Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla

1 ks nového nákladní vozidlo s jednoramenným nosičem kontejnerů a hydraulickým nakládacím jeřábem včetně 3 ks nových kontejnerů

Celková hmotnost 	do 13 500 kg

Motor 			min. 150 kW

Emisní třída		Euro 6 a více

Typ paliva 		diesel

Převodovka		automatická

Vnější barva 		oranžová

Podvozek:                 dvounápravový

Podvozek a kabina

- Kabina krátká sklápěcí

- Počet míst 1+2

- ABS

- Asistent rozjezdu do kopce

- Bezpečnostní pásy a opěrky hlavy na všech sedadlech

- Výškově i podélně nastavitelný sloupek řízení

- Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

- Zesílení  zadních per

- Zadní náprava – dvoumontáž pneu

- Zábrany proti podjetí

- Kryty matic kol

- LED světlomety pro denní svícení

- Klimatizace

- Rádio

- Centrální zamykání

- Zadní okno

- Elektricky ovládaná okna na obou stranách

- Baterie optimalizovaná pro studené starty

- Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka na obou stranách, vyhřívaná

- Nádrž na PHM z nekorodujícího materiálu (plastová)

- Uzamykatelný uzávěr nádrží na PHM a AD Blue

- Látkové potažení sedadel

- 2 ks výstražné oranžové majáky s vysokou svítivostí a pevnou montáží na kabině

- 2 ks výstražné oranžové „predátory“ vpředu v mřížce chladiče

- Rezervní plnohodnotné kolo

- Držák rezervního kola

- Hydraulické ukotvení vozidla, včetně podkládacích desek

- Kontrola zasunutí opěr při jízdě, signalizace v kabině

- Akustická výstraha při couvání

- Kamera vzadu pro monitorování zadní části vozidla

- Ochrana zadních svítilen proti poškození

- Potahy sedadel

- Gumové koberce

- Úložné prostory – maximální počet a velikost dle technických možností podvozku

- Tachograf

- Závěs pro brzděný přívěs - čep 40 mm (včetně potřebných přípojek), nejvyšší technicky povolená hmotnost přívěsu je 4500 kg

- Nezávislé přídavné topení s min. výkonem 4 kW

Nástavba – Jednoramenný nosič kontejnerů (JNK) včetně 3 ks nových kontejnerů

- Jednoramenný nosič kontejnerů včetně montáže na podvozek s aktivním zajišťováním kontejneru, signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a odjištění sklápěného kontejneru

- Elektrické ovládání z kabiny

- Dodávka 3 ks nových  kontejnerů v barvě vozidla:

Parametry kontejnerů: výška min. 400 mm -   max. 600 mm  z toho:

- 1 ks kontejner  400 mm se zadním otvíráním a sklopnými snadno vyjímatelnými bočnicemi

- 1 ks kontejner 600 mm se zadním otvíráním a sklopnými snadno vyjímatelnými bočnicemi

- 1 ks vanový kontejner 400 mm s výsypným okénkem cca 800 mm s trychtýřem pro usměrnění vysypávaného materiálu

- síla plechu bočnic kontejneru  3 mm

- síla plechu dna kontejneru 4 mm

- celková délka ložné plochy každého kontejneru 5200 mm

- 1 ks ochranná síť

Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ)

- Plně hydraulický nakládací jeřáb

- Sklopné rameno sestávající ze tří teleskopických dílů

- Vedení hadic a kabelů vnitřkem teleskopu

- Minimální horizontální dosah 9 – 10 m, minimální zatížitelnost při plném vyložení 750 kg

- Hydraulický výsuv podpěr - stranový výsuv

- Extra hydraulické prodloužení výsuvu hydraulických podpěr pro větší stabilitu vozidla

- Podpěry naklopitelné

- Dálkové ovládání hydraulického nakládacího jeřábu při činnosti

- Vizuální indikátor

- Automatický systém rozpoznání levé a pravé pracovní oblasti

- Omezovač zdvihu

- Chladič hydraulického oleje

- Hydraulický rotátor 3 t

- Uchycení hydraulického příslušenství (hák, kleště, drapák)

- Rychlý a snadno použitelný nasazovací mechanismus hydraulického příslušenství

- Hák s nosností 5 t

- Hydraulické kleště („stavěč sloupů“)

- Dvoučelisťový drapák (nakladač na sypký materiál, objem min. 225 l)

- Jeřábová traverza jednoduchá,  min. nosnost 2000 kg/2 m