Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace

1) Seznam Zařízení

- Bloková výhybka levá se dvěma jazyky bez přestavníku, osazená skříňkami na kontrolní táhla, stavěcí táhla a topnice, nerezové chráničky pro topnice.

- Bloková výhybka pravá se dvěma jazyky bez přestavníku, osazená skříňkami na kontrolní táhla, stavěcí táhla a topnice, nerezové chráničky pro topnice.

- Bloková výměna levá se dvěma jazyky bez přestavníku, osazená skříňkami na kontrolní táhla, stavěcí táhla a topnice, nerezové chráničky pro topnice.

- Bloková výměna pravá se dvěma jazyky bez přestavníku, osazená skříňkami na kontrolní táhla, stavěcí táhla a topnice, nerezové chráničky pro topnice.

- Srdcovková část výhybky levé včetně připojovacích kolejí

- Srdcovková část výhybky pravé včetně připojovacích kolejí

- Výhybkový systém mechanický pro sjezdovou výměnu

- Přechodový kus (pár) NT1-B1 délky 4,4 metru

- Přechodový kus (pár) NT1-B1 délky 4,4 metru s dilatací a kaslíkama pro mechanické čištění

2) Zadavatel stanovuje tyto základní technické požadavky na dodávku Zařízení

Výměny musí splňovat tyto požadavky:

- Provedení výměn musí být blokové (tj. základ výměny musí být svařenec z bramy jakosti R260 s náběžnými kolejnicemi NT jakosti R260 a tento svařenec musí být opracován na CNC strojích). Bloková výměna musí být přivařena na podkladový plech, pomocí kterého je poté upevněna k podloží. Stavební délka blokové výměny musí být shodná s běžně používanou geometrií výměn v ČR tj. 4660mm v přímém směru.

- Na provedené svarové spoje musí případný dodavatel doložit protokol o vizuelní zkoušce svarů.

- Obloukový a rovný jazyk musí být zhotoven z otěruvzdorného materiálu např. Dillidur 400V s tvrdostí 400 HB nebo jiný adekvátní materiál.

- Jazyky musí být výměnné, pružné a musí být delší než 3100mm. Jazyk ve svém hrotu musí mít šířku alespoň 6mm za účelem zvýšení životnosti.

- Obě půlvýměny musí být připraveny pro vytápění topnicemi o výkonu 600W z trolejového napětí.

-    Výměna musí být opatřena v zadní části krycími klíny tak, aby byla 	usnadněna 	         montáž výměny v zádlažbě.

- Pro expedici jsou po přejímce zákazníkem výměny ošetřeny antikorozním nátěrem.

Srdcovkové části výhybek musí splňovat tyto požadavky:

- Srdcovky musí být vyrobeny z blokové kolejnice 310 C1 (BL 180/260) jakosti R220G1 (R260) s přivařenými náběžnými kolejnicemi NT jakosti R260. V tomto svařenci budou na CNC strojích vyfrézovány žlábky pro bezpečný a kvalitní přejezd tramvajových kol. Srdcovka musí být uzpůsobena pro upevnění běžně používanými kolejnicovými upevňovadly (podkladnice R4pl, svěrky Skl12 apod.).

- Rozpory a ostatní drobný kolejový materiál musí být ze zaručeně svařitelné oceli jakosti S235.

- Případný dodavatel musí předat celé kompletní dílo smontované ve svém                           výrobním závodě.

- části srdcovek navařeny otěruvzdorným materiálem

- hloubka žlábků v srdcovkách 13 mm

- jedna srdcovka s hlubokým žlábkem

- výměny (výhybky) R50

- výměny (výhybky) budou mít vyměnitelné jazyky

- u výhybek, srdcovkových částí výhybek včetně připojovacích kolejí 
a srdcovkových částí výhybky  je nutné zaměření Uchazečem v místě plnění.

Výhybkový systém mechanický pro sjezdovou výměnu:

- Rozchod kolejové výměny 1435 mm

- Přítlačná síla pružinového mechanismu max. 4 kN

- Výška vnější skříně max. 200 mm bez odtokového hrdla

- Dovolené zatížení víka zemní skříně na nápravu silničního vozidla min. 12 000 kg

- Minimální rozsah pracovních teplot od -25°C do +50°C

- Tlumení rázů – nastavitelné hydraulické dorazové tlumiče

Přechodový kus (pár) NT1-B1 délky 4,4 metru:

- Kolejnice NT1 R10 délky 2,4 metru

- Kolejnice B1 délky 2 metry

Přechodový kus (pár) NT1-B1 délky 4,4 metru s dilatací a kaslíkama pro mechanické čištění:

- Kolejnice NT1 R10 délky 2,4 metru

- Kolejnice B1 délky 2 metry

- Dilatační zařízení umístěné v kolejnici NT1

- Dilatace je zkonstruována z kolejnice rozfrézované na úhel 15°, jejich vzájemný dilatační pohyb je určen spojkami NT a vodícími pásy na patách kolejnic. Vzájemný pohyb je omezen dorazy na patách kolejnic a oválnou drážkou pro šrouby. Část dilatace s funkční dilatační mezerou je připevněna na podvlakový plech o délce 1m, ve kterém jsou vyvrtány dva páry děr pro připevnění na pražce.

- Dilatace jsou vyrábeny ve dvou verzích pro jízdu z kolejnice B1 na NT1 (dilatace rozjezdová) a z kolejnice NT1 na B1 (dilatace sjezdová) tak, aby dilatace byla pojíždena „po hrotech“ - bude vždy upřesněno v objednávce

- Podélný osový dilatační pohyb je cca 60mm pohyblivé části dilatace vuči pevné části

- Dovolené zatížení víka kaslíků na nápravu silničního vozidla min. 12 000 kg

3) Všechny výhybky a výměny budou osazeny skříňkami na kontrolní táhla, stavěcí táhla 
a topnice, nerezové chráničky pro topnice.  Výhybky a výměny budou blokové bez přestavníků.

4) Před výrobou kolejových konstrukcí je nutné geodetické zaměření na TT v Plzni výrobcem.