Obsah:

TECHNICKÁ zpráva	2

1.	Identifikační údaje	2

2.	Údaje o stavebním objektu	3

3.	Seznam vstupních podkladů	4

4.	Popis navrženého technického řešení	6

5.	Dopravní značení	10

6.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	11

7.	Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení	12

8.	Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	12

9.	Přílohy	12

# TECHNICKÁ zpráva

## Identifikační údaje

Název akce:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           dokumentaci

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel:	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám. I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

## Údaje o stavebním objektu

### Identifikační údaje stavebního objektu

SO VST 13/1 Komunikace a chodníky – Etapa 1

SO VST 13/2 Komunikace a chodníky – Etapa 2

Zpracovatel SO:			Ing. Ondřej Mareš, Mott MacDonald CZ

Ing. Viliam Stančík, Mott MacDonald CZ

Profesní garant SO:		Ing. Dušan Cichra, Mott MacDonald CZ

Předpokládaný vlastník SO:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Předpokládaný správce SO:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

### Popis a základní údaje o současném stavu

Stávající areál vozovny Slovany sestává z vnějšího kolejiště vozovny a halového komplexu sloužícímu pro odstav a údržbu tramvají. Vjezd pro kolejová vozidla i automobilovou dopravu je situován v JV rohu areálu, při křižovatce ul. Slovanská alej a Francouzská.

Kolejiště vozovny má v celém rozsahu asfaltový kryt pojížděný automobilovou dopravou.

Podélné sklony všech kolejí jsou v zásadě minimální, výšky kolejí se pohybují v rozmezí cca. 342,40 – 342,70 m Bpv.

## Seznam vstupních podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky SOD

- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady – zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o., dílčí doměření 10/2019

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018

- Hydrogeologický a radonový průzkum, vypracoval GeoTec-GS a.s. 11/2017

- Měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny tramvají v Plzni, vypracoval Ekola Group 11/2017

- Měření vibrací v budovách z provozu tramvají – Slovanská alej, vypracoval Ekola Group 02/2019

Podklady objednatele:

- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:

  - zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  - zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

  - vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 Sb.

  - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.

  - vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů

  - vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  - nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

  - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  - vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve smyslu novely vyhl. č. 84/2016 Sb.

  - ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.

  - ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

  - ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

  - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

  - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

  - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

  - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

  - ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště

  - TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

  - TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

  - TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

  - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

  - TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

  - Plzeňský standard komunikací

  - Generel dopravy v klidu města Plzně

## Popis navrženého technického řešení

### Dispoziční uspořádání

Dispoziční uspořádání ploch je dáno uspořádáním kolejiště a hal vozovny a provozními požadavky areálu. Předpokládané rozdělení funkčního využití ploch na plochy skladové a plochy komunikací je patrné ze situačních příloh. Vymezení koridorů pro automobilovou dopravu a pěší bude provedeno vodorovným značením.

Kapacity ploch určených pro odstav služebních motorových vozidel jsou dány provozními požadavky PMDP.

Rozhraním mezi objekty SO VST 13 a SO SLA 13 je hranice pozemku PMDP. Rozhraní mezi objekty komunikací (VST 13) a tramvajové tratě (ODT 11) v areálu vozovny je uvažováno v místě hranice beton. desky pevné jízdní dráhy (PJD) tramvajové tratě.

Rozdělení objektu VST13 na podetapy 1 a 2 (VST13/1, VST13/2) je pracovně definováno rozsahem objektu VST13 ke konci 2. etapy uvažovaného postupu výstavby dle ZOV. Rozsah bude upřesněn dle organizace výstavby zhotovitele stavby a dle podmínek financování stavby.

Veškeré plochy vozovek a manipulačních ploch ve vozovně jsou navrženy s asfaltovým krytem.

### Výškové řešení

Výškové řešení komunikací a manipulačních ploch v rámci SO VST 13 je definováno převážně výškovým řešením kolejiště vozovny a požadavky na odvodnění. Celý areál vozovny se v navrženém stavu mírně svažuje směrem k SZ. Příčné sklony ploch jsou navrženy v hodnotě do cca. 3%. Detaily výškového řešení jsou patrné z přílohy VST13–004 Situace výškového řešení a odvodnění (vrstevnicový plán). Podélné profily kolejí jsou doloženy v rámci SO ODT 11.

### Konstrukce zpevněných ploch

V areálu vozovny jsou navrženy dva základní typy konstrukce zpevněných ploch s asfaltovým krytem. Asfaltový kryt tram. tratě je řešen v rámci SO ODT 11. Spára v místě napojení konstrukce vozovek na kryt tram. tratě na beton. desce bude ošetřena adhezním nátěrem a zalita trvale pružnou zálivkou (v rámci SO ODT 11). Obdobným způsobem bude ošetřena spára v místě napojení vnějších zpevněných ploch na vnitřní povrchy v halách (v koordinaci s řešením SO halových objektů). V úzkých pásech mezi jednotlivými betonovými deskami PJD je pak navržena konstrukce zpevněných ploch v návaznosti na očekávané parametry systému PJD.

Detaily napojení, případně i upřesnění skladby jednotlivých typů vozovek, budou potvrzeny a případně upraveny v rámci výrobní dokumentace zhotovitele stavby dle zvoleného konstrukčního řešení pevné jízdní dráhy (PJD) tram. tratě odsouhlaseného investorem.

#### asfaltový kryt – standardní konstrukce (TDZ IV)

Konstrukce je navržena ve střední a zadní (severní) části vozovny, kde se předpokládá nižší intenzita pohybu vozidel než v přední části před garážemi VST a při vjezdu a výjezdu z vozovny.

Konstrukce vozovek je navržena s asfaltovým krytem dle TP 170 pro NÚP D1 a TDZ IV:

D1-N-6-IV-PIII

| asf. beton pro obrusné vrstvy | ACO11+ | B50/70 | 40 mm | ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spojovací postřik | PS-C |  | 0,3 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| asf. beton pro podkladní vrstvy | ACP16+ | B50/70 | 70 mm | ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 |
| infiltrační postřik s posypem drtí 2/4 | PI-C |  | 0,6 kg/m2 3 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| směs stmelená cementem | SC 0/32 | C 8/10 | 130 mm | ČSN EN 14227-1 ČSN 73 6124-1 |
| Štěrkodrť | ŠDA | GE | min. 200 mm Edef2,min=80 MPa | ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 |
| zhutněná zemní pláň |  |  | Edef2,min=45 MPa | ČSN 72 1006 |
| konstrukce celkem |  |  | min. 440 mm |  |

#### asfaltový kryt – zesílená konstrukce (TDZ III)

Konstrukce je navržena v přední (jižní) části vozovny při vjezdu, výjezdu a před garážemi VST.

Konstrukce vozovek je navržena s asfaltovým krytem dle TP 170 pro NÚP D1 a TDZ III:

D1-N-6-III-PIII – upravená

| asf. beton pro obrusné vrstvy | ACO11+ | B50/70 | 40 mm | ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spojovací postřik | PS-C |  | 0,3 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| asf. beton pro ložní vrstvy | ACL16+ | B50/70 | 60 mm | ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 |
| spojovací postřik | PS-C |  | 0,4 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| asf. beton pro podkladní vrstvy | ACP16+ | B50/70 | 50 mm | ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 |
| infiltrační postřik s posypem drtí 2/4 | PI-C |  | 0,6 kg/m2 3 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| směs stmelená cementem | SC 0/32 | C8/10 | 150 mm | ČSN EN 14227-1 ČSN 73 6124-1 |
| štěrkodrť | ŠDA | GE | min. 250 mm Edef2,min=80 MPa | ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 |
| zhutněná zemní pláň |  |  | Edef2,min=45 MPa | ČSN 72 1006 |
| konstrukce celkem |  |  | min. 550 mm |  |

#### dlážděné plochy

Standardně bude pro dlážděné plochy použita šedá dlažba vz. „čtverec“ 20 x 20 cm. Hmatná dlažba není v rámci SO navržena.

D2-D-1-CH-PIII

| betonová dlažba | DL60 |  | 60 mm | ČSN 73 6131 TP 192 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lože drť 4-8 | L | GF | 30 mm | ČSN 73 6131 TP 192 |
| štěrkodrť | ŠDA | GE | min. 150 mm Edef2,min=50 MPa | ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 |
| zhutněná zemní pláň |  |  | Edef2,min=30 MPa | ČSN 72 1006 |
| konstrukce celkem |  |  | min. 240 mm |  |

#### pásy zpevněných ploch mezi deskami PJD

Konstrukce je navržena v návaznosti na očekávané dimenze systému PJD.

| asf. beton pro obrusné vrstvy | ACO11+ | B50/70 | 40 mm | ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| spojovací postřik | PS-C |  | 0,3 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| asf. beton pro podkladní vrstvy | ACP16+ | B50/70 | 60 mm | ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 |
| spojovací postřik | PS-C |  | 0,6 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| samolepící geomříž ze skelné tkaniny |  |  |  | TP 147 |
| podkladový beton | SC | C 16/20 | ~ 140mm (dle PJD) | ČSN EN 14227-1 |
| mezerovitý beton | MCB 16/22 |  | 250 mm (dle PJD) | ČSN 73 6124-2 |
| štěrkodrť | ŠDA | GE | prom. (dle SO ODT 11) Edef2,min=90 MPa | ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 |
| zhutněná zemní pláň |  |  | Edef2,min=45 MPa | ČSN 72 1006 |

#### obrubníky

Obrubníky jsou v rámci SO VST 13 navrženy betonové silniční 150 x 300 mm. Detailně viz situace SO ODT 11 a vzorové řezy SO ODT 11 a SO VST 13.

Všechny obruby budou kladeny do zavlhlého betonového lože min. C 20/25 XF3 s boční opěrkou dle vzorových listů a podmínek příslušného výrobce.

### Odvodnění

Povrchová voda bude odvedena podélnými a příčnými sklony do uličních vpustí a poté přípojkami do kanalizace. Uliční vpusti jsou navrženy prefabrikované s kalovou prohlubní, integrovanými pachovými uzávěry (sifony) a kalovým košem (dle DIN 4052, tvar A, h = 600 mm). Mříže a rámy vpustí budou z tvárné litiny (mříže mohou být alternativně v kompozitním provedení) s pantem proti odcizení, tř. zatížení D400. V areálu je navrženo celkem 29 vpustí (vč. vpustí štěrbinového žlabu před objektem garáží VST a vpustí liniového odvodnění před objektem PAB).

Vzorová sestava uliční vpusti je vyobrazena v Příloze č. 1 této technické zprávy. Tabulka UV s výškami poklopů a skladební výškou jednotlivých vpustí je pak součástí Přílohy č. 2.

Před objektem garáží VST je pro zachycení srážkové vody navržen odvodňovací štěrbinový žlab s integrovaným spádem dna 0,5% a dvěma vpustmi. Žlab je navržen v provedení s přerušovanou štěrbinou, musí vyhovovat pro tř. zatížení D400 a příčné pojíždění nákladními vozidly. Detail napojení na konstrukci okolních vozovek musí odpovídat vzorovým listům a podmínkám příslušného výrobce, vpusti štěrbinového žlabu budou použity systémové.

Před objektem PAB je navržen liniový odvodňovací žlab DN150 s integrovaným spádem dna 0,5% a dvěma vpustmi. Kryt žlabu musí vyhovovat tř. zatížení D400 (pojíždění nákladními vozidly). Detail osazení a napojení na konstrukci okolních vozovek musí odpovídat vzorovým listům a podmínkám příslušného výrobce, vpusti liniového odvodnění budou použity systémové.

Zemní pláň bude odvodněna podélnými trativody DN160 (DN150) z ohebných perforovaných plastových trub, převážně zhotovených v rámci SO ODT 11, případně samostatně v rámci SO VST 13. Drenáže budou napojeny vývrtem do bahníků či tělesa UV. Vzhledem k minimálním podélným sklonům budou trativody podbetonovány podkladním betonem C8/10 tl. 50 mm.

Přípojky vpustí jsou řešeny v rámci SO VST 15. Detaily výškového řešení a odvodnění ploch (vrstevnicový plán) jsou patrné z přílohy VST13-004.

Pozn: v dokumentaci je v souladu s výsledky Hydrogeologického průzkumu (GeoTec-GS a.s. – 11/2017) zohledněno doporučení na výměnu podloží v mocnosti min. 0,5 m např. za vhodnou kamenito-štěrkovitou sypaninu či vhodnou zeminu dle ČSN 73 6133, niveleta drenáží je tudíž navržena až pod úrovní parapláně. Rozhodujícím ukazatelem pro výměnu podloží bude dosažení požadovaného modulu přetvárnosti Edef2,min=45 MPa. V případě, že výměna podloží nebude dle reálně vykonaných zkoušek nutná a bude od ní po dohodě mezi zhotovitelem, investorem a geotechnikem stavby upuštěno, lze výškové vedení drenáží upravit (horní hrana drenáže min. 200 mm pod úroveň pláně).

## Dopravní značení

#### svislé dopravní značení

Na výjezdu z vozovny do Slovanské aleje je navrženo SDZ P4, další SDZ není v areálu vozovny navrženo. Značení bude provedeno dle ČSN EN 12 899-1 z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retro reflexní fólií v základním rozměru.

#### vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením na VDZ navazujících staveb. Materiál musí být schválen MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. Vodorovné dopravní značení musí splňovat požadavky ČSN EN 1436.

Vodorovné dopravní značení bude v případě nových asfaltových povrchů provedeno ve dvou etapách. V první etapě se na nový asfaltový koberec položí kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu, vyprchání těkavých látek), příp. po uplynutí zimního období, se provede druhá etapa, kdy se značení provede z dvousložkových plastů.

Situace vnitroareálového dopravního značení je doložena v příloze 005 - Situace dopravního značení. Vodorovné značení v hale odstavů a údržby není součástí SO VST13, bude realizováno v rámci finálních povrchových úprav průmyslových podlah hal (včetně námezníků).

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

#### Geodetická dokumentace

Při zpracování PD bylo použito geodetické zaměření stávajícího stavu (11/2017 – Delta G, s.r.o.)

#### Průzkum stávajících inženýrských sítí

V rámci projektu byly rozeslány žádosti o vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí jednotlivým správcům. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou součástí dokladové části dokumentace. Při stavebních pracech je nutné respektovat vyjádření a podmínky jednotlivých správců a před započetím prací sítě nechat vytýčit.

Pokud není ve vyjádření správce blíže specifikováno, předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou uloženy v souladu s ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V případě zjištění nedostatečného krytí, příp. nutnosti doplnění chrániček, bude nutnost a způsob ochrany dohodnut se správcem dotčené sítě na místě.

#### Geotechnický a hydrogeologický průzkum

V rámci projektu byl zpracován hydrogeologický a radonový průzkum (11/2017 - Geotec-GS a.s.) v areálu vozovny Slovany. Z výsledků GTP vyplývá, že základovou půdu pod manipulačními plochami a kolejištěm budou tvořit tuhé, případně tuhé až pevné písčité jíly a jílovité písky, které zasahují do hloubky cca 1,5-2,5m pod úroveň stávajícího terénu. Pod těmito vrstvami se nacházejí vrstvy ulehlých písčitých zemin se štěrkem. Ustálenou hladinu podzemní vody lze očekávat v hloubce až cca. 10 m pod stávajícím terénem.

V PD je zohledněno doporučení průzkumu a je navržena výměna podloží do hloubky min. 0,50m pod úroveň pláně např. za vhodnou kamenito-štěrkovitou sypaninu fr. 0 –125 mm naváženou a hutněnou ve dvou vrstvách (pro dosažení rovinatosti se doporučuje posledních 5 – 10 cm realizovat ze ŠD 0/32 při zachování filtračního kritéria dle ČSN 73 6133), či jinou vhodnou zeminu do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. Rozhodujícím ukazatelem pro výměnu podloží bude dosažení požadovaného modulu přetvárnosti pláně Edef2,min = 45 MPa. V případě, že bude této hodnoty na pláni dosaženo, lze po posouzení geotechnikem stavby a dohodě mezi zhotovitelem, investorem a projektantem od výměny podloží upustit.

Výměna podloží je v rámci SO VST13 uvažována v celé ploše kolejiště, komunikací a manipulačních ploch v areálu vozovny, vyjma ploch pod objekty budov, kde se předpokládá úprava podloží vhodným materiálem v rámci příslušných SO budov.

#### Měření akustického tlaku ve vozovně a akustické posouzení

V rámci projektu bylo zpracováno měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny (Ekola group s r.o. – 11/2017) a akustické posouzení dispozičního návrhu vozovny (Ekola group s r.o. – 06/2018). Závěry z měření, ze kterých vyplývala změna dispozičního uspořádání kolejiště vozovny, byly zapracovány již v PD DUR.

#### Měření vibrací

V rámci projektu bylo provedeno měření a vyhodnocení expozice vibracím z provozu tramvají (Ekola group s r.o. – 02/2019). V rámci měření bylo prokázáno dodržení hygienických limitů v denní i noční době.

#### Ekologický audit, přírodovědný průzkum, dendrologický průzkum

V rámci projektu byl zpracován ekologický audit (Ekola group s r.o. – 11/2017) a přírodovědný průzkum (Ekola group s r.o. – 11/2017). Ze závěru průzkumů vyplývá, že předmětná lokalita je nevhodná pro osídlení zvláště chráněnými druhy synantropních živočichů. V rámci SO není navrženo kácení či zásah do vzrostlých dřevin, samostatný dendrologický průzkum nebyl prováděn.

## Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení

V rámci SO není navrženo žádné řešení vyžadující výjimky z příslušných předpisů či norem.

## Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Žádná stavba v areálu vozovny Slovany není určena pro veřejnost, bezbariérový přístup je navržen pouze v rámci objektu Provozně-administrativní budovy (PAB). Manipulační plochy a kolejiště vozovny nejsou navrženy bezbariérově.

## Přílohy

Seznam příloh Technické zprávy:

Příloha č. 1	Vzorová sestava uliční vpusti

Příloha č. 2	Tabulka uličních vpustí

Příloha č. 3	Vlečné křivky

Praha, listopad 2019

Zpracoval: Ing. Ondřej Mareš a kol.