Obsah:

technická zpráva	1

1.	Identifikační údaje stavby:	1

2.	popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozního souboru	2

3.	Přehled výchozích podkladů	2

4.	popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),	3

# technická zpráva

# Identifikační údaje stavby:

Název akce :	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň :	Dokumentace provedení stavby

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel :	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

# popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozního souboru

### NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU

SO VST 00-00 Demolice

02  Hala DO

### POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU

Rozměry objektu :  	54,97 x 12,54 m

Výška objektu :		7,60 m

Počet podlaží :		1 nadzemní

Základové konstrukce pod stěnami jsou z prostého betonu, základová deska ve snížené části a podlaha ze železobetonu. aplikována je izolace proti zemní vlhkosti. Svislé nosné pilíře v modulu střešních vazníků jsou zděné, doplněné probetonávkou, výplňové zdivo mezi pilíři je ve spodní části z plných lícových cihel, ve vyšší části z cihel CDm. Překlady vrat a oken jsou železobetonové monolitické, konstrukce střechy je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky s prkenným záklopem na dřevěných vazničkách. Krytina střechy je z asfaltových pásů, klempířské prvky jsou z ocelového pozinkovaného plechu, střecha je přístupná z ocelových požárních žebříků. Nad SDK podhledem při spodním líci střešních příhradových vazníků se předpokládá parozábrana a dodatečná minerální tepelná izolace tl.200mm. Vrata haly jsou ocelová skládací, okna sklobetonová a dveře dřevěná s ocelovou zárubní. Vyrovnávací schody a plošiny jsou ocelové s pochozími pororošty.

# Přehled výchozích podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky, SOD

- geodetické podklady a zaměření

- dostupné archivní materiály

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah - ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách-  ve znění pozdějších předpisů

- ČSN týkající se řešené problematiky tohoto projektu

# popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),

### POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace.

Nejdříve budou demontovány vnitřní ocelové konstrukce – lávky a schody z oceli s pochozími pororošty. Po odstranění střešního pláště budou demontovány střešní příhradové vazníky a na nich uchycený strop. Poté budou odstraněny cihelné obvodové stěny vč,výplní otvorů. Nakonec budou vybourány základy a základová deska (uvažováno -1,6 m). Základová deska bude ponechána a zasypána.

Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při bourání.