Obsah:

technická zpráva	1

1.	Identifikační údaje stavby:	1

2.	popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozního souboru	2

3.	Přehled výchozích podkladů	3

4.	popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),	3

# technická zpráva

# Identifikační údaje stavby:

Název akce :	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň :	Dokumentace provedení stavby

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel :	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

# popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů STAVEBNÍHO OBJEKTU

### NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU

SO ODT 00-00 Demolice

05  Hala vozovny průjezdná

### POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU

Rozměry objektu :  	66,58 x 50,60 m + přístavky

Výška objektu :		10,49 m

Počet podlaží :		1 nadzemní, v části 1 podzemní

Vozovna se skládá se ze dvou lodí, oddělených dodatečně vestavěnou pórobetonovou příčkou tl.200mm a na severní straně nižší částí s pultovou střechou, kde se nachází zázemí pracovníků (kanceláře, šatny, WC, sprchy, denní místnost, dílny). Do vozovny vstupuje 10 kolejí (5+5), hala je průjezdná. K severní fasádě objektu je pak připojeno několik montovaných buněk propojených dveřmi s halou.

Základy jsou tvořeny betonovými patkami sdruženými se základovými pasy. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ocelovými sloupy (v podélné ose haly) a podélnými železobetonovými dvouúrovňovými rámy  v krajních osách, s vyzdívkami z CP. Štítové stěny jsou z ocelových sloupky vynášejícími železobetonový průvlak. Mezi sloupky jsou osazena vjezdová vrata. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořené sedlovými příhradovými ocelovými vazníky v roztečích 0,865 - 11x5,78 – 0,865m. Na horním pasu vazníků, v místě styčníků, jsou vynášeny vaznice z válcovaného profilu I-160 v osových roztečích 2,0m. Na vaznicích spočívají betonové panely (dílce) ukládané do ocelových profilů). Střešní plášť je z asfaltových hydroizolačních pásů. Podlaha haly je provedena jako průběžný revizní kanál pod každou kolejí, tzn. byla vybetonována železobetonová vana o hl.1,6m, pochozí lávky mezi kolejemi jsou tvořeny ocelovou rámovou konstrukcí kotvenou do vyvýšených betonových trámů. Ocelové rámy nesou podélné průvlaky, na nichž spočívají dubové fošny, tvořící pochozí plochu.

Vnitřní příčka – dělicí příčka mezi oběma loděmi je vyzděná z Ytongových tvárnic na podlahové ocelové profily. Podlaha ochozů je z betonové mazaniny. Pochozí lávky v úrovni podlahy nad revizní jámou jsou na ocelových stojkách (trubkové nebo z úhelníků). Stojky vynášejí příčli z dvojice U-profilů. Vše je kotveno do betonových patek vystupujících nad úroveň podlahy. Příčle a v některých pozicích i jenom samostatné sloupky podpírají kolejnici tramvajové koleje. Výplň lávky vně kolejí je z dřevěných fošen.  Dřevěnou konstrukci mají i schodiště v čelech kanálu pro výstup na úroveň +/-0. V hale jsou umístěny mezi kolejemi horní ocelové revizní lávky. Okna v hale jsou sklobetonová (luxfery), popř. ocelová s jednoduchým zasklením. Prosvětlení vozovny je sedlovými prosklenými světlíky s ocelovými rámy. Vstup do haly (krom průchodů ze sousedních objektů) je ocelovými dvojkřídlými vraty s dvířky. Vrata jsou z úhelníkového rámu s plechovými výplněmi, rám zárubně je z válcovaného profilu „U Vnitřní omítky jsou štukové, vnější břízolit. Ocelové konstrukce jsou opatřeny nátěry. Z vnější zpevněné plochy (asfaltobeton) je zajištěn výstup žebříkem na střechu). Po zdech haly jsou vedeny rozvody elektroinstalací v kabelových roštech.

Nižší část se zázemím je částečně podsklepena. Stropy jsou železobetonové trámové, střešní plášť z asfaltových pasů. Podlahové krytiny jsou z keramické dlažby, v dílnách je podlaha z dřevěných špalků. Ve sprchách, WC a denní místnosti jsou provedeny keramické obklady.  Okny jsou původní dřevěná s jednoduchým zasklením. Vnitřní dveře jsou voštinové v ocelových i tesařských zárubních.

Přístavky na severní straně haly jsou z dřevěných buněk osazených na betonových pražcích položených na vozovce. Jsou zateplené s plastovými okny s izolačním dvojsklem, podlahová krytina je z PVC.

# Přehled výchozích podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky, SOD

- geodetické podklady a zaměření

- dostupné archivní materiály

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah - ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách-  ve znění pozdějších předpisů

- ČSN týkající se řešené problematiky tohoto projektu

# popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),

### POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace.

Postup bouracích prací hlavní haly

Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí :

- demontáž veškerých instalací a rozvodů

- vybourání vestavěných nenosných konstrukcí

- demontáž ocelových revizních lávek

- odstranění střešní skladby

- demontáž světlíků

- vybourání přední (jižní) štítové stěny ( je tvořená ocelovými sloupky vynášející železobetonový průvlak); před bouráním stěny je nutné prověřit provázanost stěny se ztužidly a příhradovými vazníky střechy

- demontáž betonových střešních panelů

- demontáž vaznic z válcovaného profilu I-160 , část vaznic bude ponechána pro zajištění   
   stability horního pasu příhradových vazníků, tyto vaznice budou postupně demontovány až s 
  demontáží příhradových vazníků

- postupná demontáž sedlových příhradových ocelových vazníků a podélných ztužidel, postupné vybourávání střední příčky,

- vybourání podélných nosných  stěn včetně železobetonových sloupů a průvlaku je možné 
 provádět až po vybourání střechy dvou podélných (nižších), které na východní a západní    straně na halu navazují

- vybourání zadní ( západní) štítové stěny

- demontáž kolejí

- demontáže dřevěné podlahy lávek a pochozí plochy nad revizními kanály

- demontáž ocelových rámů a průvlaků z U profilů nosné konstrukce revizních kanálů a 
              pochozí plochy mezi kanály.

Postup bouracích prací podélného přístavků (kanceláře, šatny, WC, sprchy, denní místnost, 
           dílny) na severní straně od hlavní haly

Bourací práce budou probíhat v následujícím pořadí :

- demontáž veškerých instalací a rozvodů

- vybourání podélných stěn navazující na hlavní halu do úrovně stropní konstrukce přístavků 
   tj. cca +4,5m.( tj. nad stropní žel.bet. konstrukci)
- vybourání zařizovacích předmětů, výplní otvorů, nenosných příček, skladby podlah, zámečnických konstrukcí

- vybourání skladby střechy
- vybourání žel.bet. stropní konstrukce přístavků

- vybourání nosných zdí

- vybourání stropů nad podsklepenou částí přístavku.