Obsah:

technická zpráva	1

1.	Identifikační údaje stavby:	1

2.	popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozního souboru	2

3.	Přehled výchozích podkladů	2

4.	popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),	3

# technická zpráva

# Identifikační údaje stavby:

Název akce :	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň :	Dokumentace provedení stavby

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel :	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

# popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozního souboru

### NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU

SO ODT 00-00 Demolice

01 - Administrativní budova DC

### POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU

Rozměry objektu :  	22,36 (7,69) x 16,30 (5,67) m

Výška objektu :		4,07 m

Počet podlaží :		1 nadzemní

Administrativní objekt má půdorys do tvaru „L“.  Je to přízemní budova vytápěnými prostory kanceláří a jejich zázemí s nízkou sedlovou střechou nad hlavní částí a pultovou nad přistavěným nevytápěným skladem.

Základové konstrukce jsou tvořeny železobetonovými pasy, podlaha na terénu je betonová s předpokládanou vrstvou izolace proti zemní vlhkosti. Svislými nosnými i obvodovými konstrukcemi jsou zděné stěny z pórobetonových tvárnic, překlady z ocelových válcovaných nosníků. Konstrukce střechy je z dřevěných příhradových vazníků s dřevěným záklopem a krytinou z asfaltových pásů. Střecha nad nevytápěným skladem je dřevěná s krytinou z vláknocementových profilovaných desek. Klempířské prvky jsou z ocelového pozinkovaného plechu, odvodnění střech je vnější do okapového žlabu a odpadními potrubími na terén. Na objektu je proveden hromosvod. V objektu je proveden rastrový podhled z minerálních kazet. Podlahovými krytinami jsou PVC, keramická a teraco dlažba. Objekt byl v r. 2014 zateplen minerální vatou tl. 140 mm a 100 mm, sokl je proveden z marmolitu. Vnitřní stěny jsou omítané nebo opatřené keramickým obkladem v hygienických zázemích a za umyvadly. Okna vytápěné části jsou nové z plastových profilů s tepelně izolačním zasklením, okno nevytápěného skladu je dřevěné zdvojené. Vnitřní i venkovní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní, vrata do skladu jsou ocelová.

Vstup do objektu je z malých venkovních vyrovnávacích schodišť z ocelové konstrukce s pororošty. Nad vstupy do objektu jsou lehké ocelové stříšky s výplní z polykarbonátových desek.

# Přehled výchozích podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky, SOD

- geodetické podklady a zaměření

- dostupné archivní materiály

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah - ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách-  ve znění pozdějších předpisů

- ČSN týkající se řešené problematiky tohoto projektu

# popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),

### POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace.

Z objektu bude odstraněno zateplení, dále střešní plášť a strop. Poté budou zbourány zděné stěny, vybourána podlaha a základové pasy do úrovně základové spáry -1,0m.

Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při bourání.