Obsah:

TECHNICKÁ zpráva	2

1.	Identifikační údaje	2

2.	Údaje o stavebním objektu	3

3.	Seznam vstupních podkladů	4

4.	Popis navrženého technického řešení	6

5.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	14

6.	Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení	15

7.	Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	15

8.	Přílohy	15

# TECHNICKÁ zpráva

## Identifikační údaje

Název akce:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           dokumentaci

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel:	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám. I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

## Údaje o stavebním objektu

### Identifikační údaje stavebního objektu

SO ODT 11/1 Tramvajová trať – Etapa 1

SO ODT 11/2 Tramvajová trať – Etapa 2

Zpracovatel SO:			Ing. Ondřej Mareš a kol., Mott MacDonald CZ

Profesní garant SO:		Ing Michal Babič, Mott MacDonald CZ

Předpokládaný vlastník SO:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Předpokládaný správce SO:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

### Popis a základní údaje o současném stavu

Stávající areál vozovny Slovany sestává z vnějšího kolejiště vozovny a halového komplexu sloužícímu pro odstav a údržbu tramvají. Vjezd pro kolejová vozidla i automobilovou dopravu je situován v JV rohu areálu, při křižovatce ul. Slovanská alej a Francouzská.

Halový komplex je situován uprostřed areálu vozovny Slovany. Sestává (postupně směrem od jihu) z haly KP a DO (průjezdné koleje č. 26 a 27), dvoulodní haly oprav („stará hala“, neprůjezdné koleje č. 1–10) a dvoulodní remizovací haly („nová hala“, průjezdné koleje č. 11-20). Na sever od remizovací haly se pak nacházejí koleje č. 21–25 sloužící k odstavu a manipulaci tramvají.

Tramvajový svršek vnějšího kolejiště je tvořen žlábkovými kolejnicemi s předpokládaným upevněním na dřevěné pražce (výhybky, oblouky) či betonové pražce (přímé úseky) uložené do štěrkového lože, s asfaltovým krytem pojížděným automobilovou dopravou. Vnitřní koleje v halách vozovny jsou pak uloženy na ocelové či betonové podpěry.

Podélné sklony všech kolejí jsou v zásadě minimální, výšky kolejí se pohybují v rozmezí cca. 342,40 – 342,70 m Bpv.

## Seznam vstupních podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky SOD

- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady – zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018

- Hydrogeologický a radonový průzkum, vypracoval GeoTec-GS a.s. 11/2017

- Měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny tramvají v Plzni, vypracoval Ekola Group 11/2017

- Měření vibrací v budovách z provozu tramvají – Slovanská alej, vypracoval Ekola Group 02/2019

Podklady objednatele:

- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:

  - zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  - zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

  - vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 Sb.

  - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.

  - vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů

  - vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  - nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

  - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  - vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve smyslu novely vyhl. č. 84/2016 Sb.

  - ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.

  - ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

  - ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

  - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

  - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

  - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

  - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

  - ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště

  - TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

  - TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

  - TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

  - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

  - TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

  - Plzeňský standard komunikací

## Popis navrženého technického řešení

### Dispoziční uspořádání a směrové řešení

Dispoziční uspořádání je dáno požadavky na kapacitu odstavů dle Zadávací dokumentace. Dále pak zásadními změnami prostorového a provozního uspořádání vyplývajícími z přesunutí vjezdu a výjezdu do areálu vozovny.

V novém stavu je navržen nový vjezd i výjezd z vozovny při jižní hranici areálu směrem k administrativním budovám ve Slovanské aleji. Technologický tok vozidel ve vozovně je uvažován v zásadě jednosměrný, všechny výměny kolejiště jsou však navržený jako rozjezdové pro umožnění příležitostného pojíždění v protisměru. Otáčení vozidel je umožněno smyčkou mezi kolejemi 1 a 1a. Vjezd do vozovny se nachází v JV rohu areálu (vjezdová kolej 1 a 2), výjezd pak v JZ rohu (výjezdová kolej 1 a 2). Výjezdová kolej 3 v JV rohu je navržena převážně z důvodu uvažované etapizace pro umožnění výjezdu tramvají z vozovny během výstavby a pro případné mimořádnosti na výjezdové harfě.

Haly údržby jsou umístěny na kolejích č. 2-7 (uvnitř hal údržby jsou tyto koleje předmětem samostatného SO OUT 11). Následuje hala s remizovacími kolejemi č. 8-20. Na koleji č. 21 je uvažováno s umístěním historických a pracovních vozů (7 x sólo pozice, kolej bude od remizovacích kolejí oddělena oplocením). Koleje č. 22-25 jsou uvažovány pro dlouhodobější odstav (např. vozidla čekající na opravu atd.) a jsou kryty pouze přístřeškem. Následuje objízdná kolej č. 26 a druhá kolej pro nakládku kolejových vozidel (kolej č. 27, primárně je však uvažováno s nakládáním vozidel na koleji č. 1a). Kromě kolejí č. 22 a 23 jsou všechny odstavné koleje průjezdné.

Rozhraní mezi jednotlivými SO tram. tratě a komunikací je dáno následovně:

SO SLA 11 – SO ODT 11:	hranice pozemku PMDP

SO ODT 11– SO OUT 11:	hranice objektu haly údržby a oprav (kol. č. 2 – 7)

SO ODT11 – SO VST 13:	hrana betonové desky pevné jízdní dráhy (PJD) tram. tratě

V rozsahu remizovací haly není součástí SO ODT11 beton. deska ani konstrukce podlahy, tyto spadají pod SO remizovací haly.

Rozdělení objektu ODT11 na podetapy (fáze) 1 a 2 (ODT11/1, ODT11/2) je pracovně definováno rozsahem objektu ODT11 ke konci 2. etapy uvažovaného postupu výstavby dle ZOV. Rozsah těchto podetap bude upřesněn dle organizace výstavby zhotovitele stavby a dle podmínek financování stavby.

Celková kapacita odstavu:

| kryté odstavy – remizovací hala | 52x souprava 33 m (kol. č. 8-20) + 7 x sólo (kol. č. 21) |
| --- | --- |
| kryté odstavy – přístřešek | 12x souprava 33 m (kol. č. 22-25) |
| kryté odstavy – haly údržby | 15x souprava 33 m (kol. č. 2-7) |
| venkovní odstavy | min. 11x souprava 33 m |
| celkem | min. 90x souprava 33 m |

Kolejové schéma vozovny (číslování kolejí, výměn a směr staničení jednotlivých kolejí) je zobrazeno v Příloze 1 této Technické zprávy.

Minimální osová vzdálenost v odstavných kolejích je 4,20m. Mezi kolejemi č. 8, 9 a 10 je osová vzdálenost zvětšena pro umožnění provozu mobilního lakovacího zařízení. V kolejích údržby je osová vzdálenost kolejí dána umístěním příslušných technologií a vybavení údržby (min. 6,0m).

Všechny směrové oblouky kolejiště vozovny jsou navrženy jako kružnicové bez přechodnic s minimálním poloměrem R = 20 m. V souladu se Zadávací dokumentací bylo v maximální míře omezeno použití kolejových „S“. Všechny koleje vozovny jsou navrženy bez převýšení (vyjma převýšení vyrovnávaného v rámci napojení kolejových konstrukcí jednotlivých kolejí).

Nový vjezd i výjezd vozovny budou řízeny SSZ (SO SLA 25/2, SO SLA 25/3).

### Výměny a výhybkové konstrukce

Výměny jsou navrženy jako blokové s vyměnitelnými jazyky. Poloměry výměn jsou navrženy převážně v hodnotě R = 20 m (s délkou přímé části 3,400m), případně R = 50 m (s délkou přímé části 4,660m). Z důvodu stísněných prostorových poměrů je celá výjezdová harfa remizovací haly navržena z výměn jednojazykových o poloměru R = 20 m.

Výměny je nutné obalit elastickým izolačním materiálem pro zamezení šíření bludných proudů a vibrací.

Ohřev výměn je řešen v rámci SO ODT 20/6.

Požadavky na výměny:

- Provedení výměn musí být blokové (tj. základ výměny musí být svařenec z bramy jakosti R260 s náběžnými kolejnicemi NT jakosti R260 a tento svařenec musí být opracován na CNC strojích). Bloková výměna musí být přivařena na podkladový plech, pomocí kterého je poté upevněna k podloží. Stavební délka blokové výměny musí být shodná s běžně používanou geometrií výměn v ČR, tj. 4660 mm v přímém směru

- Na provedené svarové spoje musí případný dodavatel doložit protokol o vizuální zkoušce svarů

- Obloukový i rovný jazyk musí být zhotoven z otěruvzdorného materiálu např. Dillidur 400V s tvrdostí 400 HB nebo jiný adekvátní materiál. Jazyky musí být výměnné, pružné a musí být delší než 3100 mm. Jazyk ve svém hrotu musí mít šířku alespoň 6 mm za účelem zvýšení životnosti

- Obě půlvýměny musí být připraveny pro vytápění topnicemi o výkonu 600 W z trolejového napětí

- Výměna musí být opatřena v zadní části krycími klíny tak, aby byla 	usnadněna 	         montáž výměny v zádlažbě

- Pro expedici jsou po přejímce zákazníkem výměny ošetřeny antikorozním nátěrem

Požadavky na srdcovkové části výhybek:

- Srdcovky musí být vyrobeny z blokové kolejnice 310 C1 (BL 180/260) jakosti R220G1 (R260) s přivařenými náběžnými kolejnicemi NT jakosti R260. V tomto svařenci budou na CNC strojích vyfrézovány žlábky pro bezpečný a kvalitní přejezd tramvajových kol. Srdcovka musí být uzpůsobena pro upevnění běžně používanými kolejnicovými upevňovadly (např. podkladnice R4pl, svěrky Skl12 apod.)

- Rozpory a ostatní drobný kolejový materiál musí být ze zaručeně svařitelné oceli jakosti S235

- Dodavatel musí předat celé kompletní dílo smontované ve svém výrobním závodě a provést kompletní přeměření pro objednavatele. Součástí přejímky je předání dokumentace, oprávnění, měřících protokolů, materiálových atestů a protokolů o vizuální zkoušce provedených svarových spojů.

- Dodavatel musí dodat materiálové atesty k použitým materiálům.

- Na provedené svarové spoje musí výrobce doložit protokol o vizuální zkoušce svarů.

- Dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním. Rozpory a ostatní drobný kolejový materiál musí být ze zaručeně svařitelné oceli jakosti S235.

- Hloubka žlábku v srdcovce 13 mm

Všechny výměny jsou uvažovány jako rozjezdové pro umožnění příležitostného pojíždění proti obvyklému směru jízdy při mimořádných událostech. V areálu vozovny se uvažují dva typy elektrohydraulických přestavníku. Na výjezdu z odstavných kolejí budou přestavníky pro jednojazykovou výměnu s kontrolou polohy stavěcího táhla. V ostatních prostorech vozovny se uvažují přestavníky s kontrolou polohy obou stavěcích táhel.

Požadavky na přestavníky pro jednojazykové výměny v hale depa:

Výhybky: V34 – V45 (12ks)

- Elektrohydraulické ovládání

- Manuální ovládání pomocí stavěcí tyče

- Vodotěsné pouzdro

- Nezamykaný

- Vodotěsné oddělení mezi elektrickou a mechanickou částí

- Vybavení snímači polohy stavěcího táhla (poloha vlevo / poloha vpravo)

- “rozříznutí” přestavníku nesmí způsobit jeho poničení

- Kompatibilní s požívaným ovládáním výhybek PMDP

- Provozní napětí 230 V AC

- Součástí dodávky musí být i zemní skříň napojitelná na odvodňovací potrubí

Požadavky na přestavníky pro standartní výměny v depu:

Výhybky: V1 – V33, V46 – V56 (44ks)

- Elektrohydraulické ovládání

- Manuální ovládání pomocí stavěcí tyče

- Vodotěsné pouzdro

- Nezamykaný

- Vodotěsné oddělení mezi elektrickou a mechanickou částí

- Vybavení snímači polohy stavěcích táhel

- “rozříznutí” přestavníku nesmí způsobit jeho poničení

- Kompatibilní s požívaným ovládáním výhybek PMDP

- Provozní napětí 230 V AC

- Součástí dodávky musí být i zemní skříň napojitelná na odvodňovací potrubí

| Tabulka výměn – Vozovna (SO ODT 11) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. výměny | poloměr (m) | směr | kolejnice | úhel výměny | pozn. |
| 1 | 50 | L | NT1 | 5° 16´ 25´´ | rozjezdová |
| 2 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 3 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 4 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 5 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 6 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 7 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 8 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 9 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 10 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 11 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 12 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 13 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 14 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 15 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 16 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 17 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 18 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 19 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 20 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 21 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 22 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 23 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 24 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 25 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 26 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 27 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |

| Tabulka výměn – Vozovna (SO ODT 11) - pokračování |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. výměny | poloměr (m) | směr | kolejnice | úhel výměny | pozn. |
| 28 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 29 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 30 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 31 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 32 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 33 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 34 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 35 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 36 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 37 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 38 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 39 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 40 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 41 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 42 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 43 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 44 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 45 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová jednojazyková |
| 46 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 47 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 48 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 49 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 50 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 51 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 52 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 53 | 20 | P | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 54 | 50 | P | NT1 | 5° 16´ 25´´ | rozjezdová |
| 55 | 20 | L | NT1 | 9° 45´ 18´´ | rozjezdová |
| 56 | 50 | P | NT1 | 5° 16´ 25´´ | rozjezdová |

### Výškové řešení

Výškové řešení vychází ze stávající výškové konfigurace pozemku a požadavků ČSN 73 6412 na koleje ve vozovnách.

Koleje uvažované pro odstav vozidel (koleje č. 8–21 v remizovací hale, koleje č. 22-25 pod přístřeškem, koleje č. 1, 1a a 26 v části rovnoběžné s podélným rastrem vozovny) jsou navrženy ve spádech 0,25%.

Koleje č. 2–7 v halách údržby jsou navrženy jako vodorovné na kótě 342,70 (s lomem sklonu na hranici objektu haly a následným spádem směrem od objektu. Ostatní koleje či části kolejí ve vozovně jsou navrženy s podélnými sklony do cca 2%. Minimální poloměr výškového zakružovacího oblouku je R = 400 m, obvykle R = 500 m.

Ve všech kolejích vozovny je dodržena zásada spádování koleje směrem od objektů hal.

Detaily výškového řešení kolejí jsou patrné z příloh 005 Podélné profily.

### Konstrukce tramvajové tratě

Konstrukce koleje bude tvořena žlábkovými kolejnicemi NT1 upevněnými na betonovou desku (pevná jízdní dráha – PJD) s kontinuálním podepřením kolejnicového pasu. Přímé úseky budou zhotoveny z kolejnic UIC 900 A (95 CSD-Vk), oblouky z kolejnic UIC 700 (75 CSD-Vk). Konkrétní systém PJD a upevnění bude vybrán v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, příslušné detaily budou navrženy ve výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitelem navržené konstrukční řešení podléhá odsouhlasení investorem. Dimenze a skladba prvků vyobrazené ve vzorových řezech vycházejí z parametrů obvyklých konstrukčních systémů PJD. Trať bude provedena s asfaltovým krytem v návaznosti na konstrukce okolních komunikací a manipulačních ploch.

V remizovací hale (kol. č. 8 – 21) je součástí SO ODT 11 pouze systém upevnění koleje, kolejnice a kolejové konstrukce, odvodnění kolejnicových žlábků a žlaby pro vodivé propojky kolejnic. Podkladní betonová deska a konstrukce podlahy je řešena v rámci SO ODT 03.

V celé délce navržených kolejí budou všechny styky kolejnic svařované v souladu s podmínkami SDP ČR (předpis T1/2 a jeho přílohy, zejm. příloha 4 – Podmínky svařování).

Neprůjezdné koleje č. 22 a 23 budou na konci vhodným způsobem zajištěny proti ujetí či projetí tramvajového vozidla (např. vevařením vhodného ocelového profilu do žlábku kolejnice či na hlavu kolejnice).

Základní požadavky na zvolený systém pevné jízdní dráhy:

- systém musí zaručovat zachování prostorové a geometrické polohy koleje a vzájemné polohy kolejnicových pasů po celou dobu životnosti konstrukce

- systém upevnění musí zajišťovat bezpečný a komfortní průjezd kolejových vozidel po celou dobu životnosti konstrukce

- systém musí vyhovovat pro nápravové tlaky tramvajových vozidel (12 t na nápravu)

- systém musí umožňovat jednoduchou výměnu kolejnic a prvků upevnění po odstranění zákrytových asfaltových a betonových vrstev

- systém, v kombinaci s nainstalovanými pryžovými izolačními profily kolejnice, musí zajišťovat dostatečnou izolaci kolejnic z hlediska úniku bludných proudů do okolí

Dle vybraného systému PJD je ve výrobní dokumentaci zhotovitele nutno specifikovat či upřesnit zejména:

- dimenze betonové desky PJD

- způsob vyztužení desky, bude-li konkrétním systémem PJD pro dané podmínky použití vyžadováno (je preferováno řešení s deskou z prostého betonu, v případě nutnosti vyztužení pak řešení s využitím rozptýlené výztuže, typ a způsob vyztužení je taktéž nutno koordinovat s umístěním kolejových obvodů)

- způsob konstrukce desky a upevnění kolejí („bottom-up“ či „top-down“ postup výstavby, systém upevnění, rozložení upevňovacích uzlů atd.). Vzhledem k uvažovanému postupu výstavby ve vozovně je investorem preferována varianta „bottom-up“, tzn. nejdříve vybetonování desky a následné ukotvení koleje

- umístění všech prostupů deskou PJD (odvodnění koleje, přestavníkových skříní, chráničky pro umístění kabeláže ovládání a ohřevu výměn atd.)

- upřesnit detaily napojení PJD na okolní manipulační plochy a upravit skladbu vrstev krytu koleje s ohledem na použitá upevňovadla, jejich krytky a technologii pokládky asfaltových vrstev

- způsob upevnění výhybkových konstrukcí na beton. desku (např. upevnění konstrukcí kotvením přes přivařený podkladní plech do desky PJD a podbetonování)

- typ a způsob instalace bočních a podpatních pryžových profilů kolejnice z hlediska tlumení vibrací a izolace proti šíření bludných proudů

- v remizovací hale způsob a postup betonáže a přesné výškové vymezení podkladní desky, do které budou koleje ukotveny, a to zejména s ohledem na tolerance betonáže a požadavky konkrétního systému ukotvení koleje na minimální a maximální výšky podlití kolejnic a upevňovacích uzlů (tzn. vztah nivelety a zaoblení lomů nivelety koleje vůči horní hraně podkladní betonové desky)

### Odvodnění tramvajové tratě

Odvodnění kolejnicových žlábků a rozchodu je realizováno kolejovými odvodňovači. Navrženy jsou skříňové odvodňovače do rozchodu, v kolejišti je navrženo celkem 71 ks odvodňovačů. Odvodňovače jsou tvořeny ocelovým svařencem s přišroubovaným odnímatelným víkem a budou obaleny elastickým izolačním materiálem pro zamezení šíření bludných proudů. Kolejnicový žlábek bude v místě osazení odvodňovače vyfrézován.

Kolejové odvodňovače umístěné v kolejových obvodech budou opatřeny izolací proti vodivému propojení kolej. pásů a jsou v tabulce příslušně označeny. Podrobnosti rozmístění odvodňovačů jsou patrné ze situačních příloh a z Přílohy č. 2 této Technické zprávy. Odvodněny budou také všechny zemní skříně výměn.

V rámci odvodnění vnitřních ploch remizovací haly jsou navrženy dvě příčné linie odvodňovačů (v údolnicích nivelety kolejí). Vzhledem ke značné délce svodů od odvodňovačů do bahníků je na začátku svodu vždy osazena plastová revizní šachta DN400 (celkem 9 ks).

Z kolejových odvodňovačů a zemních skříní výměn je voda svedena svislým svodem DN100 a dále plastovým potrubím DN200 (alt. DN150), min. SN 10, do kalových jímek (bahníků) a odtud přípojkami do kanalizace.

Bahníky jsou navrženy z betonových prefabrikovaných skruží DN1000 tl. stěny 120 mm s poplastovanými stupadly. Poklopy bahníků musí vyhovovat třídě zatížení min. D400. Přípojky bahníků do kanalizace jsou řešeny v rámci SO ODT 15. Vzorový řez bahníkem je součástí Přílohy č. 3 této Technické zprávy.

Tabulka bahníků se specifikací stavebních výšek a výškových kót usazení je součástí Přílohy 4 této Technické zprávy, v Příloze 5 jsou pak doložena schémata výškového zapojení jednotlivých bahníků. V rámci SO ODT 11 je navrženo celkem 36 bahníků.

Odvodnění pláně tělesa tramvajové tratě je tvořeno podélnými trativody z ohebných perforovaných plastových trub DN160 (DN150) umístěnými podél kolejí. Trativody budou zaústěny vývrtem do bahníků, vzhledem k minimálním podélným spádům budou podbetonovány (C8/10 tl. 50 mm) pro zajištění minimálního podélného spádu 5 ‰.

Pozn: v dokumentaci je v souladu s výsledky Hydrogeologického průzkumu (GeoTec-GS a.s. – 11/2017) zohledněno doporučení na výměnu podloží v mocnosti min. 0,5 m např. za vhodnou kamenito-štěrkovitou sypaninu či vhodnou zeminu dle ČSN 73 6133 (výměna podloží je řešena v rámci SO VST13), niveleta drenáží je tudíž navržena až pod úrovní parapláně. Rozhodujícím ukazatelem pro výměnu podloží bude dosažení požadovaného modulu přetvárnosti Edef2,min=45 MPa. V případě, že výměna podloží nebude dle reálně vykonaných zkoušek nutná a bude od ní po dohodě mezi zhotovitelem, investorem a geotechnikem stavby upuštěno, lze výškové vedení drenáží upravit (horní hrana drenáže min. 200 mm pod úroveň pláně). Zároveň lze od zřízení drenáží upustit, pokud budou v hloubce pláně (resp. parapláně) zastiženy již dostatečně propustné vrstvy písčitých zemin.

### Kolejnicové dilatace

Před a za halami údržby, kde bude kolej upevněna na ocelových stojkách (tzn. koleje č. 3 – 6, viz. SO OUT 11), se v kolejích předpokládá osazení kolejnicových dilatací.  Předpokládá se osazení malých kolejových dilatací s krokem 50 mm a skříňku napojenou na odvodnění (celkem 8 párů dilatací).  Detaily a nutnost osazení dilatací budou upřesněny v realizační dokumentaci zhotovitele stavby dle zvoleného konstrukčního řešení upevnění koleje na betonovou desku PJD a upevnění kolejnic v hale údržby.

### Žlaby pro vodivé propojky kolejnic

V návaznosti na SO ODT 20/3 bude v rámci SO tram. tratě provedena příprava pro osazení a výměnu vodivých propojek kolejnic. Na kolejnice budou osazeny kolejové žlaby tvořené svařencem s přišroubovaným odnímatelným víkem, žlaby budou obaleny elastickým izolačním materiálem pro zamezení šíření bludných proudů. Rozmístění žlabů vychází z návrhu SO ODT 20/3, typ žlabu odpovídá příslušnému způsobu propojení kolejnicových pásů. Žlab do rozchodu umožňuje vodivé propojení kolejnic jedné koleje, boční žlab pak osazení vývodu z chráničky a propojky do sousední koleje. Rozmístění a typ jednotlivých žlabů je specifikován v Příloze 6 této Technické zprávy.

### Námezníky

Námezníky jsou osazeny v místech, kde je vůle mezi sbíhajícími se obrysy vozidel sousedních kolejí min. 200 mm. Zhotovení námezníků se předpokládá z betonových prefabrikátů cca 1,0 x 0,2 x 0,15 m uložených do zavlhlého betonového lože min. C 20/25 XF3. Horní hrana námezníků bude zapuštěna v úrovní vozovky a bude natřena bílou barvou. Poloha námezníků bude před realizací geodeticky vytyčena. V remizovací hale nejsou námezníky, stejně jako vnitroareálové dopravní značení, předmětem SO ODT 11 a budou vyznačeny pouze barvou v rámci řešení finálního podlahového souvrství příslušných SO budov.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

#### Geodetická dokumentace

Při zpracování PD bylo použito geodetické zaměření stávajícího stavu (11/2017 – Delta G, s.r.o.)

#### Průzkum stávajících inženýrských sítí

V rámci projektu byly rozeslány žádosti o vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí jednotlivým správcům. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou součástí dokladové části dokumentace. Při stavebních pracech je nutné respektovat vyjádření a podmínky jednotlivých správců a před započetím prací sítě nechat vytýčit.

Pokud není ve vyjádření správce blíže specifikováno, předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou uloženy v souladu s ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V případě zjištění nedostatečného krytí, příp. nutnosti doplnění chrániček, bude nutnost a způsob ochrany dohodnut se správcem dotčené sítě na místě.

#### Geotechnický a hydrogeologický průzkum

V rámci projektu byl zpracován hydrogeologický a radonový průzkum (11/2017 - Geotec-GS a.s.) v areálu vozovny Slovany. Z výsledků GTP vyplývá, že základovou půdu pod manipulačními plochami a kolejištěm budou tvořit tuhé, případně tuhé až pevné písčité jíly a jílovité písky, které zasahují do hloubky cca 1,5-2,5m pod úroveň stávajícího terénu. Pod těmito vrstvami se nacházejí vrstvy ulehlých písčitých zemin se štěrkem. Ustálenou hladinu podzemní vody lze očekávat v hloubce až cca. 10 m pod stávajícím terénem.

V PD je zohledněno doporučení průzkumu a je navržena výměna podloží do hloubky min. 0,50m pod úroveň pláně např. za vhodnou kamenito-štěrkovitou sypaninu fr. 0 –125 mm naváženou a hutněnou ve dvou vrstvách (pro dosažení rovinatosti se doporučuje posledních 5 – 10 cm realizovat ze ŠD 0/32 při zachování filtračního kritéria dle ČSN 73 6133), či jinou vhodnou zeminu do aktivní zóny dle ČSN 73 6133. Rozhodujícím ukazatelem pro výměnu podloží bude dosažení požadovaného modulu přetvárnosti pláně Edef2,min = 45 MPa. V případě, že bude této hodnoty na pláni dosaženo, lze po posouzení geotechnikem stavby a dohodě mezi zhotovitelem, investorem a projektantem od výměny podloží upustit.

Výměna podloží v rámci célého areálu vozovny je řešena v rámci SO VST13 a je s ní uvažováno v celé ploše kolejiště, komunikací a manipulačních ploch v areálu vozovny, vyjma ploch pod objekty budov, kde se předpokládá úprava podloží vhodným materiálem v rámci příslušných SO.

#### Měření akustického tlaku ve vozovně a akustické posouzení

V rámci projektu bylo zpracováno měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny (Ekola group s r.o. – 11/2017) a akustické posouzení dispozičního návrhu vozovny (Ekola group s r.o. – 06/2018). Závěry z měření, ze kterých vyplývala změna dispozičního uspořádání kolejiště vozovny, byly zapracovány již v PD DUR.

#### Měření vibrací

V rámci projektu bylo provedeno měření a vyhodnocení expozice vibracím z provozu tramvají (Ekola group s r.o. – 02/2019). V rámci měření bylo prokázáno dodržení hygienických limitů v denní i noční době. Vzhledem k faktu, že po realizaci projektu lze očekávat spíše zlepšení oproti stávajícímu stavu (nový kolejový svršek s pružným upevněním vč. kolejových konstrukcí, zlepšení směrových poměrů, kolejnice obalené v pryžových profilech) nejsou v rámci SO ODT 11 navržena žádná dodatečná opatření proti šíření vibrací z provozu tramvají.

#### Ekologický audit, přírodovědný průzkum, dendrologický průzkum

V rámci projektu byl zpracován ekologický audit (Ekola group s r.o. – 11/2017) a přírodovědný průzkum (Ekola group s r.o. – 11/2017). Ze závěru průzkumů vyplývá, že předmětná lokalita je nevhodná pro osídlení zvláště chráněnými druhy synantropních živočichů. V rámci SO není navrženo kácení či zásah do vzrostlých dřevin, samostatný dendrologický průzkum nebyl prováděn.

## Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení

Vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům a výběhům rozšíření obrysu pro vozidla z oblouků nelze u vrat hal vozovny dodržet požadavky ČSN 28 0318 (Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla na tramvajových drahách) čl. 5.6.12 (mezní čára E-F-G, tzn. 2000 mm od osy koleje). Pro vnitřní líc otevřeného křídla vrat platí v navrženém stavu mezní čára vzdálená od osy koleje min. 1750 mm + vliv rozšíření δ. O udělení výjimky bylo na příslušném drážním úřadě zažádáno v rámci projednání PD DUR.

## Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Žádná stavba v areálu vozovny Slovany není určena pro veřejnost, bezbariérový přístup je navržen pouze v rámci objektu Provozně-administrativní budovy. Manipulační plochy a kolejiště vozovny nejsou navrženy bezbariérově.

## Přílohy

Seznam příloh technické zprávy:

Příloha č. 1	Kolejové schéma vozovny, směr staničení kolejí

Příloha č. 2	Tabulka kolejových odvodňovačů

Příloha č. 3	Vzorový řez bahníkem

Příloha č. 4	Tabulka bahníků

Příloha č. 5	Schéma zapojení bahníků

Příloha č. 6	Tabulka kolejových žlabů pro vodivé propojky

Praha, listopad 2019

Zpracoval: Ing. Ondřej Mareš