Obsah:

technická zpráva	1

1.	Identifikační údaje stavby:	1

2.	popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozního souboru	2

3.	Přehled výchozích podkladů	2

4.	popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),	2

# technická zpráva

# Identifikační údaje stavby:

Název akce :	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň :	Dokumentace provedení stavby

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel :	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

# popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů sTAVEBNÍHO OBJEKTU

### NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU

SO PAB 00-00 Demolice

10  Měnírna

### POPIS A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU

Rozměry objektu :  	22,615 x 9,87 m

Výška objektu :		4,69 m

Počet podlaží :		1 nadzemní, 1 podzemní

Objekt měnírny tvoří samostatnou část celého většího objektu (původní měnírny), se kterým je propojen v 1.np.

Jedná se o stavbu s jedním nadzemním podlažím přístupným z venkovních ramp a jedním podzemním podlažím přístupným venkovním schodištěm a anglickým dvorkem.

Objekt je založen na obvodových monolitických panelech, které v místě původní měnírny navazují na železobetonové opěrné zdi s podlahou ve spádu. Zdvojená podlaha je založena na patkách a pasech. Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm, stropní konstrukce zdvojené podlahy nad suterénem je tvořena VSŽ plechem na ocelových nosníkách I140, podlaha je betonová, v 1.np s PVC. Střešní konstrukce je z panelů Spiroll se zateplením a dřevěnými krokvemi do spádu. Střešní krytina je z asfaltových pasů. Vnější i vnitřní povrchy stěn jsou omítané. Výplně otvorů jsou tvořeny ocelovými dveřmi a vraty a sklobetonovými stěnami. Fasádní větrací otvory jsou zakryty protidešťovými žaluziemi z ocelového plechu, anglický dvorek je zakryt ocelovými pozinkovaným póroroštem. Venkovní schodiště i rampa do 1.pp jsou betonové.

# Přehled výchozích podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky, SOD

- geodetické podklady a zaměření

- dostupné archivní materiály

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah - ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách-  ve znění pozdějších předpisů

- ČSN týkající se řešené problematiky tohoto projektu

# popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),

### POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Před zahájením bouracích prací stavebního objektu budou odpojena veškerá technologická zařízení a TZB. Toto je řešeno v samostatné části dokumentace.

Vzhledem k propojení s objektem SO 00-09 – Výpravní budova, bude demolice probíhat současně z bouráním 1.np a základů výpravní budovy po odstranění jejího druhého patra. Po odstranění střešní konstrukce budou ubourány stěny 1.np a poté vybouráno podzemní podlaží vč. opěrné stěny a základů do úrovně cca -3,5m.

Jednoduchost konstrukce objektu nepředpokládá žádné statické úpravy či podchycení při bourání.