Obsah:

TECHNICKÁ zpráva	2

1.	Identifikační údaje	2

2.	Údaje o stavebním objektu	3

3.	Seznam vstupních podkladů	4

4.	Popis navrženého technického řešení	6

5.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	9

6.	Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení	9

7.	Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	10

8.	Přílohy	10

# TECHNICKÁ zpráva

## Identifikační údaje

Název akce:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           dokumentaci

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel:	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám. I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

## Údaje o stavebním objektu

### Identifikační údaje stavebního objektu

SO OUT 11 Tramvajová trať

Zpracovatel SO:			Ing. Ondřej Mareš a kol., Mott MacDonald CZ

Profesní garant SO:		Ing Michal Babič, Mott MacDonald CZ

Předpokládaný vlastník SO:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Předpokládaný správce SO:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

### Popis a základní údaje o současném stavu

Stávající areál vozovny Slovany sestává z vnějšího kolejiště vozovny a halového komplexu sloužícímu pro odstav a údržbu tramvají. Vjezd pro kolejová vozidla i automobilovou dopravu je situován v JV rohu areálu, při křižovatce ul. Slovanská alej a Francouzská.

Halový komplex je situován uprostřed areálu vozovny Slovany. Sestává (postupně směrem od jihu) z haly KP a DO (průjezdné koleje č. 26 a 27), dvoulodní haly oprav („stará hala“, neprůjezdné koleje č. 1–10) a dvoulodní remizovací haly („nová hala“, průjezdné koleje č. 11-20). Na sever od remizovací haly se pak nacházejí koleje č. 21–25 sloužící k odstavu a manipulaci tramvají.

Tramvajový svršek vnějšího kolejiště je tvořen žlábkovými kolejnicemi s předpokládaným upevněním na dřevěné či betonové pražce uložené do štěrkového lože, s asfaltovým krytem pro umožnění pojíždění automobilovou dopravou. Vnitřní koleje v halách vozovny jsou pak uloženy na ocelové či betonové podpěry.

Podélné sklony všech kolejí jsou v zásadě minimální, výšky kolejí v areálu se pohybují v rozmezí cca. 342,40 – 342,70 m Bpv.

## Seznam vstupních podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky SOD

- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady – zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018

- Hydrogeologický a radonový průzkum, vypracoval GeoTec-GS a.s. 11/2017

- Měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny tramvají v Plzni, vypracoval Ekola Group 11/2017

- Měření vibrací v budovách z provozu tramvají – Slovanská alej, vypracoval Ekola Group 02/2019

Podklady objednatele:

- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:

  - zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  - zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

  - vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 Sb.

  - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.

  - vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů

  - vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  - nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

  - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  - vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve smyslu novely vyhl. č. 84/2016 Sb.

  - ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.

  - ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

  - ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

  - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

  - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

  - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

  - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

  - ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště

  - TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

  - TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

  - TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

  - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

  - TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

  - Plzeňský standard komunikací

## Popis navrženého technického řešení

### Dispoziční uspořádání a směrové řešení

Předmětem SO jsou koleje v halách údržby a oprav tramvají, tzn. koleje č. 2–7 v délce haly údržby a kolej pro manipulaci a nakládání podvozků mezi kol. č. 4 a č. 5. Dispoziční uspořádání je dáno celkovým prostorovým a provozním uspořádáním řešeným v rámci ostatních SO.

Všechny koleje v rozsahu SO OUT 11 jsou navrženy v přímé bez převýšení. Osové vzdálenosti kolejí jsou dány umístěním příslušných technologií a vybavení údržby (min. 6,0m). Koleje budou zhotoveny ze žlábkových kolejnic NT1 jak. UIC900.

Rozhraním mezi SO OUT 11 a SO ODT 11 je dáno hranou půdorysu haly údržby. Detaily prostorového uspořádání jsou patrné z výkresů SO ODT 11.

### Výměny a výhybkové konstrukce

V rámci SO nejsou navrženy žádné výhybky, pouze čtyřsrdcovka na křížení kol. č. 4 s kolejí pro manipulaci s podvozky. Točny pro manipulaci s podvozky jsou řešeny v rámci příslušných SO strojního vybavení a nejsou součástí SO OUT 11.

Požadavky na čtyřsrdcovková křížení:

- Srdcovky musí být vyrobeny z blokové kolejnice 310 C1 (BL 180/260) jakosti R220G1 (R260) s přivařenými náběžnými kolejnicemi 105C1 (D180/105) jakosti R220 G1 (R260). V tomto svařenci budou na CNC strojích vyfrézovány žlábky pro bezpečný a kvalitní přejezd tramvajových kol. Srdcovka musí být uzpůsobena pro upevnění běžně používanými kolejnicovými upevňovadly (např. podkladnice R4pl, svěrky Skl12 apod.)

- Dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním. Rozpory a ostatní drobný kolejový materiál musí být ze zaručeně svařitelné oceli jakosti S235

- Dodavatel musí předat celé kompletní dílo smontované ve svém výrobním závodě a provést kompletní přeměření pro objednavatele. Součástí přejímky je předání dokumentace, oprávnění, měřících protokolů, materiálových atestů a protokolů o vizuální zkoušce provedených svarových spojů

- Dodavatel musí dodat materiálové atesty k použitým materiálům

- Na provedené svarové spoje musí výrobce doložit protokol o vizuální zkoušce svarů

- Hloubka žlábku v srdcovkách 13 mm

- Konce monoblokových křížení upravit na profil NT1 R10

- Monoblokové

### Výškové řešení

Všechny koleje v rámci SO OUT 11 jsou navrženy vodorovné na kótě 342,70m Bpv. V kolejích č. 2-7 jsou na hranici objektu haly umístěny lomy sklonu se zakružovacími oblouky R = 400 m či R = 500 m do navazujících částí kolejí spádovaných směrem od haly.

Detaily výškového řešení kolejí jsou patrné z podélných profilů doložených v rámci SO ODT 11.

### Konstrukce koleje

V rámci SO jsou navrženy 4 typy upevnění koleje, ve všech případech s použitím žlábkové kolejnice NT1 UIC 900 A (95 CSD-Vk). Konkrétní prvky upevnění koleje budou vybrány v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, příslušné detaily budou navrženy ve výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitelem navržené konstrukční řešení podléhá odsouhlasení investorem.

V celé délce navržených kolejí budou všechny styky kolejnic svařované v souladu s podmínkami SDP ČR (předpis T1/2 a jeho přílohy, zejm. příloha 4 – Podmínky svařování).

#### kolej prohlížecího kanálu se sníženou okolní podlahou (VR OUT 11.1)

Podlaha prohlížecího kanálu v prostoru rozchodu je snížena do úrovně -1,50m, podlahy vně koleje pak do úrovně -0,80m, příp. rovněž -1,50m. Kolej bude osazena na ocelové stojky ukotvené do betonové konstrukce prohlížecího kanálu.

Předpokládá se upevnění kolejnic pomocí dvoudílné svěrky s excentrickým dílem na atypickou podkladnici upevněnou na ocelové sloupky. Detail upevnění podkladnice na sloupek bude navržen v rámci dílenské dokumentace zhotovitele stavby dle zvoleného systému upevnění koleje a s ohledem na předpokládaný postup montáže a možnosti prostorové rektifikace příslušného systému upevnění. Způsob upevnění a postup montáže musí zajistit dodržení maximálních přípustných odchylek rozchodu, změny rozchodu a vzájemné polohy kolejnicových pásů dle ČSN 73 6412.

Ačkoliv se předpokládá, že izolace proti účinkům bludných proudů bude navržena i na styku ocelová stojka – konstrukce beton. kanálu, je nutné zajistit izolaci i na styku kolejnice – svěrka a kolejnice – podkladnice. V místě upevnění se tudíž předpokládá obalení paty kolejnice do patního pryžového profilu s ošetřením PU tmelem.

Dimenze betonových a ocelových prvků a vyztužení konstrukce prohlížecího kanálu je součástí SO OUT 02 a není v rámci SO OUT 11 řešena. Statické posouzení kolejnice jakožto podélného nosníku je řešeno v rámci příslušných SO ocelových konstrukcí.

#### kolej prohlížecího kanálu bez snížené okolní podlahy (VR OUT 11.2)

Předpokládá se upevnění koleje dvoudílnými svěrkami s excentrickým dílem na atypické podkladnice kotvené do betonové konstrukce prohlížecího kanálu. Pata kolejnice bude obalena do patního pryžového profilu, na kolejnici bude nalepena vnější plentovací bokovnice z recyklátu. Styk hlavy kolejnice s okolní podlahou bude ošetřen trvale pružnou zálivkou. Podkladnice i pata kolejnice bude podlita samonivelační maltou (tzn. kolejnicové pásy budou kontinuálně podepřeny) .

Dimenze betonových prvků a vyztužení konstrukce prohlížecího kanálu je součástí SO OUT 02 a není v rámci SO OUT 11 řešena.

#### kolej mimo prohlížecí kanály (vzorový řez VR OUT 11.3)

Předpokládá se použití shodného systému upevnění koleje na podkladní betonovou desku jako v rámci remizovací haly a vnějšího kolejiště vozovny v rámci SO ODT 11 (pevná jízdní dráha – PJD s kontinuálním podepřením kolejnicového pasu). Konkrétní systém PJD a upevnění bude vybrán v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, příslušné detaily budou navrženy ve výrobní dokumentaci zhotovitele stavby odsouhlasené investorem. Dimenze a skladba prvků vyobrazené ve vzorových řezech vycházejí z parametrů obvyklých konstrukčních systémů PJD.

Dimenze podkladní betonové desky a konstrukce podlahy je součástí SO OUT 02 a není v rámci SO OUT 11 řešena.

#### kolej myčky (vzorový řez VR OUT 11.4)

Předpokládá se upevnění koleje dvoudílnými svěrkami s excentrickým dílem na atypické podkladnice kotvené do betonové podlahy (obdobně jako u VR OUT 11.2), podkladnice budou podbetonovány plastbetonem. Způsob upevnění a podbetonování musí umožňovat volný odtok vody do odvodňovacího kanálku umístěného v rozchodu koleje. Vzhledem k předpokladu relativně agresivního prostředí daného umístěním technologie myčky budou podkladnice žárově pozinkované, upevňovadla v antikorozní úpravě a plastbetonové podpěry budou ošetřeny ochranným hydroizolačním chemicky odolným nátěrem, alternativně bude podbetonování provedeno betonem v kategorii stupně vlivu prostředí odpovídající technologii myčky.

Dimenze betonových prvků a způsob jejich vyztužení je součástí SO OUT 02 a není v rámci SO OUT 11 řešen.

Dle vybraného systému PJD a konstrukčního systému upevnění v prohlížecích kanálech je ve výrobní dokumentaci zhotovitele nutno specifikovat či upřesnit zejména:

- dimenze betonové desky PJD, vztah horní hrany betonových konstrukcí vůči niveletě koleje vzhledem ke stavebním tolerancím a minimálním tloušťkám podlití kolejnic a podkladnic

- typ a způsob instalace bočních a podpatních pryžových profilů kolejnice z hlediska tlumení vibrací a izolace proti šíření bludných proudů

- detaily upevnění koleje a izolace proti účinkům bludných proudů u kolejí na ocelových stojkách

- postup montáže, zejm. u ocelových stojek, pro zajištění požadované GPK v tolerancích dle ČSN 73 6412

- posouzení použitých upevňovadel z hlediska namáhání v případě kolejnic na ocelových stojkách, návrh rozmístění upevňovacích uzlů před servisními kanály

### Odvodnění tramvajové tratě

V rámci SO OUT 11 není navrženo odvodnění koleje.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

#### Geodetická dokumentace

Při zpracování PD bylo použito geodetické zaměření stávajícího stavu (11/2017 – Delta G, s.r.o.)

#### Průzkum stávajících inženýrských sítí

Není v rámci SO OUT řešeno.

#### Geotechnický a hydrogeologický průzkum

V rámci projektu byl zpracován hydrogeologický a radonový průzkum (11/2017 - Geotec-GS a.s.) v areálu vozovny Slovany. Z výsledků GTP vyplývá, že základovou půdu pod manipulačními plochami a kolejištěm budou tvořit tuhé, případně tuhé až pevné písčité jíly a jílovité písky, které zasahují do hloubky cca 1,5-2,5m pod úroveň stávajícího terénu. Pod těmito vrstvami se nacházejí vrstvy ulehlých písčitých zemin se štěrkem. Ustálenou hladinu podzemní vody lze očekávat v hloubce až cca 10m pod stávajícím terénem.

V rámci SO OUT 11 není řešeno dimenzování konstrukcí podlah a kanálů ani způsob založení objektu haly.

#### Měření akustického tlaku ve vozovně a akustické posouzení

V rámci projektu bylo zpracováno měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny (Ekola group s r.o. – 11/2017) a akustické posouzení dispozičního návrhu vozovny (Ekola group s r.o. – 06/2018). Závěry z měření, ze kterých vyplývala změna dispozičního uspořádání kolejiště vozovny, byly zapracovány již v PD DUR.

#### Měření vibrací

Není v rámci SO OUT 11 řešeno, jedná se o vnitřní koleje haly údržby.

#### Ekologický audit, přírodovědný průzkum, dendrologický průzkum

Není v rámci SO OUT 11 řešeno, jedná se o vnitřní koleje haly údržby.

## Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení

Vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům a výběhům rozšíření obrysu pro vozidla z oblouků nelze u vrat hal vozovny dodržet požadavky ČSN 28 0318 (Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla na tramvajových drahách) čl. 5.6.12 (mezní čára E-F-G, tzn. 2000 mm od osy koleje). Pro vnitřní líc otevřeného křídla vrat platí v navrženém stavu mezní čára vzdálená od osy koleje min. 1750 mm + vliv rozšíření δ. O udělení výjimky bylo na příslušném drážním úřadě zažádáno v rámci projednání PD DUR.

## Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Není v rámci SO OUT 11 řešeno, jedná se o vnitřní koleje v hale údržby, která není určena pro veřejnost a není navržena bezbariérově.

## Přílohy

Seznam příloh Technické zprávy:

Příloha č. 1	VR OUT 11.1 – kolej na ocelových stojkách

Příloha č. 2	VR OUT 11.2 – kolej prohlížecího kanálu bez snížené okolní podlahy

Příloha č. 3	VR OUT 11.3 – kolej mimo prohlížecí kanály

Příloha č. 4	VR OUT 11.4 – kolej myčky

Praha, listopad 2019

Zpracoval: Ing. Ondřej Mareš