Obsah:

TECHNICKÁ zpráva	2

1.	Identifikační údaje	2

2.	Údaje o stavebním objektu	3

3.	Seznam vstupních podkladů	3

4.	Popis navrženého technického řešení	6

5.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	7

6.	Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení	7

7.	Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8

8.	Přílohy	8

# TECHNICKÁ zpráva

## Identifikační údaje

Název akce:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           dokumentaci

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel:	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám. I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

## Údaje o stavebním objektu

### Identifikační údaje stavebního objektu

SO SLA 08 Mobiliář

Zpracovatel SO:			Ing. Ondřej Mareš, Mott MacDonald CZ

Kristina Volfová, ALMAPRO, s.r.o.

Profesní garant SO:		Ing. Miloslav Pejchar, ALMAPRO, s.r.o.

Předpokládaný vlastník SO:	Statutární město Plzeň

Předpokládaný správce SO:	Správa veřejného statku města Plzně

### Popis a základní údaje o současném stavu

V úseku ul. Slovanská alej, který je dotčen úpravami v rámci SO SLA 11 a SO SLA 13, se v současnosti nenacházejí prvky mobiliáře, vyjma zábradlí při křižovatce Francouzská x Slovanská alej a zastávkových označníků autobusové zastávky Vozovna Slovany, tyto budou v rámci SO SLA 13 demontovány a předány správci komunikace.

## Seznam vstupních podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky SOD

- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady – zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018

- Hydrogeologický a radonový průzkum, vypracoval GeoTec-GS a.s. 11/2017

- Měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny tramvají v Plzni, vypracoval Ekola Group 11/2017

- Měření vibrací v budovách z provozu tramvají – Slovanská alej, vypracoval Ekola Group 02/2019

Podklady objednatele:

- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  - zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

  - vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 Sb.

  - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.

  - vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů

  - vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  - nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

  - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  - vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve smyslu novely vyhl. č. 84/2016 Sb.

  - ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.

  - ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

  - ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

  - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

  - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

  - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

  - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

  - ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště

  - TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

  - TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

  - TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

  - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

  - TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

  - Plzeňský standard komunikací

  - Generel dopravy v klidu města Plzně

Projektová dokumentace je zpracována zejména v souladu se zákony:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („Stavební zákon“)

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

- Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“),

- s technickými normami:

- ČSN  33 2000-1 Elektrická instalace NN

- ČSN  33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost.

  - Kapitola 41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN  33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí

- Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN  33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí

- Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

- ČSN  33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí

  - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí

- ČSN 50 125-2 Podmínky prostředí pro zařízení, část 2 – pevná elektrická zařízení

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem – Hmotní škody na stavbách a nebezpečí života

- ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách a celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení

  - a s dalšími předpisy SŽDC:

- Zákon o drahách č. 266 / 1994 Sb.

- Prováděcí vyhláška č. 177 / 2005 „Stavební technický a provozní řád drah“

- Prováděcí vyhláška č. 100 / 2005 „Určená technická zařízení“

a se zákony, normami a předpisy přidruženými a s nimi souvisejícími.

Všechny zákony, vyhlášky, normy a předpisy vždy v platném aktuálním znění.

## Popis navrženého technického řešení

V návaznosti na úpravy komunikací a tramvajové tratě v rámci SO SLA 11 a SLA 13 budou na nově vytvořených autobusových a tramvajových zastávkách osazeny prvky mobiliáře.

### Zastávkové přístřešky

Na tramvajových zastávkách budou osazeny přístřešky bez bočnic (2 ks). Na zastávce bus směr M. Horákové bude přístřešek s bočnicemi (1 ks). Použity budou typizované přístřešky odpovídající Plzeňským standardům (vzor Borská pole). Osazeny budou jednomodulové přístřešky o půdorysných rozměrech 4,00 x 1,86 m a výšce 2,60 m. Přístřešek je z ocelové konstrukce se skleněnou výplní střechy a stěn, bude ukotven na příčné betonové pasy. Přístřešek je osazen lavičkou a svítidlem s přípojkou ze sítě VO. Orientační půdorys a příčný řez jsou vyobrazeny v příloze č. 1 Technické zprávy.

### Zastávkové označníky

Na zastávkách budou osazeny celkem 3 ks označníků, použity budou typizované označníky s třířádkovým LED displejem odpovídající Plzeňskému standardu. Označníky budou napojeny na přípojku s trvalým napájením, datová komunikace je řešena bezdrátově.

### Zábradlí

Podél vnější hrany tramvajových zastávek bude osazeno zábradlí výšky 1,1 m. Zábradlí bude odpovídat Plzeňskému standardu (s madlem a nerez. lanky) a musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009 (tzn. se zarážkou pro slepeckou hůl ve výšce 100–250 mm nad povrchem nástupiště).

### Přípojky el. energie

U stávajícího zapínacího místa VO, na boku budovy na adrese Slovanská alej 28 (ze strany ulice Skladová), bude zařízená nová elektroměrová skříň s vývodovým jističem 16 B/3, dle standardů správce VO. Mobiliář bude napojen kabelem CYKY-J 4x10mm2, který bude položen v chodníku na jižní straně ulice Slovanská alej k výše zmíněným zastávkám.

Do nové skříně bude přidán vývodový jistič 10 B/1 pro napájení kamerového systému SO SLA 29.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů

#### Geodetická dokumentace

Při zpracování PD bylo použito geodetické zaměření stávajícího stavu (11/2017 – Delta G, s.r.o.)

#### Průzkum stávajících inženýrských sítí

V rámci projektu byly rozeslány žádosti o vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí jednotlivým správcům. Vyjádření správců inženýrských sítí jsou součástí dokladové části dokumentace. Při stavebních pracech je nutné respektovat vyjádření a podmínky jednotlivých správců a před započetím prací sítě nechat vytýčit.

Pokud není ve vyjádření správce blíže specifikováno, předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou uloženy v souladu s ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V případě zjištění nedostatečného krytí, příp. nutnosti doplnění chrániček, bude nutnost a způsob ochrany dohodnut se správcem dotčené sítě na místě.

#### Geotechnický a hydrogeologický průzkum

V rámci projektu byl zpracován hydrogeologický a radonový průzkum (11/2017 - Geotec-GS a.s.) v areálu vozovny Slovany, vně areálu vozovny průzkumné práce prováděny nebyly. V rámci objektů rekonstrukce tramvajové tratě a komunikací ve Slovanské aleji se jedná v zásadě o rekonstrukce ve stávajících stopách, úpravy či výměny podloží se nepředpokládají. Ustálená hladina podzemní vody v lokalitě vozovny byla zjištěna v hloubkách cca 10m pod úrovní terénu.

#### Měření akustického tlaku ve vozovně a akustické posouzení

V rámci projektu bylo zpracováno měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny (Ekola group s r.o. – 11/2017) a akustické posouzení dispozičního návrhu vozovny (Ekola group s r.o. – 06/2018). Závěry z měření, ze kterých vyplývala změna dispozičního uspořádání kolejiště vozovny, byly zapracovány již v PD DUR.

#### Měření vibrací

V rámci projektu bylo provedeno měření a vyhodnocení expozice vibracím z provozu tramvají (Ekola group s r.o. – 02/2019). V rámci měření bylo prokázáno dodržení hygienických limitů v denní i noční době.

#### Ekologický audit, přírodovědný průzkum, dendrologický průzkum

V rámci projektu byl zpracován ekologický audit (Ekola group s r.o. – 11/2017) a přírodovědný průzkum (Ekola group s r.o. – 11/2017). Ze závěru průzkumů vyplývá, že předmětná lokalita je nevhodná pro osídlení zvláště chráněnými druhy synantropních živočichů. V rámci SO není navrženo kácení či zásah do vzrostlých dřevin, samostatný dendrologický průzkum nebyl prováděn.

## Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení

V rámci SO není navrženo žádné řešení vyžadující výjimky z příslušných předpisů či norem.

## Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené řešení je v souladu s ustanoveními vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## Přílohy

Seznam příloh Technické zprávy:

Příloha č. 1	Orientační půdorys a řez přístřeškem

Praha, listopad 2019

Zpracoval: Ing. Ondřej Mareš, Kristina Volfová