OBSAH

1. ÚVOD	2

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	2

2.1 ZDROJ VODY + POTRUBNÍ VEDENÍ	2

2.2 AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ	2

# 1. ÚVOD

ZAVLAHOVÝ SYSTÉM

Závlahový systém zajišťuje automatickou závlahu travnatého tramvajového pásu u vozovny v Plzni Slovanech. Závlaha travnatých ploch je pomocí výsuvných postřikovačů.

Ovládání automatické závlahy bude řešeno samostatnou modulární ovládací jednotkou  230V/24V. Systém bude doplněn čidlem srážek.

# 2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## 2.1 ZDROJ VODY + POTRUBNÍ VEDENÍ

Zdrojem vody pro závlahu je vodovodní řad. Stávající závlahový systém je tvořen 4 sekcemi.

## 2.2 AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

Automatické ovládání závlahy ploch je navrženo centrální modulární ovládací jednotkou, doplněnou
 o drátové čidlo srážek. Jednotka bude umístěna v místnosti PAB-28.1, kde bude napojena na 230V přes samostatný jistič.

OVLÁDACÍ JEDNOTKA ZÁVLAH :

ROZMĚR (ŠxVxH):             272x195x112 mm

NAPÁJENÍ:                         230V AC, 0,4A, 50/60Hz – požadavek na elektro

VÝSTUP:                            25,5V AC, max 1,0A, 50/60Hz

Stávající ovládací kabely od závlahy budou naspojkovány vodotěsnými konektory a budou vedeny v chránícím potrubí do napojovacího bodu E3. V šachtě s napojovacím bodem bude již příprava ovládacích kabelů od ovládací jednotky.

Ovládací kabely pro ovládání závlahy budou vedeny od jednotky závlah objektem do napojovacího bodu E3. Toto vedení objektem je dodávkou profese elektro. V napojovacím bodě budou kabely naspojkovány vodotěsnými konektory.

Vedení kabelů je v rámci přípravy stavby/ELEKTRO.

Čidlo srážek bude napojeno na výstup SENS z jednotky. Čidlo srážek bude umístěno dle dispozice přímo 
na stavbě. Čidlo je vždy nutno umístit na vhodné místo (dobře naprší, dobře vyschne). Bude napájeno přímo z ovládací jednotky.