Obsah:

TECHNICKÁ zpráva	2

1.	Identifikační údaje	2

2.	Údaje o stavebním objektu	3

3.	Seznam vstupních podkladů	3

4.	Popis navrženého technického řešení	5

5.	Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení	6

6.	Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	6

# TECHNICKÁ zpráva

## Identifikační údaje

Název akce:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           dokumentaci

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel:	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám. I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

## Údaje o stavebním objektu

### Identifikační údaje stavebního objektu

SO SLA 12 Mazací zařízení

Zpracovatel SO:			Ing. Ondřej Mareš a kol., Mott MacDonald CZ

Profesní garant SO:		Ing Michal Babič, Mott MacDonald CZ

Předpokládaný vlastník SO:	Statutární město Plzeň

Předpokládaný správce SO:	Správa veřejného statku města Plzně

### Popis a základní údaje o současném stavu

V současném stavu nejsou na dotčeném úseku tramvajové tratě ve Slovanské aleji osazena kolejová mazací zařízení.

## Seznam vstupních podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky SOD

- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady – zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018

- Hydrogeologický a radonový průzkum, vypracoval GeoTec-GS a.s. 11/2017

- Měření hladiny akustického tlaku z provozu vozovny tramvají v Plzni, vypracoval Ekola Group 11/2017

- Měření vibrací v budovách z provozu tramvají – Slovanská alej, vypracoval Ekola Group 02/2019

Podklady objednatele:

- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:

  - zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  - zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

  - vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 Sb.

  - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.

  - vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů

  - vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  - nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

  - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  - vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve smyslu novely vyhl. č. 84/2016 Sb.

  - ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.

  - ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

  - ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

  - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

  - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

  - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

  - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

  - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

  - ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště

  - TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

  - TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

  - TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

  - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

  - TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

  - Plzeňský standard komunikací

## Popis navrženého technického řešení

Pro mazání kolejnic v obloucích o malých poloměrech je v rámci SO SLA12 navrženo celkem 5 automatických mazacích zařízení koleje. Jejich rozmístění je patrné ze situačních výkresů SO SLA 11.

| Umístění mazacích zařízení – SO SLA 12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| č. koleje | Přibližné staničení umístění mazacího zařízení (km) | Pozn. |
| Slovanská 1 | 0, 045 800 |  |
| Slovanská 2 | 0, 012 800 |  |
| Slovanská 2 | 0, 103 000 |  |
| Vjezd 1 | 0, 008 800 |  |
| Vjezd 2 | 0, 006 800 |  |

Umístění mazníků bude upřesněno po výběru konkrétního dodavatele mazacího zařízení a případné koordinaci s dodavatelem kolejových konstrukcí. Mazací zařízení musí splňovat následující požadavky:

- Automatizovaný systém mazání kolejových oblouků (dále jen mazací zařízení), musí splňovat podmínky pro snížení valivého tření, valivého odporu, zmírnění bočního opotřebení pojízdné plochy kolejnic, hlučnosti a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti při průjezdu tramvajových souprav oblouky TT

- Mazací zařízení musí být použitelné pro všechny typy žlábkových kolejnic: NT1, MP3, MP3A, TV65, S180 používané v tramvajové dopravě v Plzni, variantně řešení mazání pojízdné hrany kolejnic, příruby a přimazávání pojízdné plochy. (12 mazacích míst na každé mazané kolejnici-6ks na pojízdné hraně hlav kolejnic a 6ks na přírubách kolejnic)

- Vzhledem k různým variantám použití musí být řešeno umístění mazací stanice jak na sloupech, tak i na úrovni terénu (např. chodníku) tak i zabudováním do země v úrovni terénu (toto řešení musí zaručovat funkčnost zařízení i v případě špatných klimatických podmínek)

- Mazací zařízení musí být funkční za všech klimatických podmínek (+50 až -12 st. Celsia)

- Spínaní mazacího zařízení musí být přes bezkontaktní snímač (čidlo, smyčku), umístěného v prostoru TT příp. přímo u kolejnice

- Mazací zařízení musí mít možnost pracovat jak v impulsovém, tak i v časovém režimu

- Spínaní mazacího zařízení musí být elektronické s možností jeho vzdáleného vypnutí, zapnutí a zapnutí ve zvýšeném režimu mazání (přenastavení režimu mazání)

- Mazací zařízení musí být vybaveno hardwarem a softwarem umožňujícím vzdálený monitoring minimálního stavu maziva, změny tlaku na výstupu z čerpací jednotky a přítomnosti napětí 24 V DC. SIM kartu s datovým tarifem svého smluvního mobilního operátora dodá PMDP a.s. Počítač a software pro vzdálené ovládání systému mazníku dodá dodavatel mazníku. Po dobu záruky má PMDP a.s. nárok na bezplatné aktualizace software pro vzdálené ovládání systému mazníku a na hadware dodaného počítače. Při nízké hladině maziva bude odeslána z mazníku upozorňující SMS na mobilní telefon.

- Všechny zásahy do kolejnic (vývrty pro mazací trysky, čidla a p.), musí být provedeny vrtáním

- Dokladovat, že zásahy typu vývrty pro mazací trysky neohrožuje změnou napjatosti v kolejnici její nosnost

- Pro nanášení mazacího média do místa styku kola tramvaje s kolejnicí používat výlučně systém mazacích trysek umístěných ve vývrtech v hlavách a přírubách kolejnic, s roztečí trysek daných pro každý jednotlivý případ

- Zemní skříně (ocelové kryty mazacích trysek) v případě instalace do pojízdných ploch musí mít zvýšenou nosnost a musí být ke kolejnicím připevněny šrouby

- Mazací zařízení musí být napájeno bezpečným napětím max. 24 V DC a to buď měničem z trakčního vedení 600V DC, nebo ze sítě 230V AC

- Mazací zařízení musí mít ochranu proti přepětí

- Mazací zařízení musí být dodáváno s průkazem UTZ, včetně revizí a protokolu právnické osoby

- Minimální velikost zásobníku mazacího média 6 l, maximální 10 l (10 kg)

- Mazací médium – plastické mazivo musí mít:

- Bezpečnostní list plastického maziva zpracovaný dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, REACH

- Každá dodávka plastického maziva musí být doložena protokolem dle 
ISO/IEC 17025

- Musí odpovídat podmínkám pro dané použití

- Servis do 24hodin po nahlášení poruchy

- Předložit reference z jiných realizací mazacího zařízení při dodržení výše uvedených a popsaných požadavků

## Seznam výjimek z předpisů a odchylných řešení

V rámci SO není navrženo žádné řešení vyžadující výjimky z příslušných předpisů či norem.

## Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené řešení nemá vliv na užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Praha, listopad 2019

Zpracoval: Ing. Ondřej Mareš