Obsah:

TECHNICKÁ zpráva	1

1.	Identifikační údaje	1

2.	Název	1

3.	Seznam vstupních podkladů	2

4.	Popis navrženého technického řešení	3

5.	Kanalizace obecně	3

6.	Revize a zkoušky	4

# TECHNICKÁ zpráva

## Identifikační údaje

Název akce :	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           dokumentaci

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel :	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

## Název

### Identifikační údaje stavebního objektu

SOD V Objekty rekonstrukce Slovanské Aleje (SLA)

SO SLA 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikací

## Seznam vstupních podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky SOD

- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 03/2018

Podklady objednatele:

- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:

  - zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  - zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

  - vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 Sb.

  - vyhl. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

  - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.

  - vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů

  - vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  - nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

  - Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  - Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  - ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.

  - ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

  - dále bude upřesněno v dalších stupních dokumentace

## Popis navrženého technického řešení

SO SLA 15 Odvodněni tramvajové trati a komunikací

Odvodnění vozovek, výhybek a kolejiště bude napojeno do městské sítě.

Na opravovaných vozovkách ve Slovanské Aleji se jedná o 27 uličních vpustí a jejich přípojky. Přípojky jsou profilu DN 200 z kameninového potrubí a budou napojeny do nejbližších jednotných kanalizačních řadů.

Celková délka kameninového potrubí DN 200 na přípojky nových a posunutých uličních vpustí je 105 m a 21 m na spádové stupně. Některé uliční vpusti byly bez náhrady zrušené, jiné posunuté a další nově umístěné. Viz tabulka přípojek uličních vpustí. Stávající rušené vpusti se odstraní, viz SO SLA 13 Komunikace a chodníky. Přípojky od zrušených uličních vpustí budou vykopány a zaslepeny.

Vně areálu v ulici Slovanská Alej je nových 6 ks bahníků a jejich přípojek. Jeden bahník B0 je posunutý, přípojka je zkrácena. Celková délka kameninového potrubí DN 200 na přípojky bahníků je 30 m a 10 m na spádové stupně. Viz tabulka přípojek bahníků.

Přípojky jsou profilu DN 200 z kameninového potrubí a budou napojeny do nejbližších stávajících kanalizačních stok v ulici. Napojení 4 přípojek je v hloubkách cca 4,6 až 4,9 m a předpokládá se provádění hornickým způsobem. A rovněž tak u 3 krátkých přípojek prováděných v těžních šachtách hloubky do 5 m.

Velikost odvodňované plochy ani množství odváděných vod se nemění.

Uliční vpusti budou navrženy s kalovým prostorem a zápachovým uzávěrem.

Nepotřebné přípojky se zruší a nefunkční napojení se zruší zaslepením u tělesa stoky.

Kanalizační přípojky uličních vpustí v počtu 26 ks a přípojky bahníků v počtu 7 ks, které jsou umístěny vně areálu, patří do objektu SO SLA 15.

Ostatní uliční vpusti a bahníky v areálu a na parkovišti DP spadají do objektů SO PAB 15 a SO ODT 15 a SO VST 15.

## Kanalizace obecně

Potrubí kanalizací je navrženo kameninové, uliční vpusti jsou součástí objektu Komunikace a chodníky a kalové jímky - bahníky součástí objektu Tramvajová trať.

Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizační sítě musí splňovat limity kanalizačního řádu města Plzně.

Pro všechny navrhované přípojky platí, že budou prováděny v pažících boxech nebo v pažené rýze s příložným pažením dle plzeňského standardu. V případě větších hloubek stok budou práce prováděny hornickým způsobem. Potrubí bude uloženo dle kanalizačního standardu města Plzeň. Výkop bude zasypán vytěženou zeminou. Zásyp bude hutněn po vrstvách v celé šíři výkopu.

Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu bude kontrolováno podle ČSN 73 3050 - Zemní práce a ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Uložení vedení potrubí bude v souladu s ČSN 73 6005. Před zásypem se provede kontrola potrubí a zkouška vodotěsnosti, kamerová prohlídka a bude provedeno zaměření dle Plzeňských standardů. Vše za přítomnosti správce. Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 75 6114 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a dle městských standardů kanalizačních Plzně.

Povrchy v místě budovaných kanalizací budou uvedeny do projektovaného stavu v rámci úprav komunikací a tramvajové trati.

V rámci příprav musí být v dalším stupni PD prověřeny stavy přípojek a napojovaných stok.

## Revize a zkoušky

Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu bude kontrolováno podle ČSN 73 3050 - Zemní práce a ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Uložení vedení potrubí bude v souladu s ČSN 73 6005.