Obsah:

TECHNICKÁ zpráva	1

1.	Identifikační údaje	1

2.	Údaje o stavbě	1

3.	Seznam vstupních podkladů	2

4.	Údaje o území	3

# TECHNICKÁ zpráva

## Identifikační údaje

Název akce :	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací           	dokumentaci

Umístění stavby:	Plzeň

Katastrální území:	Plzeň

Zhotovitel :	Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“

Zastoupená Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.,

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2

Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČ: 48588733,    DIČ: CZ48588733

Investor:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Objednatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 25220683,    DIČ: CZ25220683

Inž. činnost:	METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2

Provozovatel: 	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 	7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

## Název

### Identifikační údaje stavebního objektu

SO SLA 25/2 SSZ K532 výjezd z areálu vozovny

### Popis a základní údaje o současném stavu

- V současné době se v tomto místě nenachází SSZ ani výjezd z vozovny.

## Seznam vstupních podkladů

- technická specifikace objednatele

- zadávací podmínky SOD

- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha,a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.

- dispozice investora

- geodetické podklady  - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.

- katastrální mapa

- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu

- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017

- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, vypracoval Removal s.r.o.,  Petr Balvín, v 03/2018

Podklady objednatele:

- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:

  - zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  - zákon č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

  - vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 Sb.

  - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.

  - vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů

  - vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  - nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

  - Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  - Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  - ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.

  - ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

  - dále bude upřesněno v dalších stupních dokumentace

## Popis navrženého technického řešení

SO SLA 25/2 SSZ K532 výjezd z vozovny

Objekt řeší výstavbu nové SSZ K532 Slovanská alej – výjezd z vozovny. Předpokládaným budoucí vlastníkem, resp. správcem bude SVSMP.

Venkovní výstroj tj. vozidlová, tramvajová, cyklistická, chodecká, zvuková pro nevidomé budou schváleného typu, světelná návěstidla budou vybavena LED diodami. Dopravní značky na stožárech SSZ a na samostatných podpěrných místech budou reflexní.

Signalizační stožáry budou kovové metalizované osazené v betonovém základu v zemi.

- Signalizační kabely, napájecí kabel budou pod vozovkou uloženy v nových chráničkách zřízených překopy nebo protlaky ve vozovce. Kabelové rýhy budou o rozměrech 35x60 nebo 50/60 cm, v nezpevněných plochách 35/80 cm, pod vozovkou v hloubce 120 cm a pod tramvají min.130cm. 	Nově budou položeny kabely pro SSZ typu CYKY, pro metalické smyčky vozidlové detekce budou položeny kabely typu TCEKFY.

- Signalizace bude nově napojena na optickou síť města (SITmP), která je zakončena v areálu vozovny.

- Přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty budou vybaveny chod/cykl. tlačítky, chodecká (chodecká/cyklistická) návěstidla budou vybavena akustickými návěstidly a stavba bude splňovat požadavky vyhl. 369/2001 Sb, bude použit systém BPN 1 a JAZS.

- V rámci zajištění tramvajové detekce pro algoritmus řízení bude osazen systém přihlašování a odhlašování pomocí systému VETRA. Systém bude řešen v rámci SO . Do osy koleje budou umístěny přijímače systému (odhlášení, přihlášení). Kabelové trasy budou vedeny podél vnější kolejnice. Systém bude propojen s řadičem SSZ pomocí datového a napájecího kabelu (viz schéma).

- Napájení definitivní SSZ K532 bude řešeno z trafostanice vozovny Slovany. Rozsah navrhovaného zařízení a úprav kabelových tras SSZ je patrný z výkresu: kabelový plán – 004.

Energetická bilance: Předpokládaný příkon bude cca 2kW.

Výstroj stožárů SSZ K 532

Návěstidla vozidlová, chodecká, tramvajová, výzvová - LED

| Stožár č. 1. – chodecký |  |  |
| --- | --- | --- |
| TA | Tramvajové návěstidlo s kontrastním rámem (na převěsu) |  |
| ZTA> | Výzvové návěstidlo |  |
| KTA<> | Kontaktní zámek |  |
| PA | 2 x ø 200 mm, chodecké |  |
| SZN 01 | Zvukové návěstidlo pro nevidomé |  |
| Stožár č. 2. – chodecký |  |  |
| VA´ | 3 x ø 200 mm, vozidlové, plný signál, |  |
| PA´ | 2 x ø 200 mm, chodecké |  |
| SZN 01 | Zvukové návěstidlo pro nevidomé |  |
| Stožár č. 3. – trakční stožár |  |  |
| TA |  | Tramvajové návěstidlo s kontrastním rámem (na převěsu) |
| ZTA> |  | Výzvové návěstidlo (na převěsu) |
| DVA |  | Tlačítko pro vozidla |
| Stožár č. 4. – výložníkový stožár s výložníkem 4,0m |  |  |
| VB | 3 x ø 200 mm, vozidlové, plný signál, |  |
| VB´ | 3 x ø 300 mm, vozidlové, plný signál, |  |
| TB | Tramvajové návěstidlo s kontrastním rámem |  |
| ZTB^ | Výzvové návěstidlo |  |
| Stožár č. 5. – trakční s ráhnem 4,0m |  |  |
| VC | 3 x ø 200 mm, vozidlové, plný signál, |  |
| VC´ | 3 x ø 300 mm, vozidlové, plný signál, |  |
| ZC | 1 x ø 200 mm, signál žlutého světla ve tvaru chodce |  |
| TC | Tramvajové návěstidlo s kontrastním rámem |  |
| ZTC^ | Výzvové návěstidlo |  |

Schématický plán SSZ K 532