Příloha č. 1a) - Technická specifikace

- 1 ks - kolejové křížení Slovanská alej 1

– monoblokové dle výkresu č. 1.

- dna žlábků zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

- 1 ks - kolejové křížení Slovanská alej 2

– monoblokové dle výkresu č. 2.

- dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

- 1 ks - kolejové křížení Slovanská alej 3

– monoblokové dle výkresu č.3.

- dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

- 1 ks - kolejové křížení Karlovarská - Lidická

– monoblokové dle výkresu č. 4.

- dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

- 1 ks - kolejové křížení Palackého náměstí

– monoblokové dle výkresu č.5.

- dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

f) 1 ks - kolejové křížení K1,K7

– monoblokové dle výkresu č. 6.

- dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

- 1 ks - kolejové křížení K12,K14

– monoblokové dle výkresu č.7.

- dna žlábků zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

- 1 ks - křížení  vozovna 1

– monoblokové dle výkresu č. 8.

- dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

h)  1 ks - křížení  vozovna 2

– monoblokové dle výkresu č. 8.

- - dna a boky žlábků do oblouku zlepšit užitnými vlastnosti tvrdonávary, případně jiným zušlechtěním

Čtyřsrdcovková křížení musí splňovat tyto požadavky:

- Srdcovky musí být vyrobeny z blokové kolejnice 310 C1 (BL 180/260) jakosti R220G1 ( R260) s přivařenými náběžnými kolejnicemi 105C1 (D180/105) jakosti R220 G1 (R260). V tomto svařenci budou na CNC strojích vyfrézovány žlábky pro bezpečný a kvalitní přejezd tramvajových kol. Srdcovka musí být uzpůsobena pro upevnění běžně používanými kolejnicovými upevňovadly (podkladnice R4pl, svěrky Skl12 apod.).

- V závislosti na zadání objednavatele podle frekvence pojezdu tramvajovými soupravami musí být části srdcovek navařeny otěruvzdorným materiálem.

- Rozpory a ostatní drobný kolejový materiál musí být ze zaručeně svařitelné oceli jakosti S235.

- Dodavatel musí předat celé kompletní dílo smontované ve svém výrobním závodě a provést kompletní přeměření pro objednavatele. Součástí přejímky je předání dokumentace, oprávnění, měřících protokolů, materiálových atestů a protokolů o vizuelní zkoušce provedených svarových spojů.

- Dodavatel musí dodat materiálové atesty k použitým materiálům.

- Na provedené svarové spoje musí výrobce doložit protokol o vizuelní zkoušce svarů.

- Monobloková křížení s mělkým žlábkem – hloubka 13 mm u položky a)b)c)d)e)f)g)h)

- Uchazeč bude povinen před výrobou provést vlastní zaměření všech (9 ks) křížení

- Konce monoblokových křížení upravit na profil NT 1