Příloha č. 1

Technická specifikace

Minimální technické požadavky pro splnění zakázky na dodávku 2 ks nových vozidel s montážní dílnou – skříňovou nástavbou

Celková hmotnost: max. do 7,5 t

Celková šířka vozidla s nástavbou: 	2 300 - 2550 mm

Celková výška vozidla s nástavbou: 	max. 3600 mm (včetně majáků)

Rozvor min. 3300 mm

Emisní norma EURO 6 a více

Barva vozidla (podvozek a nástavba)  modrá

Pneu 17,5“

Stálé zatížení vnitřním vybavením cca 1,5 t

Podvozek a kabina

- Výkon min. 110kW

- Převodovka mechanická min. 5 rychlostí vpřed a 1 vzad

- Kabina krátká 1+2 hydraulicky sklopná

- Světlá výška vozidla – 18 cm

- Kabina celokovová kompletně pozinkovaná s protikorozní ochranou

- Hlavní venkovní odpojovač baterií

- Zadní náprava s uzávěrem diferenciálu

- Výfukový systém generátoru vyvedený za kabinou nahoru, s klapkou

- Centrální zamykání

- Samostatné uzamykání nástavby

- 2 vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka, odpovídající šířce nástavby

- 2 širokoúhlá zrcátka

- Obrubníkové zrcátko

- Čelní zrcátko

- Tónované vrstvené čelní sklo a tónovaná okna

- Výškově i podélně nastavitelný volant

- Kryty matic kol

- Mlhové světlomety

- Klimatizace

- Rádio

- Odpružené sedadlo řidiče a všechna sedadla s bezpečnostními tříbodovými pásy a integrovanými opěrkami hlavy

- Airbag řidiče

- Elektricky ovládaná okna

- Digitální tachograf

- Telefonní rozhraní

- Protiskluzové schůdky

- Nezávislé přídavné topení s vývodem do kabiny s výkonem min. 4 KW

- Nekorodující nádrž na PHM

- Nádrž na PHM a AD Blue s uzamykatelným uzávěrem

- Ochrana proti podjetí ze všech stran

- Zakládací klíny

- Potahy sedadel

- Gumové koberečky

- Povinná výbava vozidla

Skříňová nástavba

- Finální provedení nástavby bude odpovídat níže uvedeným požadavkům; zároveň si Zadavatel vyhrazuje právo předem odsouhlasit konečné uspořádání vnitřku nástavby.

- Rozměry nástavby: 	vnitřní délka 4800 – 5200 mm

vnitřní šířka 2200 - 2300 mm

vnější šířka 2300 – 2400 mm

vnitřní výška 2100 mm

- Vnější opláštění - lakovaný Al plech v barvě vozidla (modrá)

- Laminátový strop

- Zateplení obvodových stěn, dveří a stropu (např. polystyrenem)

- Podlaha pevná, vodovzdorná překližka foliovaná, protismyková tl. min. 21 mm potažená tvrzenou gumou

- Podlahový rošt a pomocný rám žárově zinkovaný včetně přípravy pro montáž pracovního stolu a elektro generátoru s hmotností cca 750 kg (pracovní stoly a generátor nejsou součástí dodávky)

- Vnitřní stěny - obloženy vodovzdornou překližkou o síle 4 mm, spoje desek přelištovány, na spodní části vnitřních stěn nástavby tzv. okopový hliníkový profil o výšce cca 260 mm

- Zadní dveře – dvoukřídlé prosklené, šířka 1000 mm,  tzv. páková aretace otevřených dveří vč. okna, nerezové kování,  pod zadními dveřmi uprostřed nástavby výsuvný 3-5stupňový schod zasouvatelný do rámu (otevřené dveře musí mít možnost přiklopení k nástavbě a aretaci)

- Boční dveře na pravé straně s oknem – šířka 1100 mm, tzv. malá aretace otevřených dveří, panty a zavírání v nerezovém provedení

- Na pravé a levé straně tři (3) posuvná okna s mříží určená k větrání

- V levém zadním rohu skříně umístění plynotěsné schrány pro převoz svařovací soupravy s 2 ks tlakových nádob (1ks acetylen – objem lahve 50 l, 1ks kyslík – objem lahve 50 l) se samostatnými vnějšími dveřmi, zdvihacím zařízením bez vozíku s elektrohydraulickým zdvihem, s práškovým hasicím přístrojem a osvětlením

- El. rozvod – zásuvka 3x 230 V a 2x 400 V

- Stropní osvětlení - 2 ks  zářivkové osvětlení na 230 V připojené na vnější zdroj

- 2 ks svítidel ze zdroje vozidla

- 2 ks hasicí přístroj (6-ti litrový - práškový)

- 2 oranžové LED majáky s vysokou svítivostí (1 na začátku a 1 na konci vozidla) voděodolné,

- Nástavba musí být opatřena vnějším osvětlením dle aktuálních předpisů.

Součástí dodávky:

- technická dokumentace v českém jazyce k dodanému typu vozidla

- návod k obsluze

- technický průkaz

- prohlášení o shodě

- servisní knížky podvozku a dílenské nástavby s uvedením délky a rozsahu záručních podmínek

Vnitřní vybavení nástavby bude osazeno stávajícím vybavením Zadavatele

dle následujícího popisu

Vnitřní vybavení nástavby – není součástí dodávky předmětu zakázky

- Ponk na levé straně 	- hloubka 590 mm

- výška 860 mm

- délka 1250 mm

- Horní skříňky na pravé straně 	- hloubka 430 mm

- výška 310 mm

- délka 200 mm

- Ponk na pravé straně 	- hloubka 590 mm

- výška 860 mm

- délka 192 mm

- Centrála 	            - hloubka 860 mm

- výška 1260 mm

- délka 1690 mm

- hmotnost 750 kg