### Povinnosti řidiče prodávajícího

Při stáčení Ad-Blue do nádrže čerpací stanice je řidič cisternové soupravy v zájmu bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a obchodní etiky povinen:

- Informovat odpovědného pracovníka skladu Kupujícího o druhu a objemu zboží v cisternové soupravě, v níž zboží přivezl.

- Ujistit se, že odpovědný pracovník skladu učinil opatření zabraňující možnosti vzniku ekologické havárie.

- Zaparkovat cisternovou soupravu na stáčecím místě, vypnout motor, zatáhnout ruční brzdu, založit klín za kolo.

- Prodávající/dopravce předloží na vyžádání Kupujícího doklad o metrologické zkoušce měřícího certifikovaného zařízení.

### Vlastní stáčení Ad-Blue

Při dodávce Ad-Blue cisternovou soupravou, která je vybavena pro jeho přepravu, řidič vyplní před pracovníkem skladu Kupujícího lístek a vloží jej do tiskárny se všemi údaji o zákazníkovi i druhu zboží, které se bude právě stáčet. Řidič cisternové soupravy připojí stáčecí hadici na hrdlo nádrže určené pracovníkem skladu Kupujícího.

Řidič cisternové soupravy začne stáčet produkt teprve až po schválení ze strany Kupujícího, a to za současného měření objemu měřícím certifikovaným zařízením umístěném v zadní části cisternové soupravy. Po ukončení stáčení předá pracovníkovi skladu Kupujícího lístek z tiskárny měřícího certifikovaného zařízení, který indikuje skutečný stočený objem Ad-Blue.

Pracovník skladu Kupujícího zároveň potvrdí svým podpisem na dodací list správnost stočení Ad-Blue.

V případě poruchy tiskárny vyplní řidič cisternové soupravy údaj ručně podle počitadla objemu
a pracovník skladu Kupujícího potvrdí svým podpisem a otiskem razítka převzaté množství Ad-Blue.

### Další ustanovení

Po celou dobu stáčení musí být řidič cisternové soupravy přítomen u vozidla. Pokud musí z jakékoliv příčiny opustit místo stáčení, musí bezpodmínečně přerušit stáčení Ad-Blue a vypnout čerpadlo s hydraulickým pohonem pro vypouštění. Po ukončení stáčení Ad-Blue odpojí řidič cisternové soupravy stáčecí hadici. Pokud přes veškeré vynaložené úsilí dojde k úniku produktu mimo nádrž, nebo záchytný systém, je nutné minimalizovat škody použitím všech dostupných prostředků (ve vozidle, v prostoru čerpací stanice). Za případný únik produktu před stáčecím šroubením nese odpovědnost řidič cisternové soupravy. Za případný únik produktu za stáčecím šroubením nese odpovědnost pracovník skladu Kupujícího. Řidič se zavazuje realizovat dodávku tak, že bude dodržovat pravidla diskrétnosti, zdvořilosti a korektního chování jak vůči Kupujícímu, tak vůči třetí straně.

V případě úniku produktu musí být Kupujícím a Prodávajícím sepsáno písemné hlášení.

#### Písemné hlášení musí obsahovat (odpověď na otázky co, kde, kdy, kdo, proč, jak, škoda) :

- popis charakteru události

- identifikační údaje příslušných osob vč. telefonického a emailového kontaktu

- místo a příčinu události

- dobu vzniku události (den a čas)

- všechny další podrobnosti vzniku škody, které je nutné zapsat

- zásah jednotek záchranného systému (Policie, Hasiči, Záchranná služba …)

Při stáčení Ad-Blue musí být dodrženy veškeré předpisy, směrnice a normy související s přepravou a stáčením těchto látek.