Příloha č. 1 - Základní technické parametry

Specifikace interiérového vybavení

Základní technické parametry obsahují minimální požadavky Zadavatele, jejichž řešení je předpokládáno pro určené místnosti a prostory budovy na adrese Denisovo nábřeží, Plzeň, a to z hlediska materiálového, tvarového a předpokládaného barevného provedení, rozmístění vybavení, předpokládaného počtu kusů zařízení a dodávek.

Předpokládané rozmístění jednotlivých prvků v objektu je obsaženo v Příloze č. 2 dokumentace k poptávkovému řízení - Dokumentace řešení interiérů (Situační plán). Požadované finální rozmístění nábytku může být odlišné, včasbude předáno vybranému dodavateli.

Nábytek musí být vyroben podle výkresů dodaných Zadavatelem v Příloze č. 4 dokumentace k poptávkovému řízení - Výkresová dokumentace.

Všechny obrázky a vizualizace ve výpisech, zobrazení ve zprávách a ve výkresech jsou ilustrativní a popisují design jednotlivých kusů nábytku. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že jakákoliv podobnost či shodnost vyobrazeného nábytku se specifickým výrobkem konkrétního výrobce je pouze nahodilá, Zadavatel žádný výrobek konkrétního výrobce nepreferuje a výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení či použití lepších technických parametrů se stejnou nebo delší životností (jakýkoliv odkaz na referenční výrobek  je použit pouze z důvodu snazší orientace k požadavku)

# Barevné řešení  interiérového vybavení – všeobecný popis

Zadavatel volí konkrétní dekory s ohledem na dodávky vybavení v jiných objektech, za účelem dosažení jednotnosti celku.

- sestavy kancelářských stolů, jednotlivé kancelářské stoly, kontejnery, skříně vysoké i nízké - kombinace barev

- dekor dřeva dub – Kronospan

- bílá Kronospan

- akustický paravan – šedá

- stůl bistro – dekor dřeva dub – Kronospan

- barva ocelové konstrukce stolů: prášková matná s jemnou strukturou odpovídající barvě RAL 7043

# Základní technický popis interiérového vybavení

Kancelářské skříně:

- každá skříň bude tvořit samostatný modul

- konstrukce skříně kompletně LTD tl. 18 mm

- půda a dno naložené vůči bokům

- dno opatřeno kluzáky v. 17 mm s možností výškové stavitelnosti

- materiály viz specifikace požadované Zadavatelem

- skříně mají pevná pohledová záda

- v bocích bude vrtán rastr uzpůsobený na výšku šanonů

- police  volné + fixní dle potřeby konstrukce

- panty s integrovaným tlumením, otevírání na 110°

- hrany budou olepeny ABS hranou – korpus a police tl. 0,5 mm; dveře, čílka a přední hrany půdy a dna tl. 1 mm, technologie olepení PU (polyuretanovým lepidlem) a barva lepidla bude odpovídat barvě LTD

- úchytka délky 190 - 200 mm, maximální tl. 10 mm a výšku do 30mm, barva  černá

- veškerá dvířka budou osazena zámky s výměnnou vložkou

- panty kvalitativně typu Strong s dotahem

Kancelářské stoly:

- stolová deska  tl. 25 mm

- ABS hrana tl. 2 mm, technologie olepení PU a barva lepidla bude odpovídat barvě LTD

- stoly budou tvořeny z materiálu LTD, nohy tl. 25 mm, luby a jiné vedlejší prvky v síle materiálu 18 mm

- ocelové stolové konstrukce budou tvořeny jeklem 40/40 mm, provedení viz výkresová dokumentace, nutností je podélné podepření stolové desky, povrchová úprava práškovou barvou RAL 7043 – matná s jemnou strukturou

- všechny stoly budou opatřeny výškovou rektifikací

- stolové desky budou opatřeny kabelovou průchodkou – umístění dle rozhodnutí zadavatele a kabelovým vedením – vertikální svod  a příchyty kabelů pod pracovní deskou

- pro oválný stůl budou použity T-nohy s rektifikací,

- oválný (N 171) stůl a jednací stůl (N 160)  bude vybaven výklopným přípojným místem barva krabice -  stříbrná (hliník), barva zásuvek- černá ; 2x 230 V, 2x HDMI, 1 x datová zásuvka

Stoly na centrálních podnožích

- stolová deska o síle 25 mm vyrobena v dekoru dle specifikace

- ABS hrana tl. 2 mm, technologie olepení PU a barva lepidla bude odpovídat barvě LTD

- centrální noha kovová s povrchovou úpravou práškovou barvou RAL 7043 – matná s jemnou strukturou, tvarově odpovídající tvaru stolové desky, průměr nohy min. 100 mm

- velikost základny podnože taková, aby zajistila stabilitu stolu

- podnož opatřena kluzáky

Kancelářské kontejnery

- kontejner bude dělen na samostatný výsuvný tužkovník s centrálním zámkem, kterým bude možné uzamknout všechny zásuvky současně a 3 ks zásuvek

- konstrukce kontejnerů komplet LTD tl. 18 mm

- zásuvka bude  řešena korpusem z profilované obalované MDF, pojezd kolečkový, tři čtvrtě výsuv bez tlumení

- pevná pohledová záda

- kontejnery musí umožňovat zasunutí do sestav kancelářských stolů

- hrany jsou olepeny ABS hranou – korpus tl. 0,5 mm; dveře, čílka, půda a dno tl. 1 mm, technologie olepení PU a barva lepidla odpovídá barvě LTD

- úchytka s délkou 190 - 200 mm, maximální tl. 10 mm a výškou do 30mm, barva  černá

- výsuv Strong kuličkový s tlumením min. 45 kg

Kancelářské paravány:

- stolový paraván z plstěných desek s vysokou akustickou pohltivostí – zvuková absorpce od aw 0,25 do 0,85 a NRC od 0,35 do 0,90

- zpomalovač hoření certifikace B s 1, d0 dle EN13501

- rozměr 1500 x 400 mm a tloušťka 24 mm

- plsť vyrobena z minimálně 50% recyklovaných materiálů a 100% recyklovatelná

- vyjímatelný paraván upevnit na kovové držáky pevně kotvené ke stolové desce

Kuchyňské linky

Ke kuchyňským linkám není Zadavatelem poskytován výkres. Povinností vybraného dodavatele bude provést potřebné zaměření místností, a to zejména s ohledem na případné nerovnosti povrchů místností a provedení výkresu. Výroba může být započata, až po odsouhlasení konečného řešení Zadavatelem s vybraným dodavatelem.

- Prostor pro kuchyňskou linku je cca  2400 x 600 mmzáda MDF tl. 4 mm v barvě korpusu

- tloušťka materiálu a dekor dřeva dub a bílá Kronospan – stejný dekor jako u ostatního vybavení v místnosti

- pracovní deska HPL s tzv. postformingem, tl. 38 mm, dekor dle výběru Zadavatele

- ABS hrana – korpus a police tl. 0,5 mm; dveře a jiné pohledové plochy ABS tl. 1 mm, technologie olepení PU a barva lepidla v barvě LTD

- spodní korpusy opatřit rektifikačními nohami v. 100 mm s držáky pro sokl, těsnící lišta

- boky policových skříní budou opatřeny rastrem zajištující výškovou variabilitu polic

- panty budou naložené s integrovaným tlumením, otevírání na 110°

- horní výklopná dvířka s technologií otvírání - Push to open,

- v každé kuchyňské lince 1 zásuvka s kovovými bočnicemi v barvě šedé, dle výšky mohou být doplněny relingem, pojezd celokovový, plno výsuvný s dotahem a tlumením, nosnost min. 35 kg, možnost seřízení čela horizontálně i vertikálně

- dřezy nerezové s odkapovou plochou, bez excentru, naložené na pracovní desku (horní montáž), kvalita dřezu musí být taková, aby nedocházelo k tvarové deformaci nerezu – tl. materiálu min. 1 mm

- součástí kuchyňské linky nebude vybavení kuchyňskými spotřebiči

- 	obklad za pracovní deskou  ve stejném dekoru jako pracovní deska

- korpusy spodních skříněk opatřit J a C profily v černé barvě,

- dvířka bez úchytky otevíratelné uchopením za horní či spodní hranu

- horní skříňky s přisazeným dnem

# Vizualizace

Vizuál vybraných kusů nábytku: