Technická specifikace pro veřejnou zakázku na dodávku
jednosměrných středněkapacitních nízkopodlažních tramvají vybavených systémem pro informování a odbavení cestujících a klimatizací salonu cestujících

Nabídnuté tramvaje musí splňovat všechny zákonné a normativní podmínky včetně ČSN 28 1300 nebo rovnocenné pro provoz na dráze tramvajové a dále musí splňovat podmínky specifické pro provoz na dráze tramvajové v podmínkách tramvajové dráhy PMDP, a.s. v Plzni (jmenovité napětí trakční sítě 600 V s kladnou polaritou v troleji, rozchod tramvajových tratí 1435 mm). Nabídnutými tramvajemi bude zajišťován provoz samostatně nebo spojením 2 vozů do tramvajového vlaku.

1. Způsob zpracování odpovědi na zadávací podmínky

Dodavatel je povinen použít pro odpověď formulář zadávacích podmínek technické specifikace a odpovědět na všechny body zadávacích podmínek v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Dodavatel má možnost kromě povinného uvedení odpovědi (ano-ne) uvést i komentář. Pokud je ve formuláři k některé podmínce požadována konkrétní informace (vedle odpovědi ano/ne), je dodavatel povinen tuto informaci uvést, přičemž nebude-li požadovaná informace uvedena, bude příslušná podmínka posouzena komisí jako nesplněná. Konkrétní informace (nad rámec odpovědi ano/ne) slouží zadavateli pro přesnou identifikaci požadovaného parametru vozidla a vyjma odst. 4.2 této Přílohy č. 1 zadávací dokumentace nebudou dodavatelem doplněné konkrétní informace a údaje předmětem hodnocení nabídek dle kapitoly 6 zadávací dokumentace.

Zadavatel předá zadávací podmínky také ve formě dokumentu ve formátu MS Word. Dodavatel vypracuje odpověď na zadávací podmínky s použitím tohoto dokumentu. Součástí nabídky bude odpověď na zadávací podmínky v elektronické formě (Flash disk).

Součástí nabídky musí být technické podmínky nabízené tramvaje zpracované podle vyhlášky ministerstva dopravy ČR č. 173/1995 Sb. včetně příloh.

Všechny Požadavky v zadávacích podmínkách jsou povinné. Nabídka, která nesplní některou z  podmínek, bude navržena zadavateli k vyřazení.

Pro výpočet LCC je předepsána následující forma kalkulace - výpočet LCC na dobu garantované provozní spolehlivosti vozidla 25 let s průměrným ročním proběhem ve výši 40tis. km – výpočet ceny za práci bude za každý rok stanoven jako násobek počtu jednotlivých stupňů pravidelných údržeb odpovídajících kilometrickému proběhu, dále počtu hodin pro vykonání příslušného stupně údržby a dále hodinové sazby ve výši …….. Kč (ve výši částky uvedené v čestném prohlášení smluvní servisní organizace PMDP .a.s.) pro první rok kalkulace, která bude vždy pro následující rok násobena koeficientem inflace ve výši 1,03; výpočet ceny za materiál bude stanoven pro každý rok cenou dílčího materiálu v prvním roce násobenou mocninou koeficientu inflace 1,03 (mocnitel pro daný rok bude ve výši odpovídající roku garantované provozní spolehlivosti mínus jedna). Úplná položková kalkulace po jednotlivých stupních pravidelné údržby v každém roce doby deklarované provozní spolehlivosti bude doložena dodavatelem v příloze nabídky v tištěné formě a
na flashdisku v excelovském souboru.

2. Technické podmínky

2.1. Obecné technické podmínky

2.1.1. Obecná specifikace tramvaje

| Jednosměrné vozidlo s kabinou řidiče vpředu, dveřmi na pravé straně ve směru jízdy a pomocným zadním stanovištěm pro couvání vybaveným dle standardů PMDP, a.s. ovladači záchranné brzdy, výstražného zvonu, směrovek, tlačítkem bdělosti, ovladačem jízdy a brzdy á min. 3 stupně, ovladačem pro uzavření všech dveří a otevřením posledních dveří, ovladačem zadního stěrače; ovladače zadního stanoviště vyjma ovladače záchranné brzdy aktivní jen při couvání zvoleném řidičem z přední kabiny |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.2. Garantovaná provozní spolehlivost vozidla

| Garantovaná provozní spolehlivost tramvaje je 25 let v městském provozu při průměrném kilometrickém proběhu 40 tis. km ročně. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.3. LCC (náklady na údržbu po dobu garantované provozní spolehlivosti)

| Náklady na údržbu po dobu garantované provozní spolehlivosti v délce 25 let v městském provozu při průměrném kilometrickém proběhu 40 000 nepřesáhnou 30% kupní ceny bez DPH. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Odpověď: | LCC: Kč LCC/PC= % |

2.1.4. Shodnost tramvají v dodávce

| Tramvaje dodané na základě výsledků této veřejné zakázky musí být identické (včetně všech součástí), pokud zadavatel neurčí výslovně něco jiného. Pokud jsou dodávky rozděleny do více let, může vybraný dodavatel pro dodávky realizované v druhém a dalším roce navrhnout zadavateli změny proti provedení dodanému v prvním roce. Změny mohou být realizovány pouze s písemným souhlasem zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.5. Blokování rozjezdu s otevřenými dveřmi

| Blokování rozjezdu s otevřenými dveřmi nebo vysunutou rampou s možností nouzového vypnutí, které je opticky i akusticky signalizováno řidiči s možností akceptace (zrušení) akustické signalizace a je automaticky zaznamenáváno v záznamovém zařízení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.6. Bezpečnostní prvky

| Všechny bezpečnostní prvky montované do tramvaje musí být konstruovány tak, aby v případě vlastní poruchy zřetelně signalizovaly řidiči nebezpečný stav, případně znemožnily pohyb tramvaje s poruchou. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.7. Zajištění tramvaje proti neoprávněnému použití

| Zajištění tramvaje proti neoprávněnému použití dle předpisů platných v ČR. Kabina řidiče musí být uzamykatelná, dveře tramvaje zajistitelné zevnitř bez klíče s ochranou proti neoprávněné manipulaci se zámkem ze strany cestujících. Klíčové hospodářství dle standardů PMDP, a.s. (kabina „hotelový systém“, rozvaděče jednotný klíč, přístup k tachografu unifikovaný s ostatními vozy v síti). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.8. Vnitřní a vnější značení vozidel MHD

| Vnitřní a vnější značení tramvají je provedeno v souladu s manuálem značení vozidel MHD PMDP, a.s. – příloha ZD. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.9. Značení ovládacích prvků cestujícími

| Ovládací prvky cestujícími jsou označeny piktogramy popřípadě dvojjazyčnými popisy v českém a anglickém jazyce, s reliéfem piktogramů vystupujícím vně. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.10. Kamerový systém vnitřního prostoru se záznamem

| Je instalován kamerový systém s vysokým rozlišením (alespoň 1920 x 1080 px) se záznamovým zařízením umístěným v samostatné uzamykatelné schránce tak, že pro vyčtení dat záznamu nebo vyjmutí datového úložiště je nutné odemknout tuto schránku (tj. samostatnou uzamykatelnou schránkou je chráněn přístup k datovému úložišti, řídící jednotce i jejich komunikačním portům). Samostatná uzamykatelná schránka obsahuje jen zařízení kamerového systému a je opatřena zámkem odemykatelným pouze prostřednictvím klíče určeného výhradně pro přístup ke kamerovému systému (jeden univerzální klíč pro všechny dodávané vozy). Vyčtení kamerového systému pomocí konektoru USB nebo RJ-45 a počítače s OS Windows 7 a případně vyšších dle aktuálního standardu PMDP, a.s. Jsou instalované kamery shora snímající nástupní prostor všech jednotlivých dveří, dále překryvně snímající vnitřní prostor vozu, (1x umístění vzadu a 1x umístění vepředu tak, aby snímala prostor mezi předními dveřmi a příp. kabinou řidiče bez pozice řidiče, a zároveň vnitřek vozu směrem k jeho zádi, a dále analogicky úhlopříčně v každém článku vozidla) a dále kamera monitorující prostor za vozidlem a kamera snímající sběrací lištu pantografu.. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.11. Přední kamera synchronizovaná s tachografem vozidla

| Kamerový systém s rozlišením min. Full HD (1920x1080 px), snímkovací frekvencí min. 15 snímků za vteřinu a pozorovacím úhlem horizontálním min. 120°, vertikálním min 80°, která zajistí sledování kolejí i trolejového vedení v přímém směru před vozidlem do vzdálenosti min. 50 metrů. Kamerový systém bude zapojený do systému elektronického záznamového zařízení (tachografu); záznam kamerového systému časově synchronizovaný se záznamem jízdy v tachografu. Záznam formou smyčky délky minimálně 1 hodina, s možností rozšíření užitím paměťové karty s větší kapacitou. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.12. Spřažitelnost

| Je umožněn provoz samostatně nebo spojením 2 těchto vozů provozovanými v síti PMDP, a.s. do tramvajového vlaku, provedení a zapojení zásuvky mnohočlenného řízení je dle standardu PMDP, a.s. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.13. Nadřazené řízení

| Vůz je vybaven nadřazeným řízením včetně nouzové možnosti jeho odpojení při zachování základních funkcí. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.14. Ovladače

| Často používané ovladače jsou mimo dotykový displej nadřazeného řízení, konkrétní uspořádání, vlastnosti a chování vozidla podléhá schválení zadavatele. Nejsou použity kolébkové přepínače. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.15. Specifické podmínky provozu

| Teplota okolního prostředí – 25 až + 40 °C Provoz v nadmořské výšce do 1200 mnm Hladina vody nad TK až 60 mm Sníh nad TK až 100 mm Sklon tratí 80 promile Minimální poloměr oblouku 18 m Max. relativní vlhkost vzduchu uvnitř vozu 100% Max. relativní vlhkost vzduchu vně vozu 100% Maximální provozní rychlost alespoň 70 km/hod Napětí v troleji: 600 V (provozní napětí 500 – 850 V) |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2. Karoserie

2.2.1. Rozměry karoserie

| - Délka karoserie od 20,0 m do 25,0 - Šířka karoserie 2,45 až 2,6 m |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Délka karoserie: |  |
| Šířka karoserie: |  |
| Výška vozidla skříně se staženým pantografem: |  |

2.2.2. Prostup vozem

| Bezbariérový prostup celým vozem, výška nástupní hrany u všech dveří je max. 350 mm nad temenem kolejnice, Vozidlo je plně bezbariérové, min. šířka volně průchozí uličky ve vozidle činí ve výšce 0-180 cm od podlahy alespoň 45 cm |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.3. Obsaditelnost

| Obsaditelnost: - prostor pro invalidní vozík + kočárek – 1 + 1 - min. 220 osob celkem při obsazení jedním kočárkem, z toho min. 42 sedících cestujících, z toho minimálně 10 ks pevných (nesklopných) sedadel bez umístění na stupínku. Lze uvažovat max. 8 stojících osob na 1m2 plochy vyhrazené pro stojící cestující. Do této plochy nelze započítat plochu, kde by stojící cestující bránili výhledu řidiče na pravou stranu. Tramvaj musí být konstruována tak, aby při běžném způsobu používání (tj. při obsazení všech míst k sedění a celé plochy pro stojící cestující s výjimkou plochy, kde by stojící cestující nepřípustně omezovali výhled z místa řidiče) nemohlo dojít k přetížení kterékoliv nápravy nebo k překročení celkové hmotnosti tramvaje. Minimální osová vzdálenost mezi sedadly v řadě za sebou je 80 cm. Počet sedadel a jejich rozmístění podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Obsaditelnost celkem: |  |
| Počet sedadel min. – max.: |  |

2.2.4. Počet a rozměry dveří

| - min. 3 dvoukřídlé dveře rovnoměrně rozdělené na pravé straně tramvaje o šířce min. 1300 mm - dodavatel uvede nejmenší šířku mezi otevřenými křídly rozměrově převažujících dveří (neuvažují se madla) - Odmrazování skel v předních dveřích ofukováním teplým vzduchem (případně el. vyhřívané). - prostor všech dveří bez turniketu popřípadě středových svislých přídržných tyčí - dveře pro cestující jsou konstruovány jako předsuvné a při otevření ani v průběhu otevírání nesmí omezovat výhled řidiče do zpětných zrcátek |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE Nejmenší šířka: mm |

2.2.5. Bezpečnost dveří

| Dveře s jištěním proti sevření cestujícího s funkcí automatického otevření při kontaktu (proudová ochrana / tlaková lišta / kombinace) s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít maximálně 3x po sobě, následně se zcela otevřou a další pokus o uzavření je možný až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem. Dveře jsou vybavené optickou závorou s možností automatického uzavírání jednotlivých dveří po uvolnění optické závory. Zvuková signalizace před zavřením dveří ovládaná ručně řidičem a automaticky pokračující během zavírání dveří. Funkce: stisknutím tlačítka zavírání dveří se spouští zvuková a světelná výstražná signalizace, po uvolnění tlačítka zní světelná signalizace v předepsané délce před zahájením uzavírání dveří a následně se dveře za pokračující zvukové a světelné signalizace zavřou. Signalizace jednotlivých dveří se vypíná automaticky při dovření dveří. Proces zavírání dveří musí být možný kdykoliv zastavit povelem k otevření dveří, přičemž dojde k otevření dveří okamžitě bez časové prodlevy. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.6. Ovládání dveří

| Nouzové otevírání dveří (s výjimkou prvních dveří z venku) musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci ochranným krytem umožňujícím identifikaci neoprávněné manipulace s ovladačem. Ovladač pro elektrické otevírání/zavírání 1. dveří z vnější strany je umístěn v uzamykatelné skříňce univerzálním čtyřhranem (8 mm) ve výšce min 1000 mm nad TK. V kabině řidiče je možnost samostatného otevírání a uzavření 1. dveří (uzavření probíhá bez zvukové a světelné výstrahy). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.7. Lak skříně

| Životnost laku nejméně 12 let při mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči. Barevné provedení bílá RAL 9016, žlutá RAL 1021 a šedá RAL 7042, konkrétní barevné schéma podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Druh vrchního laku: |  |

2.2.8. Držáky praporků

| Držáky praporků v přední části vozu. Umístění a provedení podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.9. Osvětlení nástupního prostoru včetně nástupiště

| Výkonné LED osvětlení nástupního prostoru uvnitř i vně vozu v době od otevření konkrétních dveří do jejich opětovného uzavření. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.10. Zpětná zrcátka

| Levé i pravé zpětné zrcátko elektricky ovládané, vyhřívané včetně elektricky sklopných výložníků, pravé vnější zpětné zrcátko umístěné tak, aby bylo vidět na zadní dveře při otevřených předních dveřích. Pravé zrcátko doplněno o zrcátko umožňující výhled bezprostředně před vozidlo (toto je možno nahradit samostatnou kamerou zapojenou do kamerového systému s vyhrazeným zobrazovacím zařízením této kamery v kabině řidiče (monitorem), který je při rychlosti nad 10 km/h automaticky vypnut). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.11. Provedení vnějšího osvětlení vozidla

| Osvětlení vozidla (obrysová, brzdová, směrová, denní, zpětná světla) jsou LED. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.12. Protikorozní ochrana

| Skříň karoserie včetně dutin, kontejnery elektrovýzbroje musí být v provedení zajišťujícím předpoklady pro dosažení deklarované doby garantované provozní spolehlivosti tramvaje (kataforéza, nekorodující materiály apod.) |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Způsob zajištění protikorozní ochrany: |  |

2.2.13. Vstupy do tramvaje

| Vstupy do tramvaje jsou opatřeny nerezovou protiskluzovou hranou opatřenou světelnou lištou svítící při otevřených nebo uvolněných dveřích. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Způsob zajištění protikorozní ochrany: |  |

2.2.14. Průjezdný profil – tratě PMDP, a.s.

| Umožňuje provoz v síti s nástupními ostrůvky v osové vzdálenosti min. 1300 mm a o výšce obruby maximálně 250 mm nad TK i při opotřebených obručích kol na minimální mez při maximálním zatížení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.15. Výstup na střechu

| Možnost výstupu na střechu bez potřeby prostředků umístěných mimo vozidlo. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.16. Tepelná a protihluková izolace

| Protihluková a termoizolace vozidla (bočnice, čelo, strop, podlaha vč. NP částí). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.17. Údržba a opravy

| Všechny agregáty musí být uspořádány tak, aby umožnily bezproblémový přístup ke všem místům, na kterých se provádí plánovaná údržba nebo běžné opravy. Diagnostické přípojky na dobře přístupných (bez demontáže jakékoliv součásti) a dostatečně chráněných místech. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

2.3. Podvozek, pantograf a spřáhla

2.3.1. Rozdělení motorových skupin

| Každý hnací podvozek musí být napájen samostatnými kontejnery pohonu a v případě poruchy musí být možná nouzová jízda při odpojení libovolné vadné motorové skupiny. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.2. Otočnost podvozků

| Tramvaj musí být vybavena min. 3-mi plně otočnými podvozky s pevnými nápravami, vybavenými vzduchem chlazenými střídavými motory. Všechny nápravy jsou hnací, každý podvozek je koncipován se samostatným pohonem s možností jeho nouzového odpojení pro dojezd vozidla při poruše v jeho obvodu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.3. Maximální přípustná hmotnost na nápravu podvozku

| Maximální přípustná hmotnost na každou jednotlivou nápravu při maximálním obsazení (obsazení všech sedadel cestujícími a 8 stojících osob na 1 m2) nepřekračuje 12.000 kg. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.4. Rozchod kolejí tramvajové trati

| Rozchod kolejí na tramvajové dráze PMDP, a.s. je 1435 mm. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.5. Tramvajová kola

| Tramvajová kola jsou opatřena jízdním obrysem KP1. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.6. Minimální průjezdný poloměr a průjezdný profil

| Minimální průjezdný poloměr oblouků je 18 m. Průjezdný profil nabízené tramvaje je v souladu s ČSN 28 03 18. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.7. Pantograf

| Na tramvaji je instalován elektricky ovládaný polopantograf orientovaný kloubem vpřed ve směru jízdy, umístěný v ose 1. podvozku tramvaje, s možností nouzového mechanického stažení řidičem z prostoru interiéru vozu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.8. Sypače písku

| Tramvaj je vybavena elektronicky ovládaným pískovacím zařízením s automatickou regulací dávkování písku v závislosti na rychlosti. Doplňování písku je možné provádět manuálně i strojně uzamykatelnými otvory (čtyřhran 8 mm) vně tramvaje. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.9. Spřáhla

| Vozidlo je vybaveno mechanicky sklopnými spřáhly s „pražskou hlavou“, kompatibilními se standardem PMDP, a.s. konstrukčně určenými pro trvalý provoz v soupravě. Ke spřáhlu musí být umožněn přístup pomocí čtyřhranu (8 mm) a jeho rozložení musí být realizovatelné pouze jednou osobou. Přípustná pomoc při složení spřáhla např. za využití výhybkové tyče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4. Interiér

2.4.1. Kabina řidiče

| Uzavřená uzamykatelná kabina řidiče - uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny. Dveře kabiny posuvné s možností aretace v otevřené poloze. Držák výhybkové tyče umístěn v kabině. Kabina, čelní sklo a osvětlení interiéru musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů od osvětleného interiéru tramvaje v čelním skle, musí však umožňovat bezpečný výhled z kabiny na obě strany. Pás kabiny přímo za řidičem neprůhledný. Uzavíratelné okénko pro prodej jízdenek ve dveřích kabiny. Elektricky vyhřívaná boční okna nebo s účinným ofukem tak, aby nedocházelo k zamlžování okna. Elektricky ovládaná sluneční clona předního skla. Elektricky ovládané clony bočních skel. Elektricky výškově nastavitelná vyhřívaná podnožka pro řidiče s nožními ovladači pro pískování a výstražný zvon podléhající schválení zadavatelem. Kabina vybavena 1x zásuvkou 24 V dle standardu PMDP, a.s., 1x standardní autozásuvkou („zapalovač“) 12 V a 1x zásuvkou 230 V / 50 Hz min 150 W samostatně jištěnými, přístupnými pro řidiče. Nadřazené řízení s dotykovým displejem s možností regulace jasu. Palubní ovladače a kontrolky s možností regulace jasu. Omezovač rychlosti na podsvícená tlačítka mimo dotykový displej (10, 20, 30, 40, 50, +5, -5, VYP) s vazbou na zobrazený rychloměr na displeji nadřazeného řízení a jeho grafikou, možnost umístění rychlostních „zarážek“ i dotykově přímo na rychloměru. Posuvné větrací okénko vlevo tak, aby nebyl narušen bezpečný výhled z vozidla a zejména výhled do levého zpětného zrcátka v žádné konfiguraci polohy sedačky k výšce řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.2. Klimatizace kabiny řidiče

| Plnohodnotná klimatizace (kompresorového typu) a topení kabiny řidiče s více otvory pro společný výduch chladného i teplého vzduchu řízené jedním systémem s automatickou regulací dle nastavení teploty s možností nastavení požadované teploty a intenzity ventilace z místa řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.3. Označení ovládacích prvků

| Ovládací a signalizační prvky v kabině řidiče označit běžně užívanými symboly, případně popisem funkce v provedení odolném proti opotřebení. Na vhodné místo v kabině řidiče umístit názorné schéma pracoviště řidiče s popisem kontrolních a ovládacích prvků. Schéma musí být čitelné i za tmy při rozsvíceném osvětlení kabiny řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.4. Sedadlo řidiče

| Vyhřívané, pneumaticky odpružené seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem, pravou loketní opěrkou a opěrkou hlavy. V případě, že je ruční řadič nedílnou součástí sedačky, povoluje se i levá loketní opěrka. Nosnost min. 130 kg. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.5. Vnitřní oběh vzduchu v kabině řidiče

| Nucený vnitřní oběh vzduchu v kabině řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.6. Cyklovač stěračů předního skla

| Cyklovač stěračů s nastavitelným intervalem. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.7. Chladnička na nápoje a autorádio

| Chladnička na nápoje do prostoru kabiny řidiče, která pojme 2 PET lahve o objemu 1,5 litru. Dodávka stereo autorádia s USB slotem včetně montáže. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.8. Ovládání řízení

| Ovládání řízení je zajištěno ručním řadičem, ovládaným levou rukou, s funkcí „mrtvého muže“ a vestavěným tlačítkem výstražného zvonu. Řadič umožňuje vychýlením vpravo, pokud se nachází v poloze „0“, při otevřených dveřích jejich zavření dle světelné závory při zachování poptávkového otevírání dveří, po druhém vychýlení se zavírání přepne do režimu shodného s tlačítkem uzavření dveří. Při vychýlení řadiče při zavřených a zablokovaných dveří dojde k odbrzdění všech podvozků tramvaje. Ručním řadičem je zadáván výkon vozu, nikoliv jeho zrychlení. Zadání jízdy řadičem před uzavřením všech dveří tramvaje je ignorováno a po zavření dveří musí vždy dojít k novému zadání jízdy. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5. Prostor pro cestující

2.5.1. Podlahová krytina

| Podlahová krytina v protiskluzovém provedení, hladká, možnost mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou nebo strojním čištěním. Žlutá podlahová krytina v prostoru prahů dveří, ve všech místech změny úrovně podlahy, a v prostoru vedle kabiny řidiče, ve kterém by stojící cestující bránili výhledu řidiče. Barevné provedení a konkrétní kombinace podléhají schválení zadavatele. Případné schody v interiéru nebo kabině řidiče musí být v nekorodující úpravě s protiskluzovým povrchem. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.2. Sedadla pro cestující

| Sedadla pro cestující: plastová skořepina s plastovým opěradlem a hladkým textilním měnitelným sedákem odolným proti poškození cestujícími. Snadno vyměnitelné. Sedadla jsou kotvená v bočnicích tak, aby mohlo docházet ke strojnímu čištění prostoru pod sedadly. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.3. Plošina pro kočárky a invalidní vozíky

| Prostor pro přepravu cestujícího na invalidním vozíku nebo kočárku umístěný proti druhým dveřím tramvaje, opatřeným elektricky ovládanou výsuvnou plošinou z místa řidiče s přímým přístupem. Prostor musí být umístěn přibližně v ose dveří tak, aby byl umožněn snadný a přímý vjezd s invalidním vozíkem, resp. kočárkem, bez nutnosti komplikovaně zatáčet či manévrovat ve vozidle. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.4. Plošina pro přepravu jízdních kol

| Prostor pro přepravu jízdních kol umístěný proti třetím dveřím tramvaje. Prostorově uspořádán tak, aby cestující mohli jízdní kolo bezpečně opřít o bočnici, případně zavěsit na vyhrazeném místě. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.5. Zasklení

| Boční skla v determálním provedení (bez použití folie na povrchu skla). Odstín skla podléhá schválení zadavatelem, zejména s ohledem na čitelnost elektronických informačních panelů, pokud jsou tyto panely umístěny v prostoru oken. Větrací boční okna posuvná o min. ploše volného otvoru 1200 cm2 a v min. počtu 10 ks s rukojetí umožňující uzamčení (čtyřhran 8 mm). Skla z vnitřní strany opatřena schválenou ochrannou fólií proti poškození vandaly. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

2.5.6. Kladívka pro nouzové rozbití oken

| Zajištění kladívek pro nouzové rozbití oken proti odcizení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.7. Madla a zádržné tyče pro cestující

| Madla ve vozidle rozmístěná tak, aby byl dostatečný počet svislých tyčí pro cestující menšího vzrůstu, vodorovná madla ve výšce min. 190 cm nad průchozími prostory, dostatek volného místa na zadržovacích tyčích u dveří (s ohledem na umístění ovládacích prvků a odbavovacích terminálů). Madla v provedení nerez. Svislá madla v uličkách mezi sedačkami mají spodní část kotvenu do sedačky. Konkrétní uspořádání madel podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.8. Rámečky na informace pro cestující

| Namontované snadno speciálním klíčem (standardní čtyřhran 8 mm) otevíratelné rámečky na informace pro cestující formátu A3 naležato nebo většího nad bočními okny nejméně osmkrát na levé straně vozu a nejméně dvakrát na pravé straně vozu. Nesmí bránit snadné demontáži odnímatelných panelů. Rámečky musí být instalovány v úhlu zajišťujícím optimální čitelnost pro cestující ve středové uličce. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.9. Místo pro nevidomé a slabozraké cestující s vodícím psem

| Vyhrazené místo pro nevidomé nebo slabozraké cestující s vodicím psem s umístěním sedačky na max. 1. stupni a s dostatečným prostorem pro umístění vodícího psa za kabinou řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.10. Provedení ovládacích prvků ovládaných cestujícími

| Na ovládacích prvcích ovládaných cestujícími umístit piktogramy (např. SOD) v provedení s vystupujícím reliéfem. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.11. Vnitřní osvětlení vozu

| Vnitřní osvětlení vozu v provedení LED s možností ovládání intenzity min. ve 2 stupních. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.12. Klimatizace, vytápění a ventilace salonu cestujících

| Klimatizace, vytápění a ventilace prostoru pro cestující. Vozidlo vybavit plnohodnotnou automatickou klimatizací kompresorového typu a topením s automatickou regulací celého salonu pro cestující ovládanou z kabiny řidiče, nezávisle na ovládání klimatizace kabiny řidiče. Možnost parametrického nastavení rozmezí automatické regulace teploty na výsledný rozdíl teploty v chlazeném nebo vytápěném salonu oproti vnějšímu prostředí, zadání minimální a maximální teploty v chlazeném nebo vytápěném salonu. Nastavení parametrů chladicího výkonu musí být možné v rámci servisního zázemí zadavatele. Klimatizace a ventilace musí být dostatečně účinná pro klimatické podmínky na území Plzně a běžné obsazení vozidla, tj. plně obsazených sedadel a 2 os/m2. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.13. Vytápění salonu cestujících

| Vytápění prostoru pro cestující teplovzdušnými topidly, rovnoměrně rozmístěnými v interiéru, o celkovém výkonu min. 24 kW s automatickou regulací teploty v interiéru dle uživatelsky nastavitelné teplotní křivky. Až 1/3 celkového výkonu topení v salonu pro cestující je přípustné řešit v provedení sálavého topení umístěného v bočnicích, v takovém případě je první stupeň sepnutí topení vyhrazen pro sepnutí sálavého topení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.6. Odbavovací, informační a komunikační systém

Konfigurace komunikačního, odbavovacího a informačního sytému

| Odbavovací, informační a komunikační systém odpovídá specifikaci v kapitole č.7 |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

3. Dokumentace

Nedílnou součástí dodávky Tramvají je následující technická dokumentace.

3.1. Návod k obsluze a údržbě

| Návod k obsluze a údržbě musí obsahovat minimálně úplný popis všech funkcí ovládacích, kontrolních a signalizačních prvků Tramvaje a způsobu jejich ovládání a soupis výrobcem předepsaných úkonů při údržbě Tramvají. Návod nesmí obsahovat popis funkcí ovládacích prvků, kterými Tramvaj není vybavena. Pokud návod neobsahuje dostatečné informace pro provedení úkonů předepsaných při údržbě, musí obsahovat odkazy na další technickou dokumentaci (dílenské příručky, diagnostické postupy apod.) Návod k obsluze musí být dodán ke každé Tramvaji při přejímce a 2 výtisky navíc ke každé dodávce Tramvají v papírové formě a dvakrát v elektronické formě. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

3.2. Technická dokumentace

| Úplná sada dílenských příruček k agregátům, schémata elektrického zapojení, elektrovýzbroji, topné soustavy včetně popisů funkce a diagnostických postupů. Zadavatel preferuje technickou dokumentaci v elektronické formě. Bude-li technická dokumentace dodána v elektronické formě, stačí 3 sady papírových výtisků. Pokud zadavatel zjistí během deklarované životnosti Tramvají chybu v technické dokumentaci, je vybraný dodavatel povinen na žádost zadavatele chybu v přiměřené době opravit a vydat dokument v opravené verzi. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Seznam technické dokumentace, která je k dispozici (může být uveden v příloze): |  |

3.3. Katalog náhradních dílů

| Katalog náhradních dílů musí být dodán v elektronické formě podporující vyhledávání minimálně podle názvu dílu, čísla dílu a agregátu – skupiny. - Za elektronickou formu katalogu ND se nepovažuje scanovaný papírový katalog - Zadavatel preferuje katalog umožňující síťovou instalaci. Katalog instalovaný na lokální síti musí umožnit současnou práci nejméně 2 uživatelů, celkový počet uživatelů nesmí být omezen. Katalog dodaný v síťové verzi nesmí vyžadovat žádné hardwarové zařízení instalované na počítači uživatele - SW katalogu musí být ve WINDOWS 7 a vyšší dle standardu PMDP, a.s. a musí být schopen provozu v českém národním prostředí - SW katalogu musí mít možnost exportu vybraných dílů v elektronické podobě přenositelné do jiných SW - Pokud katalog ND neumožňuje síťovou instalaci, musí být dodány 3 katalogy pro lokální instalaci Dodávka katalogů je součástí dodávky Tramvají a její ceny, a to včetně aktualizace po dobu deklarované životnosti Tramvají. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

4. Dodávky náhradních dílů

4.1. Garance dodacích lhůt vybraných ND pro havárie a MÚ

| Vybrané náhradní díly řádně objednané objednávkou ke zprovoznění tramvaje musí být dodány v termínu dle bodu 10.4. rámcové kupní smlouvy od okamžiku doručení objednávky poštou nebo e-mailem dodavateli. Pokud vybraný dodavatel nedodá náhradní díl v této stanovené lhůtě, může zadavatel tento díl nakoupit od třetí osoby a není nadále povinen převzít jej od vybraného dodavatele a zaplatit. Tím není dotčeno právo zadavatele účtovat vybranému dodavateli sankce v souladu se smluvními podmínkami, a to až do dne splnění dodávky nebo do dne, kdy zadavatel nakoupil díl od třetí osoby (podle toho, co nastane dříve). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

4.2. Ceny náhradních dílů a pracovní náročnost výměny předních čel

| Součástí nabídky musí být garance cen níže uvedených náhradních dílů dle znění bodu 20.4. rámcové kupní smlouvy. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |  |

| Název dílu | Cena za ks (bez DPH) | Počet dílů/ tramvaj | Cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Přední okno |  | 4 | 0 Kč |
| Zadní okno |  | 1 | 0 Kč |
| 1. dveře včetně skel a závěsného mechanizmu |  | 2 | 0 Kč |
| Boční okna (sada) |  | 1 | 0 Kč |
| Pravé vnější zrcátko s držákem |  | 1 | 0 Kč |
| Levé vnější zrcátko s držákem |  | 1 | 0 Kč |
| Přední čelo |  | 4 | 0 Kč |
| Zadní čelo |  | 1 | 0 Kč |
| Přední světlo levé |  | 2 | 0 Kč |
| Přední světlo pravé |  | 2 | 0 Kč |
| Zadní světlo levé |  | 2 | 0 Kč |
| Zadní světlo pravé |  | 2 | 0 Kč |
| Spřáhlo celé |  | 2 | 0 Kč |
| Součet |  |  | 0 Kč |
| Pracovní náročnost výměny předního čela (v hodinách) |  |  |  |

Pokud se vybrané náhradní díly skládají ze dvou nebo více samostatných dílů bude cena uvedena jako součet cen jednotlivých dílů.

Dodavatel k nabídce doplní přílohu, ve které specifikuje vybrané ND výše uvedené s ohledem na jejich dělení, popřípadě sdružení a dále s uvedením spotřeby času na výměnu předního čela  (demontáž, montáž).

5. Záruky

Zadavatel požaduje od dodavatelů poskytnutí uceleného systému záruk, které zadavateli zaručí nad rámec zákonných povinností dodavatele přiměřenou míru provozuschopnosti a provozní spolehlivosti dodaných Tramvají po dobu jejich deklarované životnosti, dosažení předpokládané životnosti důležitých agregátů, jakož i dosažení dodavatelem deklarované životnosti vozidel, to vše při rozumných a předvídatelných provozních nákladech.

Dodavatel bude zbaven jakýchkoliv závazků plynoucích z poskytnutých záruk, pokud závada nebo jakákoliv další škoda, která by jinak byla zahrnuta v některé ze záruk, vznikla z důvodů, které nelze rozumně započítat k tíži dodavatele, tedy zejména:

- úmyslným nebo neúmyslným poškozením vozidla třetí stranou,

- dopravní nehodou, pokud tato nevznikla v souvislosti s vadou podléhající některé ze záruk,

- vandalismem,

- chybným jednáním personálu zadavatele

- úpravami provedenými zadavatelem bez souhlasu dodavatele,

- vyšší mocí,

- dodatečnými změnami zákonů, podmínek na ochranu životního prostředí apod.,

- použitím tramvají v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než bylo určeno v podmínkách zadání.

Ze záruk jsou dále vyloučeny součásti podléhající běžnému opotřebení, pokud jejich životnost neklesne pod obvyklé hodnoty.

Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých záruk, uplatněné zadavatelem vůči dodavateli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud dodavatel neprokáže jejich neoprávněnost. Zadavatel se zavazuje poskytovat dodavateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení oprávněnosti nároků uplatněných zadavatelem.

5.1. Zadavatelem požadované záruky

5.1.1. Záruka na vady vozidla

| Dodavatel poskytne zadavateli záruku na vady vozidla v délce 2 roky. Kromě toho dodavatel poskytne zadavateli záruku na výrobní vady (tj. vady vzniklé během používání vozidla v důsledku nedodržení konstrukční nebo technologické dokumentace během výroby vozidla), a to po dobu deklarované životnosti vozidla. V případě sporu zda se jedná o výrobní vadu, platí názor zadavatele, že se jedná o výrobní vadu, pokud dodavatel neprokáže opak. Pokud výrobce některého použitého agregátu poskytuje záruční dobu delší, než je uvedeno v tomto odstavci, je dodavatel povinen přenést tuto delší záruku na zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

5.1.2. Záruka na hromadné vady

| Hromadná vada je vada, která se vyskytne v době záruky alespoň na 3 vozech dodané v rámci veřejné zakázky, kdy jsou tyto závady kryty zárukou. V případě, že zadavatel uplatní vůči dodavateli reklamaci hromadné vady a prokáže výše uvedenou četnost, je dodavatel povinen v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů ode dne reklamace, navrhnout technické řešení, které zabrání výskytu dalších vad stejného druhu, a po odsouhlasení zadavatelem provést na vlastní náklady neprodleně na všech dodaných vozech navrženou úpravu. V případě, že dodavatel doloží, že reklamovaná hromadná vada se může vyskytnout pouze u určitých rozpoznatelných součástí, může být nápravné opatření omezeno pouze na vozy, které vadnou součást obsahují. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

5.1.3. Záruka na dobu provozní spolehlivosti Tramvají

| Dodavatel poskytne zadavateli záruku na dosažení deklarované doby provozní spolehlivosti vozidla po dobu 25 let. Doba provozní spolehlivosti vozidla může být také omezena celkovým počtem ujetých kilometrů (musí být počítáno nejméně 40tis. km na 1 rok provozu vozidla). Dodavatel bude zbaven závazků plynoucích ze záruk provozní spolehlivosti vozidla, pokud prokáže, že deklarované doby provozní spolehlivosti nebylo dosaženo zaviněním zadavatele. Jako důvod nedosažení garantované doby provozní spolehlivosti nemůže dodavatel uvést přetěžování vozidla (viz technické podmínky). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

5.1.4. Záruka provozuschopnosti

| Dodavatel se zaváže vytvořit zadavateli takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje vozidel z důvodu technických závad. Dodavatel se zaváže uzavřít před zahájením dodávek vozidel se smluvní servisní organizací zadavatele servisní smlouvu, kterou zadavateli umožní provádět jakékoliv přípustné opravy na dodaných vozidlech vlastními prostředky, a dále se dodavatel zaváže všemi dostupnými prostředky podporovat snahu smluvní servisní organizace zadavatele uzavřít servisní smlouvy s dodavateli jednotlivých agregátů a získat od nich autorizaci k opravám v rozsahu, který vyplyne z provozních potřeb zadavatele. Dále se dodavatel zaváže po dobu deklarované životnosti vozidel: - Dodávat náhradní díly řádně objednané ve lhůtách uvedených v rámcové kupní smlouvě v bodu 10.3. a 10.4.. - Na vyžádání zadavatele poskytovat technickou pomoc (úplnou technickou dokumentaci k údržbě a opravám, závazný pokyn k způsobu opravy konkrétní poruchy nebo havárie, instruktáž na místě, pomoc při specifikaci náhradích dílů potřebných pro opravu, vše v českém jazyce) ve lhůtách uvedených v rámcové kupní smlouvě v bodu 10.5.. - Na vyžádání zadavatele vyškolit technický personál zadavatele na náklady dodavatele ve lhůtách uvedených v rámcové kupní smlouvě v bodu 10.6.. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

5.1.5. Záruka provozní spolehlivosti (disponibilita)

| Dodavatel se zaváže vytvořit zadavateli takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje vozidel z důvodu technických závad. Závazek provozní spolehlivosti (disponibility) je min. 90 % po garantovanou dobu provozní spolehlivosti vozidla. Definice disponibility je uvedena v Rámcové smlouvě. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

6. Detailní technická specifikace

| Vybraný dodavatel se zaváže účinně spolupracovat se zadavatelem při vypracování detailní konečné specifikace nabídnuté Tramvaje, poskytnutím požadované technické dokumentace, poskytnutím vyžádané technické spolupráce, zprostředkováním návštěvy u provozovatelů nabízených Tramvají apod., a akceptovat požadavky zadavatele na konečné provedení Tramvají, pokud jsou technicky splnitelné a nezvyšují podstatně cenu Tramvají. V případě dodávek rozdělených do více let se zpracovává detailní technická specifikace pro každý rok samostatně. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

- Technické požadavky na informační a odbavovací a systém

  - Specifikace řídících a komunikačních prvků informačního systému

    - Palubní počítač skládající se z počítače typu PC kompatibilního s palubním počítačem EPIS 4.0B (výrobce Herman) ve standardní konfiguraci pro PMDP, jednotky komunikací (radiové a vozidlové), trojnásobného digitálního hlásiče s MPEG standardem, akustické ústředny, inteligentní napájecí jednotky, programovací jednotky IBIS, přijímače GPS, směrovače pro Ethernet, grafického adapteru pro vzdálený LCD terminál, včetně anténní jednotky (obsahující klientskou jednotku Wi-Fi standardu 802.11a připojenou po Ethernetu, anténu GPS a 866 MHz), blok Wi-Fi napájení přístupového bodu vozidla, min. 16P switch  pro vyčítání tachografu, servis jednotek Cityscreen a dalších zařízení připojených přes UTP patch kabel, včetně veškeré kabeláže, anténních připojení a reproduktorů, HW a SW kompatibilní se systémem PMDP pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy přes Dynamický dispečink.

    - Veškeré konektory komunikačních kabelů budou užívat průmyslové standardy (např. ethernet - M12 apod.)

    - Připojení palubního počítače k modemu kompatibilním s mobilními sítěmi o alespoň 4G (LTE), včetně příslušné antény a připojení sítě přes firewall palubního počítače. Datové připojení bude provedeno přes přístupový bod (APN) PMDP, který zajistí datový přístup na virtuální datovou síť vozidel dopravního podniku u mobilního operátora.

    - Antény Wi-Fi, GPS, 866 MHz a mobilní komunikace jsou umístěny na střeše vně vozidla tak, aby bylo docíleno maximálního příjmu a minimálního vzájemného rušení.

    - Terminálová jednotka palubního počítače s širokoúhlým 8“ LCD displejem (rozlišení min. 800 x 480 px) s dotykovou plochou a 6tlačítkovou podsvícenou klávesnicí
pro ovládání informačních systémů vozidla a radiokomunikací řidičem včetně veškeré kabeláže, čtečky bezkontaktních karet (identifikace řidiče), HW a SW kompatibilní se systémem PMDP (terminály EPT 4.08B, resp. původní verze EPT 4.07A, výrobce Herman) pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy přes Dynamický dispečink. Funkční schéma si zájemce zajistí u dodavatele rádiového a informačního systému. Terminálová jednotka palubního počítače bude umístěna do vlnovce vlevo
nad řidičem jako první v pořadí směrem od čela vozidla. Detaily je možné domluvit se zadavatelem.

    - Povelová souprava pro nevidomé včetně antény, kompatibilní se stávajícím systémem používaným v PMDP a ostatních DP ČR. Systém pro nevidomé bude ve vozidle doplněn o trylek v předních dveřích vozidla. Generátor trylku bude integrován v palubním počítači. Trylek bude hrát na vyžádání nevidomým a bude aktivován pouze při otevřených dveřích vozidla v zastávce.

    - Napájecí zdroj radiostanice kompatibilní se stávajícím systémem používaným v PMDP.

    - Radiostanice vč. antény, mikrofonu, HW, SW a firmware kompatibilní s rádiovým systémem PMDP pro hlasovou a datovou komunikaci s Dynamickým dispečinkem , ovládaná přes terminálovou jednotku palubního počítače a možností servisního připojení externí klávesnice s displejem. Anténní systém radiostanice musí být v konfiguraci pro frekvence užívané PMDP a vhodně umístěn na střeše tak, aby nedošlo k jeho zastínění nebo rušení jinými nástavbami a agregáty.

    - Připojení signálu ovládání dveří, SOD (případně tlačítka nouze / vozík / kolo / kočárek) k palubnímu počítači – detekce a signálové rozlišení jednotlivých stavů ovládání, jejich správné vyhodnocení palubním počítačem:

- odblokování dveří řidičem (aktivace poptávky na otevření dveří)

- stav otevřených dveří

- zavření nebo zablokování dveří řidičem

- stisknutí tlačítka SOD cestujícími

  - Vnější elektronické informační panely

    - Elektronické informační panely v provedení:

- Čelní panel:

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 15 znaků jednořádkového textu o výšce 150 až 170 mm a šířce 80 až 90 mm;

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 25 znaků dvouřádkového textu o výšce 70 až 80 mm a šířce 40 až 60 mm v každém řádku;

- inverzní zobrazení jedno až trojmístného čísla linky, konečné zastávky a městské části či obce a předdefinovaných znaků nebo textů.

- Pravý boční panel v každém článku vozidla:

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 12 znaků jednořádkového textu o výšce 150 až 170 mm a šířce 80 až 90 mm;

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 20 znaků dvouřádkového textu o výšce 70 až 80 mm a šířce 40 až 60 mm v každém řádku;

- inverzní zobrazení jedno až trojmístného čísla linky, inverzní zobrazení konečné zastávky, inverzní periodické zobrazení vybraných nácestných zastávek a inverzní zobrazení předdefinovaných znaků nebo textů

- Zadní panel

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 3 znaků jednořádkového textu o výšce 150 až 170 mm a šířce 80 až 90 mm;

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 5 znaků dvouřádkového textu o výšce 70 až 80 mm a šířce 40 až 60 mm v každém řádku;

- inverzní zobrazení čísla linky a předdefinovaného znaku, čísla nebo textu.

- Panel zobrazující pořadí umístěný na každé straně kabiny řidiče

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 3 znaků jednořádkového textu

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 6 znaků dvouřádkového textu

- aktivní plocha panelu min. 100x150 mm, maximální rozměry panelu 300x300x70 mm

- inverzní zobrazení čísla linky a předdefinovaného znaku, čísla nebo textu.

    - Barevné a technologické provedení všech vnějších panelů:

- technologie LED nebo DOT-LED

- v případě LED technologie užití matice s roztečí LED 10 mm a oranžové barvy LED

- v případě DOT-LED technologie žlutozelené znaky na černém pozadí

    - Funkční plocha panelu musí být rozdělena na minimálně dva samostatné bloky libovolně nastavitelné šířky, možnost nezávislého zobrazení v jednotlivých blocích panelu (nezávislé zobrazení linky v prvním bloku panelu, zobrazení cíle, popř. dalších informací ve zbylých blocích panelu).

    - Možnost inverzního zobrazení v jednotlivých blocích panelu.

    - Libovolně nastavitelná výška znaků, jejich poloha a odstup v rozmezí funkční plochy panelů. Možnost vytvoření a zobrazení libovolného znaku v rámci funkční plochy panelu.

    - Zobrazení střídajícího se textu (definujte rychlost změny zobrazení střídajícího se textu). Zobrazení běžícího textu a jeho využití u jednotlivých typů panelů. Zobrazení textu s diakritikou (definujte možnost zachování výšky písma).

    - Součástí nabídky musí být nabídka servisního SW pro kompletní nastavení zobrazení na panelech, včetně možnosti přípravy jednotlivých textových a grafických znaků, nastavení rozdělení funkční plochy panelů do bloků a způsobu zobrazení.

    - Data pro nastavení jednotlivých panelů a data pro zobrazování musí být ukládána do externích databází, nikoliv v programu.

    - Servisní SW musí splňovat požadavky:

- umožňovat přehledné grafické zobrazení nastavení panelů a připravených dat, odpovídající skutečným panelům, pro jejich kontrolu před aplikací
do panelů.

- umožňovat základní diagnostiku funkční plochy i jednotlivých panelů.

- součástí servisního SW musí být aplikace pro nouzové nahrávání dat do panelů z notebooku pomocí dodaného odpovídajícího převodníku.

- kompatibilní s operačním systémem MS Windows 7 a MS Windows 10 (32 i 64-bit verze).

    - Dobrá čitelnost panelů za běžného denního světla, ostrého slunečního světla, při umělém osvětlení i ve tmě. Intenzita světelného vyzařování panelů automaticky regulovaná dle intenzity okolního osvětlení.

    - Při výšce písma 70 mm dostatečná čitelnost panelů ze vzdálenosti minimálně 30 metrů.

    - Panely nesmí být z pohledu cestujícího vně vozidla zakrývány sloupky, výčnělky karosérie či jinými prvky.

    - Řízení zobrazovaných informací na panelech terminálovou jednotkou palubního počítače kompatibilního s EPIS 4.0x od firmy Herman.

    - Připojení panelů k vozidlovým datovým sběrnicím. Adresace panelů jako řádných periferií vozidla.

    - Nahrávání dat do panelů:

- Pomocí Wi-Fi sítě Dynamického dispečinku přes palubní počítač.

- Nouzové nahrávání dat pomocí notebooku.

    - Informace o funkčnosti / nefunkčnosti (poruše) panelu předávána palubnímu počítači vozidla.

    - Napájení panelů z palubní sítě vozidla.

    - Rozměry (dodavatel definuje maximální rozměry).

    - Vnější obal panelů musí být pevný, samonosné konstrukce a odstíněný proti narušení správné funkce panelu.

    - Zámky pro snadný servisní přístup dovnitř panelů musí být univerzální na trojhranný klíč.

    - Povrchová úprava panelu musí být komaxitová barva dle specifikace konkrétní zakázky.

    - Odolnost proti vandalismu, zejména odolnost proti poškrábání a posprejování.

    - Minimální životnost panelů je dána minimální, výrobcem stanovenou životností vozidla. Dodavatel uvede minimální životnost zdrojů podsvícení panelů.

    - Součástí nabídky musí být homologace výrobků podle směrnice EHS 72/0245 „Elektromagnetická kompatibilita a odrušení“ nebo podle předpisu EHK č. 10.02 „Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility“.

  - Vnitřní LCD informační systém

    - Vnitřní LCD informační systému (dále jen LCD systém) musí být HW i SW plně kompatibilní s novým standardem PMDP pro LCD systém (platným od 1/2015), který slouží pro dynamické zobrazování reklamy společnosti Rencar (JCDecaux) a dopravních informací PMDP, včetně on-line dat a automatické dálkové aktualizace, dálkového dohledu reklamy ze SW aplikace RencarWeb na serveru společnosti Rencar a dálkové správy informací ze serveru PMDP.

    - Základní rozměry a technické parametry LCD systému:

- úhlopříčka displeje: min. 22“, s poměrem stran 16:10, rozlišení min 1440x900 px

- řízená regulace jasu až do hodnoty minimálně 300 cd/m2

- LED podsvícení displeje

- maximální spotřeba LCD systému vč. displeje a řídící jednotky do 100 W

- minimální parametry řídící jednotky: procesor 1 GHz, paměť min. 8 GB (karta micro SD)

- odolné provedení (automotive)

- napájení z palubní sítě 24 V, řízení napájení přes palubní počítač

- rozhraní: LAN, USB

    - Umístění LCD systému:

- jedno LCD (jednostranné provedení) umístěné v ose interiéru vozidla za kabinou řidiče, čelem do salonu pro cestující

- jedno LCD (jednostranné provedení) umístěné bezprostředně za každým kloubem, čelem do další části vozu, na vhodném místě neomezujícím průchod  cestujících vozidlem

- jedno LCD (jednostranné provedení) umístěné bezprostředně před každým kloubem, čelem ke kabině řidiče, na vhodném místě neomezujícím průchod  cestujících vozidlem

- počítač LCD systému umístěný na vhodném přístupném místě ve vozidle

Způsob osazení a místo umístění je dodavatel povinen předem konzultovat se zadavatelem a podléhá schválení zadavatele.

    - LCD systém bude přes Ethernetovou síť komunikovat prostřednictvím palubního počítače a k němu připojenému 4G/5G modemu (s podporou všech v ČR běžných komunikačních pásem), který zajišťuje komunikaci přes APN PMDP. Palubní počítač nemá úložiště dat pro LCD systém, tj. synchronizační adresář pro LCD systém bude umístěn přímo v jednotlivých LCD. Synchronizace mezi serverem reklamy Rencar bude probíhat s LCD pro cestující službou RSYNC přes palubní počítač. Pro dálkový dohled reklamy a aktualizace je palubní počítač průchozí. Aktualizace dopravních informací se provádí obdobně prostřednictvím servisu dat systému Dynamický dispečink, a to jak přes Wi-Fi, tak přes APN PMDP. Průběžné on-line dopravní informace jsou zajišťovány prostřednictvím palubního počítače a APN PMDP
ze serveru Dynamického dispečinku. Dále musí být možné aktualizovat systém
přes USB rozhraní. LCD systém umožní pro vyhodnocení dálkového dohledu reklamy průběžně sledovat a přenášet přes APN PMDP:

- logování základních informací o reklamě v konkrétním voze (linka, spoj, číslo vozu, ID mediatypu, doba vysílání reklamy Rencar / ostatních informací PMDP, stav dokončení vysílání)

- zda LCD systém danou reklamu řádně odvysílal

- případy, kdy LCD neodpovídá na dotazy o funkčnosti – alive

    - LCD systém umožní přehrávaní vizuálních informací (videoklipy, flash prezentace, statické texty, obrázky a dopravní informace). Podporované typy mediálních formátů:

- video: MPEG-2, MPEG-4 ASP (DivX), H.263 (MPEG-4 short-video header variant), MPEG-4 AVI (H.264), Windows Media Video 9 (WMV3), Windows Media Video 9 Advanced (VC-1 Advanced profile)

- obrázky: jpg, bmp, jpeg, wbmp, png, gif

    - LCD systém bude jednak přehrávat reklamu Rencar dle scénáře připraveného v aplikaci RencarWeb, jednak prezentovat dynamické dopravní informace PMDP
dle nadřazeného scénáře (s určením logiky vkládání reklamy v závislosti na stavu vozidla, dveří a časových parametrech). Dopravní informace budou mj. obsahovat číslo aktuální linky, cíl, čas, zónu, časy odjezdů a zpoždění navazujících spojů, textové a obrazové informace zaslané z Dynamického dispečinku.

  - Systém samoobslužného otvírání dveří (SOD):

- Umístění vnějších tlačítek SOD na křídle dveří

    - Vzhled a funkce vnějších tlačítek SOD

- tlačítko se symbolem otevírání dveří (piktogram „dva trojúhelníky se svislým předělem”) a se zeleným osvětlením okolo (nevylučuje se dodatečné červené osvětlení při stisku tlačítka)

- žlutá krytka

- tlačítko se rozsvítí vždy až po odblokování dveří řidičem

- tlačítka plní funkce již při jeho stlačení (nikoli až po jeho uvolnění)

    - Umístění vnitřních tlačítek SOD

- 1 tlačítko na křídle dveří

- na tyčích vždy po obou stranách dveří (u předních dveří u kabiny řidiče může být jen na pravé straně)

- maximální výška umístění tlačítka: 150 cm nad podlahou

- minimální výška umístění tlačítka: 120 cm nad podlahou

    - Vzhled a funkce vnitřních tlačítek SOD

- zelené průsvitné tlačítko s podsvětlením a symbolem otevírání dveří, symbol otevírání dveří musí být v provedení s vystupujícím reliéfem (čitelnost
pro nevidomé)

- žlutá krytka se zeleně psaným svislým textem DVEŘE na jedné boční straně, na opačné boční straně se zeleně psaným svislým textem DOOR

- tlačítko se rozsvítí vždy po stisknutí SOD příslušných dveří (vyjma otevřených dveří)

- tlačítka plní funkce již při jeho stlačení (nikoli až po jeho uvolnění)

    - Funkcionalita SOD

- světelná/zvuková odezva po stisknutí tlačítka SOD:

    - rozsvítí se stisknuté tlačítko SOD a spolu s ním všechna tlačítka příslušná k daným dveřím, zároveň signál pro palubní počítač

    - a doplňkově též světelný panel STOP do salonu pro cestující u kabiny řidiče (bez zvukové signalizace)

- použití tlačítka SOD je možné kdykoli za jízdy (nezávisle na rychlosti vozidla) = předvolba automatického otevření dveří v zastávce

- dveře se otevřou jen tehdy, není-li vůz v pohybu a odblokoval-li řidič dveře

- řidič odblokuje dveře až po příjezdu do zastávky, odblokování dveří řidičem musí být zaznamenáno palubním počítačem (záznam stanicování)

- odblokované dveře se ve stojícím vozidle otevřou ihned

- otevírají se jen poptávané dveře

- při výstražném znamení před zavíráním dveří a během jejich zavírání nemá stisknutí tlačítka SOD žádný vliv

- zavření dveří se současným blokováním všech dveří provádí řidič jediným tlačítkem

- zavřením se dveře automaticky zablokují

- řidič má možnost uzavřít přední dveře samostatně

- světelný panel STOP pro cestující musí být umístěný v každém článku vozidla, je orientovaný proti směru jízdy, musí být dostatečně velký, umístěný dostatečně vysoko a viditelný ze všech míst v článku, barva při rozsvícení červená

- stisknutí kteréhokoliv tlačítka SOD je v kabině řidiče signalizováno rozsvícením tlačítka odblokování dveří

- světelná signalizace STOP pro řidiče i v salonu pro cestující svítí od stisknutí tlačítka SOD až do zastavení vozidla v zastávce a odblokování dveří

- světelná signalizace STOP v salonu pro cestující bliká v pravidelném intervalu od stisknutí tlačítka kočárku nebo vozíku až do zastavení vozidla v zastávce a odblokování dveří

  - Ostatní tlačítka pro cestující

    - tlačítko nouze – umístěno nade dveřmi, i při opakovaném stisknutí vždy dá zvukové znamení řidiči (přerušovaný signál); v zastávce dává zvukové znamení při stisku; při jízdě dává zvukové znamení až do zastavení v zastávce a odblokování dveří; zvukové znamení nouze musí být odlišné od ostatních

    - tlačítko kočárek (výstup s kočárkem) – uvnitř vozu umístěno v místech plošin vyhrazených pro kočárek; rozsvítí symbol kočárku na palubní desce u řidiče a při prvním stisknutí vydá zvukový signál odlišný od ostatních akustických signálů (vyjma signálů uvedených níže); toto tlačítko má pro příslušné dveře shodnou funkcionalitu jako tlačítko SOD

    - tlačítko kolo (výstup s jízdním kolem) – uvnitř vozu umístěno v místech plošin vyhrazených pro jízdní kola; rozsvítí symbol jízdního kola na palubní desce u řidiče a při prvním stisknutí vydá zvukový signál odlišný od ostatních akustických signálů, přičemž může být shodný se signálem tlačítka kočárku; toto tlačítko má pro příslušné dveře shodnou funkcionalitu jako tlačítko SOD

    - tlačítko vozík uvnitř vozu (výstup s vozíkem) – umístěno v místech plošin vyhrazených pro vozík tak, aby bylo při řádně zaparkovaném vozíku z vozíku dosažitelné; rozsvítí symbol vozíku na palubní desce u řidiče a při prvním stisknutí vydá zvukový signál odlišný od ostatních akustických signálů, přičemž může být shodný se signálem tlačítka kočárku; toto tlačítko má pro příslušné dveře shodnou funkcionalitu jako tlačítko SOD

    - tlačítko vozík vně vozu (nástup s vozíkem) – umístěno vpravo vedle dveří vyhrazených pro nástup s vozíkem, nejvýše 150 cm od země, přednostně
pod tlačítkem SOD; rozsvítí symbol vozíku na palubní desce u řidiče a při prvním stisknutí vydá zvukový signál odlišný od ostatních akustických signálů, přičemž může být shodný se signálem tlačítka kočárku; toto tlačítko má pro příslušné dveře shodnou funkcionalitu jako tlačítko SOD

    - signál od tlačítka nouze/vozík/kočárek do palubního počítače je volitelný požadavek; detaily lze řešit po dohodě se zadavatelem

    - signály všech tlačítek jsou pro každý typ tlačítek zapojeny do tachografu (SOD, nouze, vozík, kolo, invalida)

  - Odbavovací systém

    - Součástí dodávky vozidla bude dodávka kompletní kabeláže pro odbavovací systém vozidla včetně prvků (patek, konektorů) pro připojení koncových zařízení (komunikační centrála a vozidlový odbavovací terminál) v konfiguraci HW a SW kompatibilní s odbavovacím systémem užívaným v MHD v Plzni na bázi Plzeňské karty a bezkontaktních bankovních karet.

    - Funkční schéma zapojení si dodavatel zajistí u dodavatele odbavovacího systému a je povinen návrh řešení předem konzultovat se zadavatelem.

    - Koncová zařízení – komunikační centrála typ OCU10, držáky terminálů a držák komunikační centrály včetně antény a spojovacího materiálu (výrobce Mikroelektronika) jsou součástí dodávky. Dodavatel v rámci dodávky zajistí plnou kompatibilitu komunikační centrály OCU10 se stávajícím odbavovacím systémem zadavatele. Vozidlové odbavovací terminály CVP25 dodá dodavatel.

    - V jednom vozidle je uvažována instalace odbavovacích terminálů v blízkosti každých dveří určených pro nástup a výstup (kromě předních dveří). Jedno místo v blízkosti předních dveří slouží jako rezerva pro eventuální doplnění.

    - Přídržné svislé tyče u všech dveří po obou stranách dveřního prostoru musí být řešeny tak, aby kromě tlačítek pro SOD bylo možno na tyto tyče nainstalovat vozidlový odbavovací terminál (ve výši minimálně 100 cm od podlahy (vzdálenost spodní hrany zařízení od podlahy) a maximálně 150 cm (vzdálenost vrchní hrany zařízení
od podlahy). Terminály se instalují ve vozidle vždy na pravé svislé tyči u všech dveří kromě předních z pohledu nastupujícího cestujícího.

    - Mezi plánovaným umístěním vozidlových odbavovacích terminálů a komunikační centrálou bude vedle napájení a sběrnice RS485 instalován také patch kabel (UTP)
v provedení dle specifikace dodavatele odbavovacího systému. Patch kabel bude veden od každého umístění odbavovacího terminálu do skříně elektroniky tak, aby jej bylo možno volitelně připojit do zařízení umístěném v místě komunikační centrály nebo do switch palubního počítače).

    - Provést přípravu pro možnou dodatečnou instalaci čtyř časových označovačů
v blízkosti každých dveří, tj. zavedení kabelu Ethernet a napájením 24V vedeného
od svorkovnice palubní informatiky ve skříni elektroniky. Předpokládaná velikost označovače je cca šířka 15 cm x výška 34 cm x hloubka 12 cm. Označovač by se měl instalovat ve všech částech vozidla ve stejné výšce, montážní výška (vzdálenost středu označovače od podlahy) může být zvolena v rozmezí 90 až 130 cm. Tlačítka SOD musí být nainstalována tak, aby umožnila snadnou dodatečnou montáž označovačů
dle této specifikace. Příprava pro označovače bude provedena u všech dveří vždy
na levé svislé tyči z pohledu nastupujícího cestujícího a dále na svislé tyči naproti 2. dveřím v uličce směrem blíže ke kabině řidiče. Výběr tyče pro přípravu instalace označovače naproti 2. dveřím musí být konzultován na základě výkresu přesného řešení interiéru vozidla se zadavatelem.

    - Dodavatel v rámci dodávky vozidla provede montáž odbavovacího systému včetně držáků, antén, konektorů zařízení a kabeláže. Časový harmonogram montáží v závislosti na předávání komponentů od zadavatele upřesní zadavatel v rámci jednotlivých dodávek vozidel.

    - Provedené přípravy kabeláže předá dodavatel při dodávce vozidla formou výkresu interiéru vozidla tak, aby bylo patrné vedení v přídržných tyčích a místa ukončení kabeláže.

  - Elektronické záznamové zařízení (tachograf)

    - Záznamové zařízení zaznamenávající minimálně 2 poslední dny běžného provozu včetně tzv. havarijní smyčky s jemnějším záznamem hodnot pro posledních 1600 m dráhy vozidla. Plně uživatelsky konfigurované, plně kompatibilní se zařízením a softwarem používaným k tomuto účelu v PMDP. Kompletní záznam tachografu bude možné vyčítat pomocí Wi-Fi sítě Dynamického dispečinku přes palubní počítač.
Po radiové síti PMDP bude možné vyčítat kolizní smyčku. Zařízení vyhodnocující min 8 analogových a 40 stavových signálů. Synchronizovaná kolizní kamera s dostatečným pozorovacím úhlem pro prostor před vozidlem včetně koleje i troleje. Konečné připojení zaznamenávaných signálů, celkové osazení a propojení s palubním počítačem podléhá schválení zadavatele.

  - Obecné technické požadavky na dodané komponenty informačního a odbavovacího systému

    - Řízení palubním počítačem (kompatibilní s EPIS 4.0B). Dokladování způsobu garance kompatibility.

    - Připojení k vozidlové sběrnici IBIS a dále dle specifikace pro jednotlivé komponenty.

    - Rozhranní pro servis dat RS LAN/485/232, případně dle specifikace konkrétní zakázky.

    - Napájení systému z vozidlové palubní sítě o jmenovitém napětí 24V DC, pracovní rozsah provozního napětí 21,6 až 30 V.

    - Odolnost proti přepětí - dlouhodobá 33 V po dobu 1 h, krátkodobá 48 V po dobu 1 min (zařízení nemusí po dobu trvání krátkodobého rušení plnit funkci, po odeznění je plně funkční).

    - Neobvyklé jevy v napájení nebo ve vstupních a výstupních bodech nesmějí způsobit destrukci zařízení, mohou způsobit pouze odpojení zařízení od napájení nebo odpojení periferie, s možností servisního návratu do provozuschopného stavu.

    - Elektromagnetická kompatibilita (odolnost proti elektromagnetickému rušení, elektrostatickému výboji, úroveň vyzařování) dle ČSN 30 40 11 a ČSN EN 50 121-3-2 nebo rovnocenných.

    - Korektní funkce přístroje musí být zajištěna dle ČSN 30 40 02, ČSN 34 1510, ČSN EN 50 155 nebo rovnocenných, ve stanoveném rozsahu teplot.

    - Dlouhodobé působení extrémních teplot nesmí způsobit nevratné změny zařízení ani porušit uložená data.

    - Odolnost proti dlouhodobému působení vysoké relativní vlhkosti a prašnosti.

    - Odolnost proti vibracím v rozsahu frekvence 10 – 500 Hz při max. amplitudě 0,5 mm a 5 g ve směru podélného pohybu (ČSN 34 1510), odolnost proti chvění v rozsahu frekvence 50 Hz při amplitudě 0,5 mm a 5 g po dobu 8 hodin (ČSN EN 50 155), odolnost proti rázům při 10 g (ČSN 30 40 02) nebo rovnocenných.

    - Jednoduchá a rychlá montáž a demontáž zařízení.