Technická specifikace pro veřejnou zakázku na dodávku

18 metrových nízkopodlažních městských autobusů

- Způsob zpracování odpovědi na zadávací podmínky

Nabídnuté autobusy musí splňovat všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále musí splňovat podmínky pro městskou hromadnou dopravu osob platné na území České republiky ke dni dodávky, včetně platných podmínek normativních.

Dodavatel je povinen použít pro odpověď formulář zadávacích podmínek technické specifikace a odpovědět na všechny body zadávacích podmínek v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Dodavatel je povinen uvést v příloze č. 1 odpovědi (ano-ne) a dále v příloze č. 1A uvést požadované hodnoty.

Zadavatel uveřejnil Přílohu č. 1 a Přílohu č. 1A zadávací dokumentace na profilu zadavatele  https://zakazky.pmdp.cz/ též ve formátu MS Word a Excel. Dodavatel vypracuje odpověď na zadávací podmínky s použitím těchto dokumentů. Součástí nabídky bude odpověď na zadávací podmínky v elektronické formě.

Všechny Požadavky v zadávacích podmínkách jsou pro dodavatele závazné. Níže uvedené technické požadavky jsou minimálními technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Uvede-li dodavatel v rámci formulářů příloh č. 1 a č. 2 odpověď NE nebo nebudou-li hodnoty zadané ve formuláři přílohy č. 1A splňovat zadávací podmínky, nebude jím nabízený předmět plnění splňovat minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a dodavatel bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

Pro výpočet LCC (Life Cycle Costing)  je předepsána následující forma kalkulace - výpočet LCC na dobu garantované provozní spolehlivosti vozidla 14 let s průměrným ročním proběhem ve výši 50 tis. km – výpočet ceny za práci bude za každý rok stanoven jako násobek počtu jednotlivých stupňů pravidelných  údržeb  odpovídajících kilometrickému proběhu,  dále  počtu hodin pro vykonání příslušného stupně údržby a dále hodinové sazby ve výši (ve výši částky uvedené v čestném prohlášení smluvní servisní organizace PMDP, a.s.) pro první rok kalkulace, která bude vždy  pro  následující  rok  násobena koeficientem inflace ve výši 1,05; výpočet ceny za materiál bude stanoven pro každý rok cenou dílčího materiálu v prvním roce násobenou mocninou koeficientu inflace 1,05 (mocnitel pro daný rok bude ve výši odpovídající roku garantované provozní spolehlivosti mínus jedna). Úplná položková kalkulace po jednotlivých stupních pravidelné údržby v každém roce doby garantované provozní spolehlivosti bude doložena v příloze nabídky v excelovském souboru. Výsledná hodnota LCC bez DPH bude uvedena v příloze č. 1A.

Pokud jsou v tomto dokumentu nebo v příloze č. 2 uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jelikož stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné, zadavatel u každého takového odkazu ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, nevyplývá-li ze zadávacích podmínek jako celku něco jiného.

Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle 
§ 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

2. Technické podmínky

2.1. Obecné technické podmínky

| 2.1.1. | Garantovaná provozní spolehlivost vozidla |
| --- | --- |
| Garantovaná provozní spolehlivost autobusu je 14 let v městském provozu při průměrném ročním kilometrickém proběhu 50 000 km. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.2. | Shodnost vozidel v celé zakázce |
| --- | --- |
| Vozidla dodaná na základě této veřejné zakázky musí po celou dobu realizace plnění dodávek odpovídat všem minimálním požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách, musí být vyrobena v první jakosti provedení, v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Případné odchylky týkající se vozidel (např. v důsledku interních změn dodavatele, odstranění výrobních nedostatků, implementace zejména evropských právních předpisů a norem apod.) v průběhu realizace plnění jednotlivých dodávek musí být vždy předem projednány s PMDP,a.s., a nesmí se stát překážkou schválení vozidel do provozu. Případné odchylky týkající se vozidel nezakládají dodavateli nárok na navýšení kupní ceny vozidel. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od vybraného dodavatele písemné doklady, které osvědčí splnění minimálních požadavků na vozidla dle zadávacích podmínek, právních předpisů, příslušných technických norem apod., případně že se jedná o plnění kvalitativně vyšší, než plnění, které bylo nabízeno v rámci předchozí dodávky. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.3. | LCC – náklady na údržbu po dobu garantované provozní spolehlivosti |
| --- | --- |
| Náklady na pravidelnou a předpokládanou běžnou údržbu po dobu garantované provozní spolehlivosti v délce 14 let v městském provozu při průměrném kilometrickém proběhu 50 000 km nepřesáhnou 18 % pořizovací ceny (PC). Dodavatel uvede hodnotu LCC v příloze č. 1A zadávací dokumentace. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.4. | Kupní (nabídková) cena vozidla bez DPH |
| --- | --- |
| Kupní cena jednoho kusu vozidla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s dodávkou každého vozidla, včetně výroby, jeho dodávky, dopravy do místa plnění, zkušebního provozu, zaškolení pracovníků Zadavatele v rozsahu nezbytném pro zajištění provozování a údržby, pojištění při přepravě autobusu do místa plnění, dokumentaci k vozidlu apod. Dodavatel uvede kupní cenu vozidla bez DPH do přílohy č. 1A zadávací dokumentace a do smlouvy. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.5. | Blokování rozjezdu vozidla |
| --- | --- |
| Blokování rozjezdu vozidla před dovřením všech dveří a při vyklopené plošině pro nástup osob s omezenou schopností pohybu. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.6. | Bezpečnostní prvky |
| --- | --- |
| Všechny bezpečnostní prvky montované do autobusu musí být konstruovány tak, aby v případě vlastní poruchy zřetelně signalizovaly řidiči nebezpečný stav, případně znemožnily pohyb autobusu s poruchou. Zvláštní pozornost musí být věnována bezpečnostním systémům dveří, plošiny pro invalidy a blokování rozjezdu vozidla při otevřených dveřích, resp. při vysunuté plošině pro invalidy. V případě vzniku poruchy znemožňující pohyb vozidla je vozidlo vybaveno servisním tlačítkem pro havarijní dojezd a jeho použití musí být automaticky zaznamenáno v záznamové jednotce. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.7. | Zajištění vozidla proti neoprávněnému použití |
| --- | --- |
| Zajištění vozidla proti neoprávněnému použití dle předpisů platných v ČR. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř s ochranou proti neoprávněné manipulaci se zámkem ze strany cestujících. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.8. | Protikorozní ochrana |
| --- | --- |
| Celý podvozek a skelet karoserie musí být v provedení zajišťujícím předpoklady pro dosažení deklarované doby garantované provozní spolehlivosti vozidla (kataforéza, nekorodující materiály apod.) |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.9. | Vnější a vnitřní značení vozidel |
| --- | --- |
| Vnitřní a vnější značení vozidel je provedeno v souladu s Manuálem značení vozidel MHD PMDP, a.s. – dle platné verze |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.10. | Značení ovládacích prvků cestujícími |
| --- | --- |
| Ovládací prvky cestujícími vně i uvnitř vozidla jsou označeny piktogramy popřípadě dvojjazyčnými popisy v ČJ a AJ a uzpůsobené pro ovládání osobami se zrakovým poškozením. Při duplicitním označení má přednost značení podle Manuálu značení vozidel MHD |  |
| Odpověď | NE |

2.2. Karoserie

| 2.2.1. | Rozměry vozu |
| --- | --- |
| Délka karoserie v rozmezí 17 800mm až 18 750mm Šířka karoserie bez zpětných zrcátek v rozmezí od 2 500mm do 2 550mm. Šířka karoserie přes zrcátka max. 3 100 mm. Celková výška vozu max. 3250 mm. Dodavatel uvede konkrétní rozměry nabízeného vozidla v příloze č. 1A. Uváděné rozměry budou v rámci posouzení nabídek ověřeny. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.2. | Bezbariérový prostup celým vozidlem |
| --- | --- |
| Bezbariérový prostup celým vozidlem, výška nástupní hrany u všech dveří je max. 340 mm nad vozovkou. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.3. | Požadavky na obsaditelnost vozidla |
| --- | --- |
| Obsaditelnost dle platné legislativy EHK 107 a vyhlášky MD č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění: Minimální obsaditelnost a počty sedadel: - minimálně 140 osob celkem při obsazení jedním kočárkem (lze uvažovat max. 8 stojících osob na 1 m2 plochy vyhrazené pro stojící cestující, nelze započítat plochy dveřních prostorů, na kterých se cestující za jízdy nesmí zdržovat) - minimálně 36 sedících cestujících (nelze započítat sklopné sedačky). Počet sedadel a jejich rozmístění podléhá schválení zadavatele. - minimálně 10 ks pevných (nesklopných) sedadel v nízkopodlažní části (bezbariérový přístup k sedadlu) - místo pro 1 invalidní vozík nebo kočárek proti druhým dveřím a druhé místo vpravo vedle druhých dveří. - Vozidlo musí být konstruováno tak, aby při běžném způsobu používání nemohlo dojít k přetížení kterékoliv nápravy nebo k překročení celkové hmotnosti vozidla. Dodavatel uvede konkrétní hodnoty obsaditelnosti a konkrétní počet sedadel nabízeného vozidla do přílohy č. 1A. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.4. | Počet a rozměry dveří |
| --- | --- |
| Čtvery (4) dvoukřídlé dveře rovnoměrně rozdělené na pravé straně vozidla, všechny o šířce min. 1 200 mm., druhé dveře předsuvné. Odmrazování skel v předních dveřích ofukováním teplým vzduchem (případně elektricky vyhřívané). Prostor všech dveří bez turniketu popřípadě středových svislých přídržných tyčí. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.5. | Bezpečnost dveří dle EHK 107 |
| --- | --- |
| Dveře jsou opatřeny jištěním proti sevření cestujícího s funkcí automatického otevření při kontaktu s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem. Alespoň dvoustupňově regulovatelná úroveň hlasitosti zvukové signalizace v závislosti na uživatelském nastavení, které umožní pro různé denní období snížit či zvýšit hlasitost akustické zvukové signalizace. Automatická zvuková signalizace před zavřením dveří znějící v délce 2 vteřiny a pokračující během zavírání dveří. Zvukovou signalizaci před zavřením dveří je rovněž možné aktivovat ručně řidičem. Funkce: stisknutím tlačítka zavírání dveří se spouští zvuková a světelná výstražná signalizace (LED světlo v podhledu dveří), po uvolnění tlačítka se dveře za pokračující zvukové a světelné signalizace zavřou. Signalizace se vypíná automaticky při dovření dveří. Funkce zvukové a světelné výstražné signalizace není vázána na ovládání prvního křídla předních dveří. Proces zavírání dveří musí být možný kdykoliv zastavit povelem k otevření dveří. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.6. | Ovládání dveří |
| --- | --- |
| - Všechny ovládací prvky dveří musí být umístěny na jednom místě v kabině řidiče tak, aby mohly být ovládány pravou rukou řidiče, a musí být dostupné beze změny polohy těla řidiče. Ovládání dveří: tři nezávislé ovladače. - Ovládání dveří - tři nezávislé ovladače: - tlačítko 1 – otevírá a zavírá pouze první křídlo D1 - tlačítko 2 – otevírá pouze druhé křídlo D1 - tlačítko 3 – otevírá a zavírá druhé křídlo D1 + D2 + D3 + D4 - Pokud je instalována ručně ovládaná staniční brzda, nesmí být zabrzdění této brzdy podmínkou pro otevření i zavření dveří. - Nouzové otevírání dveří zvenku i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci ochranným krytem. Proces uzavírání dveří je bezpečný, ale zároveň nezdržuje odbavení v zastávkách nad nezbytnou dobu. Od volby uzavření dveří řidičem proces uzavírání včetně zvukové signalizace cestujícím až do dovření dveřních křídel a odblokování jízdy trvá nejdéle 5 vteřin. První křídlo předních dveří lze otevírat prostřednictvím dodaného dálkového ovládání (2 ks k vozidlu). Ovládání je funkční i při nastartovaném vozidle. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.7. | Lak karoserie |
| --- | --- |
| Životnost laku nejméně 7 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči. Pravidelná obnova laku je stanovena údržbovým předpisem a zahrnuta do LCC. Barevné provedení červená a bílá, design a odstín v provedení dle Manuálu značení vozidel MHD. Konkrétní barevné provedení podléhá schválení Zadavatele. |  |
| Odpověď | NE |
| 2.2.8. | Držáky praporků |
| Držáky praporků jsou instalovány na čele vozu. Umístění a provedení podléhá schválení Zadavatele. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.9. | Zpětná zrcátka |
| --- | --- |
| - Pravé vnější zpětné zrcátko umístěné tak, aby bylo vidět na zadní dveře při otevřených předních dveřích. Možnost mytí autobusu v automatických rotačních kartáčových myčkách s nasazenými zpětnými zrcátky. Zrcátka včetně elektrického připojení musí být konstruována tak, aby demontáž a montáž byla co nejjednodušší a aby nedocházelo k poškozování elektrických konektorů. Pravé i levé vnější zpětné zrcátko je vybaveno doplňkovým zrcátkem pro vykrytí mrtvých úhlů. - Zobrazovací displeje kamer budou umístěny na obou stranách kabiny řidiče v pozorovacím úhlu směrem k A sloupku a budou přenášet obraz z kamer bez zpoždění. Zobrazení pravé vnější zpětné kamery nastaveno tak, aby bylo vidět na zadní dveře i při otevřených předních dveřích. Zobrazovací monitory budou disponovat nastavením jasu či nočním režimem. Možnost mytí autobusu v automatických rotačních kartáčových myčkách. Kamery včetně elektrického připojení musí být konstruovány tak, aby demontáž a montáž byla co nejjednodušší a aby nedocházelo k poškozování elektrických konektorů. Provedení a umístění podléhá schválení Zadavatele. Finální řešení zpětných zrcátek podléhá schválení Zadavatele po prezentaci Uchazeče a funkční zkoušce na provozovaném voze. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.10. | Přední okno |
| --- | --- |
| Přední okno jednodílné nedělené. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.11. | Vnější osvětlení vozidla |
| --- | --- |
| Osvětlení vozidla (obrysová, brzdová, směrová, denní, zpětná a mlhová světla) jsou LED. Při aktivovaných tlumených světlech je aktivována funkce přisvěcování do zatáčky. Vozidlo je vybaveno automatickým režimem spuštěným při zapnutí vozu, který přepíná denní a noční režim vnějšího osvětlení v závislosti na vnějších světelných podmínkách (v režimu denního svícení je zadní osvětlení vozidla trvale zapnuto). Zdvojená brzdová a směrová zadní světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě vozu. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.2.12. | Přední nárazník |
| --- | --- |
| Přední nárazník je trojdílný – dělený na rohy nárazníku a jeho střed. |  |
| Odpověď | NE |

2.3. Podvozek a agregáty

| 2.3.1. | Údržba a opravy |
| --- | --- |
| Všechny agregáty musí být uspořádány tak, aby umožnily bezproblémový přístup ke všem místům, na kterých se provádí plánovaná údržba nebo běžné opravy. Diagnostické přípojky na dobře přístupných (bez demontáže jakékoliv součásti) a dostatečně chráněných místech. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.2. | Čištění chladičů a výměníků topení |
| --- | --- |
| V návodu k obsluze musí být uveden způsob účinného čištění chladičů a výměníků topení. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.3. | Chladicí a provozní kapaliny |
| --- | --- |
| Všechny provozní náplně (maziva, chladicí kapaliny) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením a musí být po celou nabízenou dodávku stejné pro jednotlivé agregáty (bezpečnostní listy budou přílohou nabídky uchazeče). Nádoby na všechny provozní kapaliny musí být řádně označeny jak typem provozní kapaliny, tak určením provozní kapaliny a musí být snadno přístupné kontrole a doplnění. Musí mít vyznačené a dobře čitelné hodnoty minimálních a maximálních stavů. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.4. | Pneumatiky |
| --- | --- |
| Pneumatiky na všech nápravách jsou stejného rozměru v provedení M+S, bezdušové se zesílenými boky pro městský provoz. Instalovaný systém měření tlaku v pneumatikách TPMS se zobrazením na digitální přístrojové desce. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.5. | Indikátory povolení matic kol |
| --- | --- |
| Jsou instalovány indikátory povolení matic kol na nápravu s dvoumontáží a vymezovací kroužky šroub-disk. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.6. | Mazání podvozku |
| --- | --- |
| Všechny díly podvozku musí být mazány jediným plastickým mazivem na lithné bázi. Centrální mazání podvozku. Přípustný je bezúdržbový systém se stálou náplní. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.7. | Mytí agregátů |
| --- | --- |
| Je umožněno mytí všech agregátů a podvozku (s výjimkou elektropříslušenství) vysokotlakými mycími zařízeními, studenou i teplou vodou. V návodu k obsluze musí být uveden seznam chemických přípravků doporučených výrobcem (dodavatelem) vozidla k odstraňování mastných nečistot z agregátů. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.8. | Vozidlová baterie |
| --- | --- |
| Jsou instalovány bezúdržbové akumulátory o dostatečné kapacitě. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.9. | Vzduchová soustava |
| --- | --- |
| Je instalován účinný vysoušeč vzduchu s odlučovačem oleje. Vzduchová soustava je provedena tak, aby nemohlo dojít k zamrznutí případného kondenzátu. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.10. | Elektroinstalace |
| --- | --- |
| V rozvodných skříních elektroinstalace je umístěn plán rozmístění pojistek, jističů a relé. Jednotlivé komponenty jsou přehledně označeny. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.11. | Chlazení |
| --- | --- |
| Výkon chladící soustavy jednotlivých agregátů musí být dostatečný za všech klimatických podmínek, které se mohou vyskytnout ( v teplotním rozmezí od -25 °C do +40 °C). Musí být umožněna kontrola hladiny chladicí kapaliny pohledem bez otevírání zátky expanzní nádrže (vodoznak). |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.12. | Odpružení vozidla |
| --- | --- |
| Řízení výšky vzduchového odpružení vozu elektronické, v jízdě i při zastavení udržuje permanentní výšku předního a zadního převisu nad nástupní hranou (normovaná výška nástupní hrany zastávky je max. 20 cm). Vozidlo má zajištění konstantní výšky po celou dobu stanicování. Možnost zvýšení světlé výšky vozidla po stisknutí příslušného tlačítka – aktivní minimálně do rychlosti 20 km/h. Vozidlo umožňuje snížení vozidla na straně dveří v zastávce (tzv. kneeling). |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.13. | Palivová nádrž |
| --- | --- |
| Palivová nádrž na naftu uzamykatelná o objemu minimálně 250 litrů, uzávěr nádrže snadno ovladatelný (způsob uzavírání jiný než šroubováním). Nádrž na AdBlue minimálně o objemu 8 % z objemu nádrže na naftu. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.14. | Motor |
| --- | --- |
| - výkon minimálně 250 kW - palivo: nafta EN 590 - splňující normu EURO dle platné legislativy v době dodání vozu Krytí horkých částí výfukového potrubí, popřípadě turbodmychadla tak, aby při náhodném úniku paliva nebo oleje kdekoliv v motorovém prostoru nemohlo dojít k požáru vozu. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.15. | Převodovka |
| --- | --- |
| Převodovka automatická, minimálně šestistupňová s vestavěným retardérem. Ovládání retardéru pedálem provozní brzdy i ručně pravou rukou řidiče, klávesnice ovládání převodovky bez volitelných pásem, nebo ovládání převodovky pomocí otočného přepínače, pokud budou zachovány všechny ostatní požadované funkce převodovky. Automatické přepínání převodovky z režimu D do režimu N nebo obdobného při krátkodobém zastavení vozu se sešlápnutým pedálem provozní brzdy nebo s použitím staniční brzdy (vazba na staniční brzdu musí fungovat i v případě, že staniční brzda nemá ovládání a je ovládaná automaticky současně s ovládáním dveří). |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.16. | Optimalizace kinematického řetězce |
| --- | --- |
| Motor, kinematický řetězec (počet rychlostních stupňů, stálý převod apod.), software motoru a převodovky musí být optimalizován pro provozní podmínky města Plzně za účelem minimalizace spotřeby paliva a správného fungování celého pohonného systému, vč systému čištění výfukových plynů. Konstrukční rychlost vozidla min. 80 km/h. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.17. | Předehřívač motoru |
| --- | --- |
| Je instalován předehřívač s minimálním výkonem 30 kW provozovaný na schválený typ paliva EN 590. Možnost vytápění interiéru vozu při vypnutém motoru s použitím předehřívače. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.18. | Zásuvka pro externí startovací zdroj |
| --- | --- |
| Je instalována zásuvka pro externí startovací zdroj kompatibilní se zásuvkami zadavatele. Zadavatel používá pro externí startovací zdroj zásuvku 2 kolíkové 24V VG 96917. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.3.19. | Asistenční a bezpečnostní systémy |
| --- | --- |
| Je instalovaný standardní tempomat pro udržování nastavené rychlosti. Hlídání mrtvého úhlu zobrazené na nebo v okolí zobrazovacího displeje zpětného zrcátka (BLIS). Antikolizní systém podle legislativních požadavků. |  |
| Odpověď | NE |

2.4. Interiér - kabina řidiče

| 2.4.1. | Provedení kabiny řidiče |
| --- | --- |
| Uzavřená kabina řidiče se samostatným vstupem přední polovinou prvních dveří otevíraná odděleně bez použití SOD. Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny. Kabina, čelní sklo a osvětlení interiéru musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů od osvětleného interiéru autobusu v čelním skle. Elektricky vyhřívané levé boční okno nebo s účinným ofukem tak, aby nedocházelo k zamlžování okna. Je instalován seřiditelný cyklovač stěračů a dešťový senzor. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.4.2. | Klimatizace a topení kabiny řidiče |
| --- | --- |
| Je instalována plnohodnotná (kompresorová) klimatizace kabiny řidiče ovládaná nezávisle na klimatizaci salonu cestujících, řízení topení kabiny řidiče je nezávislé na řízení topení salonu cestujících. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.4.3. | Ventilace a vnitřní oběh |
| --- | --- |
| Je instalována dostatečná ventilace kabiny řidiče s možností vnitřního oběhu vzduchu. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.4.4. | Popis a označení ovládacích a signalizačních prvků |
| --- | --- |
| Ovládací a signalizační prvky v kabině řidiče označit kromě běžně užívaných symbolů popisem funkce v provedení odolném proti opotřebení. Na vhodné místo v kabině řidiče umístit názorné schéma pracoviště řidiče s popisem kontrolních a ovládacích prvků. Schéma musí být čitelné i za tmy při rozsvíceném osvětlení kabiny řidiče. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.4.5. | Vybavení kabiny řidiče |
| --- | --- |
| - chladnička na nápoje do prostoru kabiny řidiče s dostatečným výkonem pro vychlazení nápojů, která pojme 1 PET lahev o objemu min. 1,5 litru a 1 PET lahev o objemu min. 1 litr. - autorádio , které umožňuje digitální přenos signálu DAB, se slotem pro USB a bluetooth bezdrátovým připojením (bez funkce handsfree) - vnitřní zpětné zrcátko je instalováno tak, aby nic nebránilo řidiči výhledu do salonu pro cestující - zásuvka USB, 1x typ A, 1x typ C pro dobíjení mobilních zařízení - zásuvka 24V pro připojení zařízení např. pro mýtný systém. - výhled do salónu cestujících popsaný v příloze 2, bod 1.2 |  |
| Odpověď | NE |

| 2.4.6. | Sedadlo řidiče |
| --- | --- |
| Je instalováno vyhřívané, ventilované, pneumaticky odpružené, seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem a integrovanou seřiditelnou bederní opěrkou a s opěrkou hlavy, dvěma sklopnými loketními opěrkami, s nastavitelnou bederní opěrkou a vůči poloze sedadla samostatně nastavitelným posuvem sedáku. Nosnost min. 150 kg. |  |
| Odpověď | NE |

2.5. Interiér – salon cestujících

| 2.5.1. | Podlahová krytina |
| --- | --- |
| Podlahová krytina v protiskluzovém provedení, hladká, možnost mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou v provedení standardu PMDP, a.s. Žlutá podlahová krytina v prostoru prahů dveří a v prostoru vedle kabiny řidiče, ve kterém by stojící cestující bránili výhledu řidiče. Barevné provedení interiéru ve standardu PMDP, a.s. - podléhá schválení zadavatele. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.2. | Sedadla cestujících |
| --- | --- |
| Sedadla pro cestující jsou v provedení standardu PMDP, a.s. - provedení podléhá schválení zadavatele, včetně barvy rámu a zad sedadla, a také vzoru textilního potahu - textilní sedák a opěradlo odolné proti poškození cestujícími, rám tmavé barvy. Snadno vyměnitelné. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.3. | Plošiny |
| --- | --- |
| Plošiny pro 1 invalidní vozík a 2 kočárky. Místo na vozík proti druhým dveřím s minimální délkou 2000mm. Plošina pro invalidní vozík musí být umístěna vždy přibližně v ose proti dveřím tak, aby umožnila snadný a přímý vjezd invalidního vozíku. Zádržný systém invalidního vozíku nesmí vyžadovat manipulaci řidičem a jeho materiál je broušený nerez. Boční zádržný systém invalidního vozíku neomezuje prostor ve směru do uličky (horizontálně sklopný), pokud není místo obsazeno. Plošina pro přepravu dvou kočárků. Jedna plošina před druhými dveřmi vpravo ve směru jízdy s přímým přístupem od předsuvných dveří. Druhá plošina v druhém článku vozu s přímým přístupem od dveří. Umístění a provedení plošin a zádržného systému podléhá schválení zadavatelem. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.4. | Zasklení salonu |
| --- | --- |
| Boční a zadní skla v determálním provedení (bez použití zatmavovací folie na povrchu skla). Odstín skla podléhá schválení zadavatelem, zejména s ohledem na čitelnost elektronických informačních panelů. Větrací boční okna posuvná rovnoměrně rozdělená po salonu o min. ploše volného otvoru 1200 cm2/okno a v min. počtu 10 ks, uzamykatelná na čtyřhran. Okna vybavena antivandal folií. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.5. | Zádržný systém |
| --- | --- |
| Držadla pro cestující nižšího vzrůstu na vodorovných zadržovacích tyčích u stropu min. 2 ks na 1 m délky tyče v místech, kde není dostatek zadržovacích tyčí nebo sedadel pro cestující s držadly na opěrkách (rozmístění podléhá schválení zadavatele). Dostatek volného místa na zadržovacích tyčích u dveří (s ohledem na umístění ovládacích prvků a CVP). V prostorech pro umístění kočárku a invalidního vozíku jsou instalovány na straně oken po celé délce prostoru polstrované bederní opěrky s potahem shodným s potahem sedaček. Rozmístění podléhá schválení zadavatelem. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.6. | Kladívka pro nouzové rozbití oken |
| --- | --- |
| Kladívka pro nouzové rozbití oken jsou zajištěna proti odcizení. Umístění zabraňující nechtěnému uvolnění z držáku cestujícím, např. při opření. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.7. | Rámečky pro informování cestujících |
| --- | --- |
| Namontované snadno speciálním klíčem otevíratelné rámečky na informace pro cestující formátu A3 naležato nebo většího nad bočními okny v celé délce vozu. Nesmí bránit snadné demontáži odnímatelných panelů. Rámečky musí být instalovány v úhlu zajišťujícím optimální čitelnost pro cestující ve středové uličce. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.8. | Šířka uličky |
| --- | --- |
| Šířka uličky mezi 1. a 2. dveřmi pro cestující (ve směru od řidiče) min. 630 mm, a to od úrovně 20 cm nad podlahou až do výšky 1 metru. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.9. | Místo pro nevidomé a slabozraké cestující s vodícím psem |
| --- | --- |
| Vyhrazené místo pro nevidomé nebo slabozraké cestující s vodicím psem s umístěním sedačky na max. 1. stupni, s dostatečným prostorem pro umístění vodícího psa za kabinou řidiče. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.10. | Vnitřní osvětlení vozu |
| --- | --- |
| Vnitřní osvětlení (dvouúrovňová intenzita) vozu v LED provedení s možností samostatně vypínatelné první řady světel na levé i pravé straně bezprostředně za kabinou řidiče. Intenzita bude konzultována se Zadavatelem. Dále ambientní osvětlení prostoru pro cestující aktivní v případě vypnutého vnitřního osvětlení a pouze při zapnutých tlumených světlech (ať už řidičem nebo automaticky). Intenzita a barva ambientního osvětlení bude konzultována se Zadavatelem. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.5.11. | Topení, klimatizace a ventilace salonu |
| --- | --- |
| Vozidlo vybavit plnohodnotnou automatickou klimatizací celého salonu pro cestující ovládanou z kabiny řidiče, nezávisle na ovládání klimatizace kabiny řidiče. Vozidlo je klimatizováno pouze, pokud je teplota uvnitř salonu vyšší než 20 stupňů Celsia. Tuto hodnotu lze měnit v kroku po celých stupních v rozsahu 20 – 26 stupňů Celsia v servisním módu servisní organizací. Ve voze je instalována automatická ventilace k dostatečné obměně vzduchu s možností zvýšeného odtahu ovládaným řidičem. Nastavení parametrů chladicího výkonu musí být možné v rámci servisního zázemí zadavatele. Klimatizace a ventilace musí být dostatečně účinná pro klimatické podmínky na území Plzně a běžné obsazení vozidla, tj. plně obsazených sedadel a 2 os/m2. Je instalována regulace ve dvou stupních: První stupeň - automatická regulace vytápění salonu cestujících. Vozidlo je vytápěno pouze při vnějších teplotách nižších než 15 stupňů Celsia. Požadovaná teplotní (ekvitermní) křivka vnitřní teploty v závislosti na vnější teplotě je nastavitelná uživatelsky v servisním módu. Druhý stupeň – zapnuto bez ohledu na venkovní teplotu. |  |
| Odpověď | NE |

3.  Dokumentace

| 3.1. | Návod k obsluze |
| --- | --- |
| Návod k obsluze musí obsahovat minimálně úplný popis všech funkcí ovládacích, kontrolních a signalizačních prvků autobusu a způsobu jejich ovládání. Návod může obsahovat i popis funkcí ovládacích prvků, kterými autobus není vybaven. Návod k obsluze musí být dodán ke každému autobusu při přejímce a 2 výtisky navíc ke každé dodávce autobusů v papírové formě a v elektronické formě. |  |
| Odpověď | NE |

| 3.2. | Návod na údržbu |
| --- | --- |
| Návod na údržbu musí obsahovat minimálně úplný popis všech funkcí ovládacích, kontrolních a signalizačních prvků autobusu a soupis výrobcem předepsaných úkonů při údržbě autobusů. Návod nesmí obsahovat popis funkcí ovládacích prvků, kterými autobus není vybaven. Pokud návod neobsahuje dostatečné informace pro provedení úkonů předepsaných při údržbě, musí obsahovat odkazy na další technickou dokumentaci (dílenské příručky, diagnostické postupy apod.). Návod na údržbu musí být dodán k první dodávce autobusů při přejímce 2x v papírové formě a v elektronické formě a následně při každé změně. |  |
| Odpověď | NE |

| 3.3. | Technická dokumentace |
| --- | --- |
| Úplná sada dílenských příruček k agregátům, schémata elektrického zapojení, vzduchové soustavy, hydrookruhů, topné soustavy včetně popisů funkce a diagnostických postupů. Typový výkres vozidla s podrobnou charakteristikou rozměrů dodávaného typu a výbavy vozidla. Typový výkres bude obsahovat minimálně následujcí parametry vozidla: - Výkres levého a pravého profilu s vyznačením celkové délky, délky včetně maximálního předsunutí zpětných zrcátek, předního a zadního převisu včetně nájezdových úhlů, rozvor náprav, výšku karoserie nad terénem, výšku hrany dveří nad terénem a šířky dveřních prostupů. - Výkres předního a zadního pohledu s vyznačením výšky karoserie a celkové výšky včetně všech prvků přesahující nad výšku karoserie. Šířku skříně vozidla a šířku vozidla včetně zpětných zrcátek. Rozchod kol vyznačen na vnitřní straně dvojmontáže. Nejnižší bod podvozku nad úrovní terénu. - Minimální poloměr otáčení na vnitřní a vnější straně karoserie. Samostatně vyznačen poloměr pro maximální předsunutí pravého zpětného zrcátka. Dále pak poloměr křužnice opisované předními koly, maximální úhel natočení předních kol a maximální úhel zalomení kloubu. - Úhel lomu kloubu vozidla v podélném směru s vyznačením minimálních vzdáleností nad terénem pro daný úhel lomu. Zadavatel preferuje technickou dokumentaci v elektronické formě. Bude-li technická dokumentace dodána v elektronické formě, stačí 2 sady papírových výtisků k první dodávce a vždy po změně při dalších dodávkách. Pokud zadavatel zjistí během garantované provozní spolehlivosti autobusů chybu v technické dokumentaci, je vybraný dodavatel povinen na žádost zadavatele chybu v přiměřené době opravit a vydat dokument nový. |  |
| Odpověď | NE |

| 3.4. | Katalog náhradních dílů |
| --- | --- |
| Katalog náhradních dílů musí být dodán v elektronické formě podporující vyhledávání minimálně podle názvu dílu, čísla dílu a agregátu – skupiny. - Katalog nesmí obsahovat varianty ND, které se na vozidlech v dodávce nevyskytují. - Za elektronickou formu katalogu ND se nepovažuje scanovaný papírový katalog. - Zadavatel preferuje katalog umožňující síťovou instalaci. Katalog instalovaný na lokální síti musí umožnit současnou práci nejméně 2 uživatelů, celkový počet uživatelů nesmí být omezen. Katalog dodaný v síťové verzi nesmí vyžadovat instalaci žádného hardwarového zařízení. - SW katalogu musí být kompatibilní s operačním systémem WINDOWS 10 a vyšším dle standardu PMDP, a.s. a musí být schopen provozu v českém národním prostředí. - SW katalogu musí mít možnost exportu vybraných dílů v elektronické podobě přenositelné do jiných SW. - Pokud katalog ND neumožňuje síťovou instalaci, musí být dodány 3 katalogy pro lokální instalaci. Dodávka katalogů je součástí dodávky autobusů a její ceny, a to včetně aktualizace po dobu garantované provozní spolehlivosti autobusů. |  |
| Odpověď | NE |

4.  Dodávky náhradních dílů

| 4.1. | Garance dodacích lhůt vybraných ND pro havárie a MU |
| --- | --- |
| Unikátní náhradní díly řádně objednané objednávkou ke zprovoznění autobusů musí být dodány v termínu dle smlouvy o dodávkách vozidel, tj. nejdéle do 5 pracovních dnů) ode dne odeslání objednávky e-mailem dodavateli. Pokud vybraný dodavatel nedodá náhradní díl v této stanovené lhůtě, může zadavatel tento díl nakoupit od třetí osoby a není nadále povinen převzít jej od vybraného dodavatele a zaplatit. Tím není dotčeno právo zadavatele účtovat vybranému dodavateli sankce v souladu se smluvními podmínkami, a to až do dne splnění dodávky nebo do dne, kdy zadavatel nakoupil díl od třetí osoby (podle toho, co nastane dříve). |  |
| Odpověď | NE |

| 4.2. | Ceny vybraných náhradních dílů – délka období pro garanci cen |
| --- | --- |
| Garance cen vybraných náhradních dílů uvedená v ceníku náhradních dílů (bod č. 4.3. přílohy č. 1A Zadávací dokumentace), je platná po dobu šesti let od dodání první dodávky autobusů. Po uplynutí sjednané doby garance cen vybraných náhradních dílů je Prodávající oprávněn cenu náhradních dílů zvýšit o inflaci vyhlašovanou pro danou komoditu výrobků Českým statistickým úřadem pro jednotlivá roční období a za takové ceny je povinen náhradní díly nadále dodávat po dobu min. do 31. 12. 2042. |  |
| Odpověď | NE |

| 4.3. | Vybrané náhradní díly - garantované ceny |
| --- | --- |
| Dodavatel uvede garantované jednotkové ceny vybraných náhradních dílů (bez DPH) pro opravy vozidel po haváriích a mimořádných událostech do tabulky pod stejnojmenným bodem v příloze č. 1A zadávací dokumentace – viz bod 4.3. Pokud se vybrané náhradní díly skládají ze dvou nebo více samostatných dílů, bude cena uvedena jako součet cen jednotlivých dílů. Dodavatel k nabídce doplní přílohu, ve které specifikuje vybrané ND výše uvedené s ohledem na jejich dělení, popřípadě sdružení. |  |
| Odpověď | NE |

| 4.4. | Unikátní náhradní díly - definice |
| --- | --- |
| Za unikátní náhradní díl považuje Zadavatel takový náhradní díl, který je ohrožen destrukcí při běžných haváriích a mimořádných událostech. Jedná se především o součásti vnějších částí karoserie - přední a zadní čelo, nárazníky, kryty a boční obložení, okna, dveře, světla a dále dílčí konstrukce, na nichž jsou tyto díly upevněné. Částečně jsou tyto díly specifikovány v příloze č. 1A zadávací dokumentace, čili platí, že veškeré vybrané náhradní díly, u nichž dodavatel garantuje kupní cenu, jsou zároveň unikátní náhradní díly. Do definice unikátního náhradního dílu však může spadat a spadá i náhradní díl neuvedený v bodě 4.3. přílohy č. 1A zadávací dokumentace. U těchto nevymezených náhradních dílů bude dodavatel garantovat pouze dodací lhůtu a cena bude stanovena na základě platného ceníku dodavatele náhradního dílu, nebude-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. Dodavatel potvrzuje, že definici rozumí. |  |
| Odpověď | NE |

5.  Záruky

|  | Obecná ustanovení |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel požaduje od dodavatelů poskytnutí uceleného systému záruk, které zadavateli zaručí nad rámec zákonných povinností dodavatele přiměřenou míru provozní spolehlivosti dodaných autobusů po dobu jejich garantované provozní spolehlivosti, dosažení předpokládané provozní spolehlivosti důležitých agregátů, jakož i dosažení dodavatelem garantované provozní spolehlivosti vozidel, to vše při rozumných a předvídatelných provozních nákladech. Dodavatel bude zbaven jakýchkoliv závazků plynoucích z poskytnutých záruk, pokud závada nebo jakákoliv další škoda, která by jinak byla zahrnuta v některé ze záruk, vznikla z důvodů, které nelze rozumně započítat k tíži dodavatele, tedy zejména: - úmyslným nebo neúmyslným poškozením vozidla třetí stranou, - dopravní nehodou, pokud tato nevznikla v souvislosti s vadou podléhající některé ze záruk, - vandalismem, - chybným jednáním personálu zadavatele, - úpravami provedenými zadavatelem bez souhlasu dodavatele, - poškozením pneumatik, - vyšší mocí, - použitím autobusů v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než bylo určeno v podmínkách zadání. Ze záruk jsou dále vyloučeny součásti podléhající běžnému opotřebení, pokud jejich provozní spolehlivost neklesne pod obvyklé hodnoty (to se týká zejména brzdových obložení, žárovek, pneumatik apod., za obvyklou provozní spolehlivost brzdového obložení se považuje 50 000 km, brzdových bubnů nebo kotoučů 100 000 km). Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých záruk, uplatněné zadavatelem vůči dodavateli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud dodavatel neprokáže jejich neoprávněnost. Zadavatel se zavazuje poskytovat dodavateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení oprávněnosti nároků uplatněných zadavatelem. |  |  |

| 5.1. | Záruka za jakost |
| --- | --- |
| Dodavatel poskytne zadavateli záruku na vady vozidla v délce 3 roky. Kromě toho dodavatel poskytne zadavateli záruku na výrobní vady (tj. vady vzniklé během používání vozidla v důsledku nedodržení konstrukční nebo technologické dokumentace během výroby vozidla), a to po dobu garantované provozní spolehlivosti vozidla. V případě sporu zda se jedná o výrobní vadu, platí názor zadavatele, že se jedná o výrobní vadu, pokud dodavatel neprokáže opak. Pokud výrobce některého použitého agregátu poskytuje záruční dobu delší, než je uvedeno v tomto odstavci, je dodavatel povinen přenést tuto delší záruku na zadavatele. |  |
| Odpověď | NE |

| 5.2. | Záruka na hromadné vady |
| --- | --- |
| Hromadná vada je vada, která se vyskytne v době záruky alespoň na 3 vozech dodané v rámci veřejné zakázky, kdy jsou tyto závady kryty zárukou. V případě, že zadavatel uplatní vůči dodavateli reklamaci hromadné vady a prokáže výše uvedenou četnost, je dodavatel povinen v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů ode dne reklamace, navrhnout technické řešení, které zabrání výskytu dalších vad stejného druhu, a po odsouhlasení zadavatelem provede na vlastní náklady neprodleně na všech dodaných vozech navrženou úpravu. V případě, že dodavatel doloží, že reklamovaná hromadná vada se může vyskytnout pouze u určitých rozpoznatelných součástí, může být nápravné opatření omezeno pouze na vozy, které vadnou součást obsahují. |  |
| Odpověď | NE |

| 5.3. | Záruka doby provozní spolehlivosti |
| --- | --- |
| Dodavatel poskytne zadavateli záruku na dosažení garantované doby provozní spolehlivosti vozidla po dobu 14 let. Garantované provozní spolehlivosti vozidla není dosaženo, pokud z důvodu koroze anebo únavového porušení základních nosných částí karoserie včetně zavěšení náprav a agregátů vozidlo nemůže být provozováno v souladu s platnými předpisy upravujícími technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Doba provozní spolehlivosti vozidla může být také omezena celkovým počtem ujetých kilometrů (maximálně 600 tis. km provozu vozidla). Dodavatel bude zbaven závazků plynoucích ze záruk provozní spolehlivosti vozidla, pokud prokáže, že garantované doby provozní spolehlivosti nebylo dosaženo zaviněním zadavatele. Jako důvod nedosažení garantované doby provozní spolehlivosti nemůže dodavatel uvést přetěžování vozidla (viz technické podmínky). |  |
| Odpověď | NE |

| 5.4. | Záruka provozní spolehlivosti |
| --- | --- |
| Dodavatel se zaváže vytvořit zadavateli takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje vozidel z důvodu technických závad. Dodavatel se zaváže uzavřít před zahájením dodávek vozidel se smluvní servisní organizací zadavatele servisní smlouvu, kterou zadavateli umožní provádět jakékoliv přípustné opravy na dodaných vozidlech vlastními prostředky, a dále se dodavatel zaváže všemi dostupnými prostředky podporovat snahu smluvní servisní organizace zadavatele uzavřít servisní smlouvy s dodavateli jednotlivých agregátů a získat od nich autorizaci k opravám v rozsahu, který vyplyne z provozních potřeb zadavatele. Dále se dodavatel zaváže po dobu garantované provozní spolehlivosti vozidel: - dodávat vybrané náhradní díly řádně objednané na konkrétní vůz ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku doručení objednávky (e-mailem), - na vyžádání zadavatele poskytovat bezúplatně technickou pomoc v maximálním rozsahu 100 hodin na celou dodávku (úplnou technickou dokumentaci k opravám, závazný pokyn k způsobu opravy konkrétní poruchy nebo havárie, instruktáž na místě, pomoc při specifikaci náhradních dílů potřebných pro opravu, vše v českém jazyce) a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od vyžádání, - na vyžádání pomoc šéfmontéra u zadavatele do 5 pracovních dnů, - na vyžádání zadavatele vyškolit technický personál zadavatele na náklady dodavatele, - na vyžádání zadavatele provádět školení technického personálu smluvní servisní organizace zadavatele v požadovaném rozsahu v českém jazyce do 90 dnů do vyžádání. Pokud dodavatel nesplní některou ze svých povinností uvedených v tomto odstavci v uvedené lhůtě a zadavatel nebude moci z tohoto důvodu provozovat vozidlo bez ohrožení bezpečnosti provozu a bez rizika vzniku dalších škod, uhradí dodavatel zadavateli za každý započatý den takto vzniklého prostoje smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny vozidla. Této smluvní pokuty bude dodavatel zproštěn, pokud po dobu prostoje vzniklého jeho zaviněním zapůjčí zadavateli bezplatně do užívání náhradní vozidlo podobných vlastností. Náhradní vozidlo musí být vybaveno tak, aby jej zadavatel mohl bez omezení používat pro provoz na svých linkách. |  |
| Odpověď | NE |

| 5.5. | Záruka provozní spolehlivosti (Disponibilita) |
| --- | --- |
| Dodavatel se zaváže vytvořit zadavateli takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje vozidel z důvodu technických závad. Závazek provozní spolehlivosti (disponibility) je min. 93 % po garantovanou dobu provozní spolehlivosti vozidla. Vyhodnocení provozní spolehlivosti je prováděno kumulativně za všechny autobusy dodané na základě smlouvy o dodávkách vozidel za celý kalendářní rok. Smluvní sankce ve výši 0,05 % z pořizovací ceny vozu za každý den, kdy nebyla deklarovaná disponibilita splněna, bude fakturována dodavateli do 31. 1. následujícího roku. Definice provozní spolehlivosti (disponibility) je uvedena ve smlouvě o dodávkách vozidel. |  |
| Odpověď | NE |

6.  Spotřeba nafty

| 6.1. |  | Garance spotřeby nafty |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede garantovanou spotřebu nafty pro nabízený autobus s motorem splňujícím normu EURO dle platné legislativy v době dodání vozu na ujetí 100 kilometrů dle metodiky UITP-SORT ve znění r. 2014, cyklus 2 (tzv. "Urban Cycle") Tuto garantovanou spotřebu nafty uvede v příloze č. 1A zadávací dokumentace. |  |  |
| Odpověď | NE |  |

7.  Detailní technická specifikace

| 7.1. | Detailní technická specifikace |
| --- | --- |
| Vybraný uchazeč se zaváže účinně spolupracovat se zadavatelem při vypracování detailní konečné specifikace nabídnutého autobusu, zejména krátkodobým zapůjčením autobusu stejného či obdobného provedení ke zkouškám, poskytnutím požadované technické dokumentace, poskytnutím vyžádané technické spolupráce, zprostředkováním návštěvy u provozovatelů nabízených autobusů apod., a akceptovat požadavky zadavatele na konečné provedení autobusů, pokud jsou technicky splnitelné a nezvyšují podstatně cenu autobusu. V případě dodávek rozdělených do více let se zpracovává detailní technická specifikace pro každý rok samostatně. |  |
| Odpověď | NE |

8.  Provozní náplně

| 8.1. | Provozní náplně |
| --- | --- |
| Autobusy musí být předány se všemi provozními náplněmi včetně plné nádrže paliva. |  |
| Odpověď | NE |