Technická specifikace pro veřejnou zakázku na dodávku
18 metrových nízkopodlažních městských autobusů vybavených systémem pro informování cestujících a klimatizací salonu cestujících

Nabídnuté autobusy musí splňovat všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále musí splňovat podmínky pro městskou hromadnou dopravu osob platné na území České republiky ke dni dodávky včetně platných podmínek normativních.

1. Způsob zpracování odpovědi na zadávací podmínky

Uchazeč je povinen použít pro odpověď formulář zadávacích podmínek technické specifikace a odpovědět na všechny body zadávacích podmínek v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Dodavatel má možnost kromě povinného uvedení odpovědi (ano-ne) uvést i komentář. Pokud je ve formuláři k některé podmínce požadována konkrétní informace (vedle odpovědi ano/ne), je uchazeč povinen tuto informaci uvést, přičemž nebude-li požadovaná informace uvedena, bude příslušná podmínka posouzena komisí jako nesplněná. Konkrétní informace (nad rámec odpovědi ano/ne) slouží zadavateli pro přesnou identifikaci požadovaného parametru vozidla a vyjma odst. 4.2 a kapitoly 6 této Přílohy č. 1 zadávací dokumentace nebudou uchazečem doplněné konkrétní informace a údaje předmětem hodnocení nabídek dle kapitoly 7 zadávací dokumentace.

Zadavatel uveřejnil tuto Přílohu č. 1 zadávací dokumentace na profilu zadavatele https://zakazky.pmdp.cz/ též ve formátu MS Word. Uchazeč vypracuje odpověď na zadávací podmínky s použitím tohoto dokumentu. Součástí nabídky bude odpověď na zadávací podmínky v elektronické formě (Flash disk USB).

Součástí nabídky musí být vedle této vyplněné přílohy též podrobný technický popis nabízeného autobusu.

Všechny Požadavky v zadávacích podmínkách jsou povinné. Níže uvedené technické požadavky jsou minimálními technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Uvede-li uchazeč v rámci formuláře odpověď NE, nebude jím nabízený předmět plnění splňovat minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a uchazeč bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen, přičemž toto neplatí pro bod 2.3.16.

Pro výpočet LCC je předepsána následující forma kalkulace - výpočet LCC na dobu garantované provozní spolehlivosti vozidla 12 let s průměrným ročním proběhem ve výši 50tis. km – výpočet ceny za práci bude za každý rok stanoven jako násobek počtu jednotlivých stupňů pravidelných údržeb odpovídajících kilometrickému proběhu, dále počtu hodin pro vykonání příslušného stupně údržby a dále hodinové sazby ve výši 650 Kč (ve výši částky uvedené v čestném prohlášení smluvní servisní organizace PMDP .a.s.) pro první rok kalkulace, která bude vždy pro následující rok násobena koeficientem inflace ve výši 1,03; výpočet ceny za materiál bude stanoven pro každý rok cenou dílčího materiálu v prvním roce násobenou mocninou koeficientu inflace 1,03 (mocnitel pro daný rok bude ve výši odpovídající roku garantované provozní spolehlivosti mínus jedna). Úplná položková kalkulace po jednotlivých stupních pravidelné údržby v každém roce doby deklarované provozní spolehlivosti bude doložena uchazečem v příloze nabídky v tištěné formě a
na flashdisku v excelovském souboru.

2. Technické podmínky

2.1. Obecné technické podmínky

2.1.1. Garantovaná provozní spolehlivost vozidla

| Garantovaná provozní spolehlivost autobusu je 12 let v městském provozu při průměrném kilometrickém proběhu 50 tis. km . |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.2. LCC (náklady na údržbu po dobu garantované provozní spolehlivosti)

| Náklady na údržbu po dobu garantované provozní spolehlivosti v délce 12 let v městském provozu při průměrném kilometrickém proběhu 50 000 nepřesáhnou 18% kupní ceny bez DPH. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Odpověď: | LCC: Kč LCC/PC= % |

2.1.3. Shodnost autobusů v dodávce

| Autobusy dodané na základě výsledků této veřejné zakázky musí být identické (včetně všech součástí), pokud zadavatel neurčí výslovně něco jiného. Pokud jsou dodávky rozděleny do více let, může vybraný uchazeč pro dodávky realizované v druhém a dalším roce navrhnout zadavateli změny proti provedení dodanému v prvním roce. Změny mohou být realizovány pouze s písemným souhlasem zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.4. Blokování rozjezdu s otevřenými dveřmi

| Blokování rozjezdu autobusu před dovřením všech dveří (a při vyklopené plošině pro nástup osob s omezenou schopností pohybu). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.5. Bezpečnostní prvky

| Všechny bezpečnostní prvky montované do autobusu musí být konstruovány tak, aby v případě vlastní poruchy zřetelně signalizovaly řidiči nebezpečný stav, případně znemožnily pohyb autobusu s poruchou. Zvláštní pozornost musí být věnována bezpečnostním systémům dveří, plošiny pro invalidy a blokování rozjezdu autobusu při otevřených dveřích, resp. při vysunuté plošině pro invalidy. V případě vzniku poruchy znemožňující pohyb vozidla je vozidlo vybaveno servisním tlačítkem pro havarijní dojezd a jeho použití musí být automaticky zaznamenáno v záznamové jednotce. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.6. Zajištění autobusů proti neoprávněnému použití

| Zajištění autobusů proti neoprávněnému použití dle předpisů platných v ČR. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř bez klíče s ochranou proti neoprávněné manipulaci se zámkem ze strany cestujících. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.7. Vnitřní a vnější značení vozidel MHD

| Vnitřní a vnější značení autobusů je provedeno v souladu s manuálem značení vozidel MHD PMDP, a.s. – příloha č. 9 zadávací dokumentace. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.8. Značení ovládacích prvků cestujícími

| Ovládací prvky cestujícími jsou označeny piktogramy popřípadě dvojjazyčnými popisy v ČJ a AJ, s reliéfem piktogramů vystupujícím vně. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.9. Kamerový systém vnitřního prostoru se záznamem

| Je instalován kamerový systém s vysokým rozlišením se záznamovým zařízením umístěným v samostatné uzamykatelné schránce tak, že pro vyčtení dat záznamu nebo vyjmutí datového úložiště je nutné odemknout tuto schránku (tj. samostatnou uzamykatelnou schránkou je chráněn přístup k datovému úložišti, řídící jednotce i jejich komunikačním portům). Samostatná uzamykatelná schránka obsahuje jen zařízení kamerového systému a je opatřena zámkem odemykatelným pouze prostřednictvím klíče určeného výhradně pro přístup ke kamerovému systému (jeden univerzální klíč pro všechny dodávané vozy). Připojení kamer k záznamovému zařízení je pomocí konektoru M12. Jsou instalované kamery snímající nástupní prostor všech jednotlivých dveří pod úhlem kromě prvních, dále překryvně snímající vnitřní prostor vozu tak, aby snímala prostor mezi předními dveřmi a kabinou řidiče bez pozice řidiče, a zároveň vnitřek vozu směrem k jeho zádi před kloubem a dále ve stejném smyslu snímající úhlopříčně část vozu za kloubem). Umístění a úhel záběru jednotlivých kamer podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.10. Přední kamera synchronizovaná s tachografem vozidla

| Kamerový systém s rozlišením Full HD (1920x1080, horizontální úhel záběru min. 110 st, vertikální úhel záběru min. 80 st., certifikace dle EN 50 155 ) na sledování prostoru před vozidlem (umístěná tak, že zorné pole kamery pokrývá plně funkční plocha stěrače čelního okna) zapojený do systému elektronického záznamového zařízení (tachografu); záznam kamerového systému časově synchronizovaný se záznamem jízdy v tachografu. Záznam formou smyčky délky minimálně 7 hodin. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.1.11. Kamery snímající dveřní prostor a couvací kamera bez záznamu

| Jsou instalované kamery snímající shora nástupní prostor všech jednotlivých dveří kromě prvních a dále kamera sledující prostor za vozidlem. On-line zobrazení kamer nástupního prostoru je na samostatném terminálu v kabině řidiče. Jeho umístění podléhá schválení zadavatele. Při couvání se automaticky přepne zobrazení na terminálu řidiče na couvací kameru. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2. Karoserie

2.2.1. Rozměry karoserie

| - Délka karoserie od 17,8 m do 18,75 m (požadavek je dán rozsahem technologie údržby vozidel na straně Zadavatele) - Šířka karoserie bez zpětných zrcátek 2,5 až 2,55 m |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Délka karoserie: |  |
| Šířka karoserie: |  |
| Výška vozidla: |  |

2.2.2. Bezbariérový prostup celým vozem

| Bezbariérový prostup celým vozem, výška nástupní hrany u všech dveří je max. 340 mm nad vozovkou. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.3. Obsaditelnost

| Obsaditelnost dle platné legislativy EHK 107 - min. 140 osob celkem při obsazení jedním kočárkem - min. 40 sedících cestujících, z toho v nízkopodlažní (bezbariérové) části vozidla 10 sedaček v provedení kombinací pevných a sklopných sedaček. V případě obsazení sklopných sedaček cestujícími musí být umožněno, aby byly v nízkopodlažní (bezbariérové) části vozidla zároveň umístěny současně 2 kočárky a 1 vozík pro invalidní osoby (s ohledem na rozměry musí být počítáno též s vozíkem pro invalidní osoby v elektrickém provedení). Lze uvažovat max. 8 stojících osob na 1m2 plochy vyhrazené pro stojící cestující. Do této plochy nelze započítat plochu schodů a plochu, kde by stojící cestující bránili výhledu řidiče na pravou stranu. Autobus musí být konstruován tak, aby při běžném způsobu používání (tj. při obsazení všech míst k sedění a celé plochy pro stojící cestující s výjimkou plochy, kde by stojící cestující nepřípustně omezovali výhled z místa řidiče) nemohlo dojít k přetížení kterékoliv nápravy nebo k překročení celkové hmotnosti autobusu. Počet sedadel a jejich rozmístění podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Obsaditelnost celkem: |  |
| Počet sedadel min. – max.: |  |

2.2.4. Počet a rozměry dveří

| - min. 4 dvoukřídlé dveře rovnoměrně rozdělené na pravé straně Autobusu, min. 4 dveře o šířce min. 1.200 mm - uchazeč uvede nejmenší šířku mezi otevřenými křídly rozměrově převažujících dveří (neuvažují se madla) - Odmrazování skel v předních dveřích ofukováním teplým vzduchem (případně el. vyhřívané). - prostor všech dveří bez turniketu popřípadě středových svislých přídržných tyčí |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE Nejmenší šířka: mm |

2.2.5. Bezpečnost dveří

| Dveře s jištěním proti sevření cestujícího s funkcí automatického otevření při kontaktu s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| - Zvuková signalizace před zavřením dveří ovládaná ručně řidičem a automaticky pokračující během zavírání dveří. Funkce: stisknutí tlačítka zavírání dveří se spouští zvuková a světelná výstražná signalizace, po uvolnění tlačítka se dveře za pokračující zvukové a světelné signalizace zavřou. Signalizace se vypíná automaticky při dovření dveří. |  |
| Odpověď: | ANO NE |
| - Proces zavírání dveří musí být možný kdykoliv zastavit povelem k otevření dveří. |  |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.6. Ovládání dveří

| Všechny ovládací prvky dveří musí být umístěny na jednom místě v kabině řidiče tak, aby mohly být ovládány pravou rukou řidiče, a musí být dostupné beze změny polohy těla řidiče. Ovládání dveří: dva nezávislé ovladače – jeden pro obě křídla předních dveří a druhý pro ostatní dveře. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Nouzové otevírání dveří zvenku (s výjimkou prvních dveří) i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci ochranným krytem. |  |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.7. Lak karoserie

| Životnost laku nejméně 6 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči. Barevné provedení červená a bílá, design podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Druh vrchního laku: |  |

2.2.8. Brzdová a směrová světla

| Zdvojená brzdová a směrová zadní světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě vozu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.9. Držáky praporků

| Držáky praporků v přední části vozu. Umístění a provedení podléhá schválení zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.10. Osvětlení nástupního prostoru včetně nástupiště

| Výkonné LED osvětlení nástupního prostoru v době od otevření dveří do rozjezdu vozu |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.11. Zpětná zrcátka

| Levé i pravé zpětné zrcátko elektricky ovládané, vyhřívané a dělené s širokým úhlem záběru. Na pravou stranu montovat zrcátko sledující prostor pravého předního rohu vozidla. Pravé vnější zpětné zrcátko umístěné tak, aby bylo vidět na zadní dveře při otevřených předních dveřích. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.12. Provedení osvětlení vozidla

| Osvětlení vozidla obrysová, brzdová, směrová, denní, zpětná a zadní mlhová světla v provedení LED s kombinací s klasickými žárovkami. Přední mlhová světla jsou přípustná halogenová. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.13 Světla denního svícení

| Vozidlo je vybaveno přídavnými světlomety denního svícení s možností automatického rozsvícení denních světel při nastartování motoru. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.2.14. Protikorozní ochrana

| Celý podvozek a skelet karoserie musí být v provedení zajišťujícím předpoklady pro dosažení deklarované doby garantované provozní spolehlivosti autobusu (kataforéza, nekorodující materiály apod.) |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Způsob zajištění protikorozní ochrany: |  |

2.3. Podvozek a agregáty

2.3.1. Údržba a opravy

| Všechny agregáty musí být uspořádány tak, aby umožnily bezproblémový přístup ke všem místům, na kterých se provádí plánovaná údržba nebo běžné opravy. Diagnostické přípojky na dobře přístupných (bez demontáže jakékoliv součásti) a dostatečně chráněných místech. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

2.3.2. Čištění chladičů a výměníků topení

| V návodu k obsluze musí být uveden způsob účinného čištění chladičů a výměníků topení. Uchazeč přiloží tuto část návodu k nabídce. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.3. Chladicí kapalina

| Chladicí kapalina musí být v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.4. Specifikace chladicí kapaliny autobusu

| Chladicí kapalina musí být popsána obecně užívanou technickou specifikací, nikoliv pouze označením výrobce a typu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.5. Pneumatiky

| Pneu v provedení M+S, bezdušové se zesílenými boky pro městský provoz. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.6. Rezervní kolo

| Každý dodaný autobus musí být vybaven rezervním kolem od každého rozměru. Rezervní kolo může být dodáno v příbalu. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.7. Mazání podvozku

| Všechny díly podvozku musí být mazány jediným plastickým mazivem na lithné bázi. Centrální mazání podvozku. Přípustný je bezúdržbový systém se stálou náplní. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

2.3.8. Mytí agregátů

| Možnost mytí všech agregátů a podvozku s výjimkou elektropříslušenství vysokotlakými mycími stroji studenou i teplou vodou. V návodu k obsluze musí být uveden seznam chemických přípravků doporučených výrobcem autobusu k odstraňování mastných nečistot z agregátů umístěných v motorovém prostoru. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.9. Akumulátory

| Bezúdržbové akumulátory o dostatečné kapacitě. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.10. Vzduchová soustava

| Účinný vysoušeč vzduchu s odlučovačem oleje. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.11. Staniční brzda

| Staniční brzda ovládaná ručně nebo automaticky otevřením dveří |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

2.3.12. Palivová nádrž

| Uzamykatelná palivová nádrž o objemu min. 300 l na naftu a nádrž na AdBlue o objemu min. 8% z objemu palivové nádrže. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.13. Uzávěr palivové nádrže

| Snadno ovladatelný uzávěr palivové nádrže (způsob uzavírání jiný než šroubováním). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

2.3.14. Provozní kapaliny

| Všechny provozní náplně (paliva, maziva, chladicí kapaliny) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením a musí být po celou nabízenou dodávku stejné pro jednotlivé agregáty (bezpečnostní listy přílohou nabídky uchazeče). Nádoby na všechny provozní kapaliny musí být řádně označeny jak typem provozní kapaliny, tak určením provozní kapaliny a musí být snadno přístupné kontrole a doplnění. Musí mít vyznačené a dobře čitelné hodnoty minimálních a maximálních stavů. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

2.3.15. Elektroinstalace

| Do rozvodné skříně elektroinstalace umístit plán rozmístění pojistek, jističů a relé. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Montovat LED osvětlení schrání s automatickým zhasínáním při zavřeném víku schrání. Osvětlení musí být dostatečné pro kontrolu hladiny provozních kapalin. |  |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.16. Palivo

| Uveďte, zda musí palivo splňovat nějaké další požadavky nad rámec EN 590 ve znění platném v době dodávky. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Uveďte požadavky nad rámec EN 590: |  |

2.3.17. Motor

| Výkon: - min 230 kW - palivo: nafta EN 590 - splňující normu EURO 6, případně vyšší, pokud bude vyžadována legislativou. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Krytí horkých částí výfukového potrubí, popř. turbodmychadla tak, aby při náhodném úniku paliva nebo oleje kdekoliv v motorovém prostoru nemohlo dojít k požáru vozu. |  |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.18. Chlazení

| Výkon chladící soustavy musí být dostatečný za všech klimatických podmínek, které se mohou vyskytnout (dostatečným výkonem se rozumí výkon umožňující jízdu bez provozních omezení). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Možnost kontroly hladiny chladicí kapaliny pohledem bez otevírání zátky expanzní nádrže (vodoznak). |  |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.19. Převodovka

| - Převodovka automatická s vestavěným retardérem - Ovládání retardéru pedálem provozní brzdy i ručně pravou rukou řidiče, klávesnice ovládání převodovky bez volitelných pásem - Automatické přepínání převodovky z režimu D do režimu N nebo obdobného při krátkodobém zastavení vozu se sešlápnutým pedálem provozní brzdy nebo s použitím staniční brzdy (vazba na staniční brzdy musí fungovat i v případě, že staniční brzda nemá ruční ovládání a je ovládána automaticky současně s ovládáním dveří). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.20. Optimalizace kinematického řetězce

| Motor, kinematický řetězec (počet rychlostních stupňů, stálý převod apod.) a software motoru a převodovky musí být optimalizován pro provozní podmínky města Plzně za účelem minimalizace spotřeby paliva. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.21. Předehřívač motoru

| Předehřívač s minimálním výkonem 30 kW provozovaný na schválený typ paliva EN 590 Možnost vytápění interiéru vozu při vypnutém motoru s použitím předehřívače. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.3.22. Zásuvka pro externí startovací zdroj

| Zásuvka pro externí startovací zdroj kompatibilní se zásuvkami používanými na autobusech zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4. Interiér

2.4.1. Kabina řidiče

| Polouzavřená kabina řidiče, skleněná přepážka pouze na dveřích kabiny řidiče a to s antireflexní úpravou. Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny. Kabina, čelní sklo a osvětlení interiéru musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů od osvětleného interiéru autobusu v čelním skle. Uzavíratelné okénko pro prodej jízdenek s miskou na peníze ve dveřích kabiny řidiče, uzamykatelný mincovník. Elektricky vyhřívané levé boční okno nebo s účinným ofukem tak, aby nedocházelo k zamlžování okna. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.2. Klimatizace kabiny řidiče

| Plnohodnotná klimatizace kabiny řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.3. Označení ovládacích prvků

| Ovládací a signalizační prvky v kabině řidiče označit kromě běžně užívaných symbolů popisem funkce v provedení odolném proti opotřebení. Na vhodné místo v kabině řidiče umístit názorné schéma pracoviště řidiče s popisem kontrolních a ovládacích prvků. Schéma musí být čitelné i za tmy při rozsvíceném osvětlení kabiny řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.4. Sedadlo řidiče

| Vyhřívané pneumaticky odpružené seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem a s opěrkou hlavy. Nosnost min. 120 kg. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.5. Vnitřní oběh vzduchu v kabině řidiče

| Vnitřní oběh vzduchu v kabině řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.7. Cyklovač stěračů předního skla

| Seřiditelný cyklovač stěračů. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.4.8. Chladnička na nápoje a autorádio

| Chladnička na nápoje do prostoru kabiny řidiče, která pojme 2 PET lahve o objemu 1,5 litru. Dodávka autorádia včetně montáže. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5. Prostor pro cestující

2.5.1. Podlahová krytina

| Podlahová krytina v protiskluzovém provedení, hladká, možnost mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou. Žlutá podlahová krytina v prostoru prahů dveří a v prostoru vedle kabiny řidiče, ve kterém by stojící cestující bránili výhledu řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.2. Sedadla pro cestující

| Sedadla pro cestující: plastová skořepina s plastovým opěradlem a hladkým textilním měnitelným sedákem odolným proti poškození cestujícími. Snadno vyměnitelné. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.3. Plošina pro kočárky a invalidní vozíky

| Plošina pro přepravu cestujícího na invalidním vozíku a jednoho kočárku v prostoru proti dveřím opatřeným manuálně ovládanou vyklápěcí plošinou s přímým přístupem a další plošina pro přepravu kočárků popřípadě jízdních kol, která je umístěna proti prostoru dveří bezprostředně za kloubem. Plošina v předním článku musí být umístěna vždy přibližně v ose proti dveřím tak, aby umožnila snadný a přímý vjezd s invalidním vozíkem, resp. kočárkem, bez nutnosti zatáčet či otáčet se v prostoru mezi dveřmi a plošinou. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.4. Zasklení

| Boční skla v determálním provedení (bez použití folie na povrchu skla). Odstín skla podléhá schválení zadavatelem, zejména s ohledem na čitelnost elektronických informačních panelů. Větrací boční okna posuvná o min. ploše volného otvoru 1200 cm2 a v min. počtu 10 ks uzamykatelná na čtyřhran. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

2.5.5. Kladívka pro nouzové rozbití oken

| Zajištění kladívek pro nouzové rozbití oken proti odcizení. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.6. Držadla pro cestující nižšího vzrůstu

| Držadla pro cestující nižšího vzrůstu na vodorovných zadržovacích tyčích u stropu min. 2 ks na 1 m délky tyče v místech, kde není dostatek zadržovacích tyčí nebo sedadel pro cestující s držadly na opěrkách (rozmístění podléhá schválení zadavatele). Dostatek volného místa na zadržovacích tyčích u dveří (s ohledem na umístění ovládacích prvků a PT). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.7. Rámečky na informace pro cestující

| Namontované snadno speciálním klíčem otevíratelné rámečky na informace pro cestující formátu A3 naležato nebo většího nad bočními okny nejméně osmkrát na levé straně vozu a nejméně dvakrát na pravé straně vozu. Nesmí bránit snadné demontáži odnímatelných panelů. Rámečky musí být instalovány v úhlu zajišťujícím optimální čitelnost pro cestující ve středové uličce. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.8. Šířka uličky

| Šířka uličky v prostoru mezi 1. a 2. dveřmi je min. 600 mm (bez sklopných područek) |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.9. Místo pro nevidomé a slabozraké cestující s vodícím psem

| Vyhrazené místo pro nevidomé nebo slabozraké cestující s vodicím psem s umístěním sedačky na max. 1. stupni a s dostatečným prostorem pro umístění vodícího psa za kabinou řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.10. Provedení ovládacích prvků ovládaných cestujícími

| Na ovládacích prvcích ovládaných cestujícími umístit piktogramy (např. SOD) v provedení s vystupujícím reliéfem . |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.11. Vnitřní osvětlení vozu

| Vnitřní osvětlení vozu v diodovém provedení s možností samostatně vypínatelné první řady světel bezprostředně u popř. za kabinou řidiče. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.5.12. Klimatizace a ventilace salonu

| Klimatizace a ventilace prostoru pro cestující. Vozidlo vybavit plnohodnotnou automatickou klimatizací celého salonu pro cestující ovládanou z kabiny řidiče, nezávisle na ovládání klimatizace kabiny řidiče. Možnost parametrického nastavení rozmezí automatické regulace teploty na výsledný rozdíl teploty v chlazeném salonu oproti vnějšímu prostředí, zadání minimální a maximální teploty v chlazeném salonu. Nastavení parametrů chladicího výkonu musí být možné v rámci servisního zázemí zadavatele. Klimatizace a ventilace musí být dostatečně účinná pro klimatické podmínky na území Plzně a běžné obsazení vozidla, tj. plně obsazených sedadel a 2 os/m2. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

2.6. Odbavovací, informační a komunikační systém

Konfigurace komunikačního, odbavovacího a informačního sytému

| Odbavovací, informační a komunikační systém odpovídá specifikaci v kapitole č.9 |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

3. Dokumentace

Nedílnou součástí dodávky autobusů je následující technická dokumentace.

3.1. Návod k obsluze a údržbě

| Návod k obsluze a údržbě musí obsahovat minimálně úplný popis všech funkcí ovládacích, kontrolních a signalizačních prvků Autobusu a způsobu jejich ovládání a soupis výrobcem předepsaných úkonů při údržbě Autobusů. Návod nesmí obsahovat popis funkcí ovládacích prvků, kterými autobus není vybaven. Pokud návod neobsahuje dostatečné informace pro provedení úkonů předepsaných při údržbě, musí obsahovat odkazy na další technickou dokumentaci (dílenské příručky, diagnostické postupy apod.) Návod k obsluze musí být dodán ke každému autobusu při přejímce a 2 výtisky navíc ke každé dodávce autobusů v papírové formě a dvakrát v elektronické formě. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

3.2. Technická dokumentace

| Úplná sada dílenských příruček k agregátům, schémata elektrického zapojení, vzduchové soustavy, hydrookruhů, topné soustavy včetně popisů funkce a diagnostických postupů. Zadavatel preferuje technickou dokumentaci v elektronické formě. Bude-li technická dokumentace dodána v elektronické formě, stačí 3 sady papírových výtisků. Pokud zadavatel zjistí během deklarované životnosti autobusů chybu v technické dokumentaci, je vybraný uchazeč povinen na žádost zadavatele chybu v přiměřené době opravit a vydat dokument v opravené verzi. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Seznam technické dokumentace, která je k dispozici (může být uveden v příloze): |  |

3.3. Katalog náhradních dílů

| Katalog náhradních dílů musí být dodán v elektronické formě podporující vyhledávání minimálně podle názvu dílu, čísla dílu a agregátu – skupiny. - Za elektronickou formu katalogu ND se nepovažuje scanovaný papírový katalog - Zadavatel preferuje katalog umožňující síťovou instalaci. Katalog instalovaný na lokální síti musí umožnit současnou práci nejméně 2 uživatelů, celkový počet uživatelů nesmí být omezen. Katalog dodaný v síťové verzi nesmí vyžadovat žádné hardwarové zařízení instalované na počítači uživatele - SW katalogu musí být ve WINDOWS 7 a vyšší dle standardu PMDP, a.s. a musí být schopen provozu v českém národním prostředí - SW katalogu musí mít možnost exportu vybraných dílů v elektronické podobě přenositelné do jiných SW - Pokud katalog ND neumožňuje síťovou instalaci, musí být dodány 3 katalogy pro lokální instalaci Dodávka katalogů je součástí dodávky autobusů a její ceny, a to včetně aktualizace po dobu deklarované životnosti autobusů. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |
| Komentář: |  |

4. Dodávky náhradních dílů

4.1. Garance dodacích lhůt vybraných ND pro havárie a MÚ

| Vybrané náhradní díly řádně objednané objednávkou ke zprovoznění autobusu musí být dodány ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od okamžiku doručení písemné objednávky faxem nebo e-mailem uchazeči. Pokud vybraný uchazeč nedodá náhradní díl v této stanovené lhůtě, může zadavatel tento díl nakoupit od třetí osoby a není nadále povinen převzít jej od vybraného uchazeče a zaplatit. Tím není dotčeno právo zadavatele účtovat vybranému uchazeči sankce v souladu se smluvními podmínkami, a to až do dne splnění dodávky nebo do dne, kdy zadavatel nakoupil díl od třetí osoby (podle toho, co nastane dříve). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

4.2. Ceny náhradních dílů

| Součástí nabídky musí být garance cen níže uvedených náhradních dílů, a to dle podmínek uvedených v článku XXI odst. 21.4. Rámcové kupní smlouvy. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |  |

| Název dílu | Cena za ks (bez DPH) | Počet dílů/ ks autobusu | Cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Přední okno |  | 4 | 0 Kč |
| Zadní okno |  | 1 | 0 Kč |
| Skla dveří předních |  | 1 | 0 Kč |
| Boční okna (sada) |  | 1 | 0 Kč |
| Pravé vnější zrcátko s držákem |  | 1 | 0 Kč |
| Levé vnější zrcátko s držákem |  | 1 | 0 Kč |
| Přední nárazník |  | 4 | 0 Kč |
| Zadní nárazník |  | 1 | 0 Kč |
| Přední světlo levé |  | 2 | 0 Kč |
| Přední světlo pravé |  | 2 | 0 Kč |
| Zadní světlo levé |  | 2 | 0 Kč |
| Zadní světlo pravé |  | 2 | 0 Kč |
| Součet |  |  | 0 Kč |

Pokud se vybrané náhradní díly skládají ze dvou nebo více samostatných dílů bude cena uvedena jako součet cen jednotlivých dílů.

Uchazeč k nabídce doplní přílohu, ve které specifikuje vybrané ND výše uvedené s ohledem na jejich dělení, popřípadě sdružení.

5. Záruky

Zadavatel požaduje od uchazečů poskytnutí uceleného systému záruk, které zadavateli zaručí nad rámec zákonných povinností uchazeče přiměřenou míru provozuschopnosti a provozní spolehlivosti dodaných autobusů po dobu jejich deklarované životnosti, dosažení předpokládané životnosti důležitých agregátů, jakož i dosažení uchazečem deklarované životnosti vozidel, to vše při rozumných a předvídatelných provozních nákladech.

Uchazeč bude zbaven jakýchkoliv závazků plynoucích z poskytnutých záruk, pokud závada nebo jakákoliv další škoda, která by jinak byla zahrnuta v některé ze záruk, vznikla z důvodů, které nelze rozumně započítat k tíži uchazeče, tedy zejména:

- úmyslným nebo neúmyslným poškozením vozidla třetí stranou,

- dopravní nehodou, pokud tato nevznikla v souvislosti s vadou podléhající některé ze záruk,

- vandalismem,

- chybným jednáním personálu zadavatele

- úpravami provedenými zadavatelem bez souhlasu uchazeče,

- poškozením pneumatik,

- vyšší mocí,

- dodatečnými změnami zákonů, podmínek na ochranu životního prostředí apod.,

- použitím autobusů v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než bylo určeno v podmínkách zadání.

Ze záruk jsou dále vyloučeny součásti podléhající běžnému opotřebení, pokud jejich životnost neklesne pod obvyklé hodnoty (to se týká zejména brzdových obložení, žárovek, pneumatik apod., za obvyklou životnost brzdového obložení se považuje 50 000 km, brzdových bubnů nebo kotoučů 100 000 km).

Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých záruk, uplatněné zadavatelem vůči uchazeči, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud uchazeč neprokáže jejich neoprávněnost. Zadavatel se zavazuje poskytovat uchazeči potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení oprávněnosti nároků uplatněných zadavatelem.

5.1. Zadavatelem požadované záruky

5.1.1. Záruka na vady vozidla

| Uchazeč poskytne zadavateli záruku na vady vozidla v délce 2 roky. Kromě toho uchazeč poskytne zadavateli záruku na výrobní vady (tj. vady vzniklé během používání vozidla v důsledku nedodržení konstrukční nebo technologické dokumentace během výroby vozidla), a to po dobu deklarované životnosti vozidla. V případě sporu zda se jedná o výrobní vadu, platí názor zadavatele, že se jedná o výrobní vadu, pokud uchazeč neprokáže opak. Pokud výrobce některého použitého agregátu poskytuje záruční dobu delší, než je uvedeno v tomto odstavci, je uchazeč povinen přenést tuto delší záruku na zadavatele. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

5.1.2. Záruka na hromadné vady

| Hromadná vada je vada, která se vyskytne v době záruky alespoň na 3 vozech dodané v rámci veřejné zakázky, kdy jsou tyto závady kryty zárukou. V případě, že zadavatel uplatní vůči uchazeči reklamaci hromadné vady a prokáže výše uvedenou četnost, je uchazeč povinen v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů ode dne reklamace, navrhnout technické řešení, které zabrání výskytu dalších vad stejného druhu, a po odsouhlasení zadavatelem provést na vlastní náklady neprodleně na všech dodaných vozech navrženou úpravu. V případě, že uchazeč doloží, že reklamovaná hromadná vada se může vyskytnout pouze u určitých rozpoznatelných součástí, může být nápravné opatření omezeno pouze na vozy, které vadnou součást obsahují. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

5.1.3. Záruka na dobu provozní spolehlivosti autobusů

| Uchazeč poskytne zadavateli záruku na dosažení deklarované doby provozní spolehlivosti vozidla po dobu 12 let. Deklarované provozní spolehlivosti vozidla není dosaženo, pokud z důvodu koroze a nebo únavového porušení základních nosných částí karoserie včetně zavěšení náprav a agregátů vozidlo nemůže být provozováno v souladu s platnými předpisy upravujícími technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Doba provozní spolehlivosti vozidla může být také omezena celkovým počtem ujetých kilometrů (musí být počítáno nejméně 50tis. km na 1 rok provozu vozidla). Uchazeč bude zbaven závazků plynoucích ze záruk provozní spolehlivosti vozidla, pokud prokáže, že deklarované doby provozní spolehlivosti nebylo dosaženo zaviněním zadavatele. Jako důvod nedosažení garantované doby provozní spolehlivosti nemůže uchazeč uvést přetěžování vozidla (viz technické podmínky). |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

5.1.4. Záruka provozuschopnosti

| Uchazeč se zaváže vytvořit zadavateli takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje vozidel z důvodu technických závad. Uchazeč zaváže uzavřít před zahájením dodávek vozidel se smluvní servisní organizací zadavatele servisní smlouvu, kterou zadavateli umožní provádět jakékoliv přípustné opravy na dodaných vozidlech vlastními prostředky, a dále se uchazeč zaváže všemi dostupnými prostředky podporovat snahu smluvní servisní organizace zadavatele uzavřít servisní smlouvy s dodavateli jednotlivých agregátů a získat od nich autorizaci k opravám v rozsahu, který vyplyne z provozních potřeb zadavatele. Dále se uchazeč zaváže po dobu deklarované životnosti vozidel: - Dodávat náhradní díly řádně objednané na konkrétní vůz ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od okamžiku doručení objednávky (faxem nebo e-mailem) nejméně po dobu deklarované životnosti vozidel. - Na vyžádání zadavatele poskytovat technickou pomoc (úplnou technickou dokumentaci k údržbě a opravám, závazný pokyn k způsobu opravy konkrétní poruchy nebo havárie, instruktáž na místě, pomoc při specifikaci náhradích dílů potřebných pro opravu, vše v českém jazyce) a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od vyžádání. - Na vyžádání pomoc šéfmontéra u zadavatele do 24hodin. - Na vyžádání zadavatele vyškolit technický personál zadavatele na náklady uchazeče. - Na vyžádání zadavatele provádět školení technického personálu smluvní servisní organizace zadavatele v požadovaném rozsahu v českém jazyce do 90 dnů do vyžádání. Pokud uchazeč nesplní některou ze svých povinností uvedených v tomto odstavci v uvedené lhůtě a zadavatel nebude moci z tohoto důvodu provozovat vozidlo bez ohrožení bezpečnosti provozu a bez rizika vzniku dalších škod, uhradí uchazeč zadavateli za každý započatý den takto vzniklého prostoje smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny vozidla. Této smluvní pokuty bude uchazeč zproštěn, pokud po dobu prostoje vzniklého jeho zaviněním zapůjčí zadavateli bezplatně do užívání náhradní vozidlo podobných vlastností. Náhradní vozidlo musí být vybaveno tak, aby jej zadavatel mohl bez omezení používat pro provoz na svých linkách. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

5.1.5. Záruka provozní spolehlivosti (disponibilita)

| Uchazeč se zaváže vytvořit zadavateli takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje vozidel z důvodu technických závad. Závazek provozní spolehlivosti (disponibility) je min. 93 % po garantovanou dobu provozní spolehlivosti vozidla. Vyhodnocení provozní spolehlivosti je prováděno kumulativně za všechny autobusy dodané na základě této rámcové kupní smlouvy za každý kalendářní měsíc samostatně. Smluvní sankce ve výši 0,05 % z pořizovací ceny vozu za každý den, kdy nebyla deklarovaná disponibilita splněna, bude fakturována uchazeči do 31.1. následujícího roku. Definice disponibility je uvedena v Rámcové smlouvě. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

6. Náklady na palivo

Uchazeč uvede garantované náklady na palivo pro nabízený autobus s motorem splňujícím normu EURO 6 na ujetí 600 000 km při spotřebě stanovené uchazečem v návaznosti na parametry autobusových linek PMDP, a.s. zadané zadavatelem a referenční ceně nafty 28,- Kč za litr (bez DPH). K nákladům na palivo se přičtou náklady na močovinu, pokud je pro nabízený autobus předepsána (referenční cena 4,50- Kč/1litr –bez DPH).

| Náklady na palivo (nafta) | Kč |
| --- | --- |
| Náklady na AdBlue | Kč |
| Celkový součet | Kč |

Parametry autobusových linek PMDP, a.s.

| Číslo linky | Průměrný denní přepravní výkon (km) |
| --- | --- |
| 24 Bory – Zadní Skvrňany | 1708 |
| 29 Doubravka – Borská pole | 36 |
| 30 Sídliště Košutka – Borská pole | 4222 |
| 35 U Ježíška – Malesice – Křimice | 32 |
| 37 Křimice – Macháčkova | 5 |
| 41 Vinice – Křimice | 1708 |
| 56 Vinice – Město Touškov | 137 |
| Informace o stanicování: | www.pmdp.cz |
| (zastávkové jízdní řády) |  |

7. Detailní technická specifikace

| Vybraný uchazeč se zaváže účinně spolupracovat se zadavatelem při vypracování detailní konečné specifikace nabídnutého autobusu, zejména krátkodobým zapůjčením autobusu stejného či obdobného provedení ke zkouškám, poskytnutím požadované technické dokumentace, poskytnutím vyžádané technické spolupráce, zprostředkováním návštěvy u provozovatelů nabízených autobusů apod., a akceptovat požadavky zadavatele na konečné provedení autobusů, pokud jsou technicky splnitelné a nezvyšují podstatně cenu autobusu. V případě dodávek rozdělených do více let se zpracovává detailní technická specifikace pro každý rok samostatně. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

8. Provozní náplně

| Autobusy musí být předány se všemi provozními náplněmi včetně plné nádrže paliva. |  |
| --- | --- |
| Odpověď: | ANO NE |

- Technické požadavky na informační a odbavovací a systém

  - Specifikace řídících a komunikačních prvků informačního systému

    - Palubní počítač skládající se z počítače typu PC kompatibilního s palubním počítačem EPIS 4.0A (výrobce Herman) ve standardní konfiguraci pro PMDP, jednotky komunikací (radiové a vozidlové), trojnásobného digitálního hlásiče s MPEG standardem, akustické ústředny, inteligentní napájecí jednotky, programovací jednotky IBIS, přijímače GPS, směrovače pro Ethernet, grafického adapteru pro vzdálený LCD terminál, včetně anténní jednotky (obsahující klientskou jednotku Wi-Fi standardu 802.11a připojenou po Ethernetu, anténu GPS a 866 MHz), blok Wi-Fi napájení přístupového bodu vozidla, 4P/8P switch pro vyčítání tachografu, servis jednotek Cityscreen a dalších zařízení připojených přes UTP patch kabel, včetně veškeré kabeláže, anténních připojení a reproduktorů, HW a SW kompatibilní se systémem PMDP pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy přes Dynamický dispečink.

    - Vybavení palubního počítače modemem GPRS/UMTS, včetně příslušné antény a připojení sítě přes firewall palubního počítače. Datové připojení bude provedeno přes přístupový bod (APN) PMDP, který zajistí datový přístup na virtuální datovou síť vozidel dopravního podniku u mobilního operátora.

    - Antény Wi-Fi, GPS, 866 MHz a mobilní komunikace GPRS/UMTS/LTE jsou umístěny na střeše vně vozidla tak, aby bylo docíleno maximálního příjmu a minimálního vzájemného rušení.

    - Terminálová jednotka palubního počítače s širokoúhlým 8“ LCD displejem (rozlišení 800 x 480 px) s dotykovou plochou a 6tlačítkovou podsvícenou klávesnicí pro ovládání informačních systémů vozidla a radiokomunikací řidičem včetně veškeré kabeláže, čtečky bezkontaktních karet (identifikace řidiče), HW a SW kompatibilní se systémem PMDP (terminály EPT 4.08, resp. původní verze EPT 4.07A, výrobce Herman) pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy přes Dynamický dispečink. Funkční schéma si zájemce zajistí u dodavatele rádiového a informačního systému. Terminálová jednotka palubního počítače bude umístěna do vlnovce vlevo nad řidičem jako první v pořadí směrem od čela vozidla. Detaily je možné domluvit se zadavatelem.

    - Povelová souprava pro nevidomé včetně antény, kompatibilní se stávajícím systémem používaným v PMDP a ostatních DP ČR. Systém pro nevidomé bude ve vozidle doplněn o trylek ve dveřích vozidla. Generátor trylku bude integrován v palubním počítači. Trylek bude hrát na vyžádání nevidomým a bude aktivován pouze při otevřených dveřích vozidla v zastávce.

    - Napájecí zdroj radiostanice kompatibilní se stávajícím systémem používaným v PMDP.

    - Radiostanice vč. antény, mikrofonu,  HW, SW a firmware kompatibilní s rádiovým systémem PMDP pro hlasovou a datovou komunikaci s Dynamickým dispečinkem (výrobce TAIT), ovládaná přes terminálovou jednotku palubního počítače a možností servisního připojení externí klávesnice s displejem. Anténní systém radiostanice musí být v konfiguraci pro frekvence užívané PMDP a vhodně umístěn na střeše tak, aby nedošlo k jeho zastínění nebo rušení jinými nástavbami a agregáty.

    - Připojení signálu ovládání dveří, SOD a STOP (případně tlačítka nouze / vozík / kočárek) k palubnímu počítači – detekce a signálové rozlišení jednotlivých stavů ovládání, jejich správné vyhodnocení palubním počítačem:

- odblokování dveří řidičem (aktivace poptávky na otevření dveří)

- stav otevřených dveří

- zavření nebo zablokování dveří řidičem

- stisknutí tlačítka STOP cestujícími

- stisknutí tlačítka SOD cestujícími

  - Vnější elektronické informační panely

    - Elektronické informační panely v provedení:

- Čelní panel:

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 15 znaků jednořádkového textu o výšce 150 až 170 mm a šířce 80 až 90 mm;

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 25 znaků dvouřádkového textu o výšce 70 až 80 mm a šířce 40 až 60 mm v každém řádku;

- inverzní zobrazení jedno až trojmístného čísla linky, konečné zastávky a městské části či obce a předdefinovaných znaků nebo textů.

- Boční panel 1:

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 12 znaků jednořádkového textu o výšce 150 až 170 mm a šířce 80 až 90 mm;

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 20 znaků dvouřádkového textu o výšce 70 až 80 mm a šířce 40 až 60 mm v každém řádku;

- inverzní zobrazení jedno až trojmístného čísla linky, inverzní zobrazení konečné zastávky, inverzní periodické zobrazení vybraných nácestných zastávek a inverzní zobrazení předdefinovaných znaků nebo textů

- Zadní panel

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 3 znaků jednořádkového textu o výšce 150 až 170 mm a šířce 80 až 90 mm;

- možnost zřetelného zobrazení minimálně 5 znaků dvouřádkového textu o výšce 70 až 80 mm a šířce 40 až 60 mm v každém řádku;

- inverzní zobrazení čísla linky a předdefinovaného znaku, čísla nebo textu.

    - Barevné a technologické provedení všech vnějších panelů:

- technologie LED nebo DOT-LED

- v případě LED technologie užití matice s roztečí LED 10 mm a oranžové barvy LED

- v případě DOT-LED technologie žlutozelené znaky na černém pozadí

    - Funkční plocha panelu musí být rozdělena na minimálně dva samostatné bloky libovolně nastavitelné šířky, možnost nezávislého zobrazení v jednotlivých blocích panelu (nezávislé zobrazení linky v prvním bloku panelu, zobrazení cíle, popř. dalších informací ve zbylých blocích panelu).

    - Možnost inverzního zobrazení v jednotlivých blocích panelu.

    - Libovolně nastavitelná výška znaků, jejich poloha a odstup v rozmezí funkční plochy panelů. Možnost vytvoření a zobrazení libovolného znaku v rámci funkční plochy panelu.

    - Zobrazení střídajícího se textu (definujte rychlost změny zobrazení střídajícího se textu). Zobrazení běžícího textu a jeho využití u jednotlivých typů panelů. Zobrazení textu s diakritikou (definujte možnost zachování výšky písma).

    - Součástí nabídky musí být nabídka servisního SW pro kompletní nastavení zobrazení na panelech, včetně možnosti přípravy jednotlivých textových a grafických znaků, nastavení rozdělení funkční plochy panelů do bloků a způsobu zobrazení.

    - Data pro nastavení jednotlivých panelů a data pro zobrazování musí být ukládána do externích databází, nikoliv v programu.

    - Servisní SW musí splňovat požadavky:

- umožňovat přehledné grafické zobrazení nastavení panelů a připravených dat, odpovídající skutečným panelům, pro jejich kontrolu před aplikací do panelů.

- umožňovat základní diagnostiku funkční plochy i jednotlivých panelů.

- součástí servisního SW musí být aplikace pro nouzové nahrávání dat do panelů z notebooku pomocí dodaného odpovídajícího převodníku.

- kompatibilní s operačním systémem MS Windows 7 a MS Windows 10 (32 i 64-bit verze).

    - Dobrá čitelnost panelů za běžného denního světla, ostrého slunečního světla, při umělém osvětlení i ve tmě. Intenzita světelného vyzařování panelů automaticky regulovaná dle intenzity okolního osvětlení.

    - Při výšce písma 70 mm dostatečná čitelnost panelů ze vzdálenosti minimálně 30 metrů.

    - Panely nesmí být z pohledu cestujícího vně vozidla zakrývány sloupky, výčnělky karosérie či jinými prvky.

    - Řízení zobrazovaných informací na panelech terminálovou jednotkou palubního počítače EPIS 4.0A.

    - Připojení panelů k vozidlovým datovým sběrnicím. Adresace panelů jako řádných periferií vozidla.

    - Nahrávání dat do panelů:

- Pomocí Wi-Fi sítě Dynamického dispečinku přes palubní počítač.

- Nouzové nahrávání dat pomocí notebooku.

    - Informace o funkčnosti / nefunkčnosti (poruše) panelu předávána palubnímu počítači vozidla.

    - Napájení panelů z palubní sítě vozidla.

    - Rozměry (uchazeč definuje maximální rozměry).

    - Vnější obal panelů musí být pevný, samonosné konstrukce a odstíněný proti narušení správné funkce panelu.

    - Zámky pro snadný servisní přístup dovnitř panelů musí být univerzální na trojhranný klíč.

    - Povrchová úprava panelu musí být komaxitová barva dle specifikace konkrétní zakázky.

    - Odolnost proti vandalismu, zejména odolnost proti poškrábání a posprejování.

    - Minimální životnost panelů je dána minimální, výrobcem stanovenou životností vozidla. Uchazeč uvede minimální životnost zdrojů podsvícení panelů.

    - Součástí nabídky musí být homologace výrobků podle směrnice EHS 72/0245 „Elektromagnetická kompatibilita a odrušení“ nebo podle předpisu EHK č. 10.02 „Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility“.

  - Vnitřní LCD informační systém

    - Vnitřní LCD informační systému (dále jen LCD systém) musí být HW i SW plně kompatibilní s novým standardem PMDP pro LCD systém (platným od 1/2015), který slouží pro dynamické zobrazování reklamy společnosti Rencar (JCDecaux) a dopravních informací PMDP, včetně on-line dat a automatické dálkové aktualizace, dálkového dohledu reklamy ze SW aplikace RencarWeb na serveru společnosti Rencar a dálkové správy informací ze serveru PMDP.

    - Základní rozměry a technické parametry LCD systému:

- úhlopříčka displeje: min. 18,5“, s poměrem stran 16:10

- minimální rozsah provozní teploty elektroniky -30 až 65°C, v případě displeje alespoň 0 až 60°C

- řízená regulace jasu až do hodnoty minimálně 300 cd/m2

- LED podsvícení displeje

- maximální spotřeba LCD systému vč. displeje a řídící jednotky do 60 W

- minimální parametry řídící jednotky: procesor 1 GHz, paměť min. 8 GB (karta micro SD)

- odolné provedení (automotive)

- napájení z palubní sítě 24 V, řízení napájení přes palubní počítač

- rozhraní: LAN, USB

    - Umístění LCD systému:

- jedno LCD (jednostranné provedení) umístěné v ose interiéru vozidla za kabinou řidiče, čelem do salonu pro cestující

- jedno LCD (jednostranné provedení) umístěné bezprostředně za kloubem, čelem do zadní části vozu, na vhodném místě neomezujícím průchod  cestujících vozidlem

- počítač LCD systému umístěný na vhodném přístupném místě ve vozidle

Způsob osazení a místo umístění je uchazeč povinen předem konzultovat se zadavatelem a podléhá schválení zadavatele.

    - LCD systém bude přes Ethernetovou síť (100 Mbit, RJ-45) komunikovat prostřednictvím palubního počítače a k němu připojenému 4G modemu (s podporou LTE pásem 1, 3, 7, 8 a 20 (2100 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 900 MHz, 800 MHz), který zajišťuje komunikaci přes APN PMDP. Palubní počítač nemá úložiště dat pro LCD systém, tj. synchronizační adresář pro LCD systém bude umístěn přímo v jednotlivých LCD. Synchronizace mezi serverem reklamy Rencar bude probíhat s LCD pro cestující službou RSYNC přes palubní počítač. Pro dálkový dohled reklamy a aktualizace je palubní počítač průchozí. Aktualizace dopravních informací se provádí obdobně prostřednictvím servisu dat systému Dynamický dispečink, a to jak přes Wi-Fi, tak přes APN PMDP. Průběžné on-line dopravní informace jsou zajišťovány prostřednictvím palubního počítače a APN PMDP ze serveru Dynamického dispečinku. Dále musí být možné aktualizovat systém přes USB rozhraní. LCD systém umožní pro vyhodnocení dálkového dohledu reklamy průběžně sledovat a přenášet přes APN PMDP:

- logování základních informací o reklamě v konkrétním voze (linka, spoj, číslo vozu, ID mediatypu, doba vysílání reklamy Rencar / ostatních informací PMDP, stav dokončení vysílání)

- zda LCD systém danou reklamu řádně odvysílal

- případy, kdy LCD neodpovídá na dotazy o funkčnosti – alive

    - LCD systém umožní přehrávaní vizuálních informací (videoklipy, flash prezentace, statické texty, obrázky a dopravní informace). Podporované typy mediálních formátů:

- video: MPEG-2, MPEG-4 ASP (DivX), H.263 (MPEG-4 short-video header variant), MPEG-4 AVI (H.264), Windows Media Video 9 (WMV3), Windows Media Video 9 Advanced (VC-1 Advanced profile)

- obrázky: jpg, bmp, jpeg, wbmp, png, gif

    - LCD systém bude jednak přehrávat reklamu Rencar dle scénáře připraveného v aplikaci RencarWeb, jednak prezentovat dynamické dopravní informace PMDP dle nadřazeného scénáře (s určením logiky vkládání reklamy v závislosti na stavu vozidla, dveří a časových parametrech). Dopravní informace budou mj. obsahovat číslo aktuální linky, cíl, čas, zónu, časy odjezdů a zpoždění navazujících spojů, textové a obrazové informace zaslané z Dynamického dispečinku.

  - Systém samoobslužného otvírání dveří (SOD):

    - Umístění vnějších tlačítek SOD:

- otočné nebo skládací dveře: vždy po obou stranách dveří (může být u předních dveří jen po levé straně, u zadních dveří jen po pravé straně pokud konstrukce zadní části vozidla nedovoluje oboustranné umístění), navíc může být tlačítko i na křídle dveří

- předsuvné nebo vně výklopné dveře: na křídle dveří

- v případě, že je v blízkosti tlačítka SOD umístěno ještě speciální tlačítko pro nástup s kočárkem nebo cestujícího na vozíku, umisťuje se tlačítko SOD:

    - blíže ke dveřím, jsou-li obě tlačítka vedle sebe

    - nad speciální tlačítko, jsou-li tlačítka nad sebou v úrovni pod okny

    - Vzhled a funkce vnějších tlačítek SOD

- tlačítko se symbolem otevírání dveří (piktogram „dva trojúhelníky se svislým předělem”) a se zeleným osvětlením okolo (nevylučuje se dodatečné červené osvětlení při stisku tlačítka)

- žlutá krytka

- tlačítko se rozsvítí vždy až po odblokování dveří řidičem

- tlačítka plní funkce již při jeho stlačení (nikoli až po jeho uvolnění)

    - Umístění vnitřních tlačítek SOD

- otočné nebo skládací dveře: na tyčích vždy po obou stranách dveří (u předních dveří může být jen na levé straně), navíc může být tlačítko i na křídle dveří

- předsuvné nebo vně výklopné dveře: 1 tlačítko na křídle dveří a alespoň 1 tlačítko na tyči u dveří

- maximální výška umístění tlačítka: 150 cm nad podlahou

- minimální výška umístění tlačítka: 120 cm nad podlahou

    - Vzhled a funkce vnitřních tlačítek SOD

- zelené průsvitné tlačítko s podsvětlením a symbolem otevírání dveří, symbol otevírání dveří musí být v provedení s vystupujícím reliéfem (čitelnost pro nevidomé)

- žlutá krytka se zeleně psaným svislým textem DVEŘE na jedné boční straně, na opačné boční straně se zeleně psaným svislým textem DOOR

- tlačítko se rozsvítí vždy po stisknutí SOD příslušných dveří (vyjma otevřených dveří)

- tlačítka plní funkce již při jeho stlačení (nikoli až po jeho uvolnění)

    - Funkcionalita SOD

- světelná/zvuková odezva po stisknutí tlačítka SOD:

    - rozsvítí se stisknuté tlačítko SOD, zároveň signál pro palubní počítač

    - rozsvítí se světelná signalizace STOP na palubní desce řidiče (bez zvukové signalizace)

    - zeleně se rozsvítí též světelná signalizace (zobrazovač STOP nebo symbol otevírání dveří) nade dveřmi (bez zvukové signalizace) a doplňkově též světelný panel STOP do salonu pro cestující u kabiny řidiče (bez zvukové signalizace)

- použití tlačítka SOD je možné kdykoli za jízdy (nezávisle na rychlosti vozidla) = předvolba automatického otevření dveří v zastávce

- dveře se otevřou jen tehdy, není-li vůz v pohybu a odblokoval-li řidič dveře

- řidič odblokuje dveře až po příjezdu do zastávky, odblokování dveří řidičem musí být zaznamenáno palubním počítačem (záznam stanicování)

- odblokované dveře se ve stojícím vozidle otevřou ihned

- otevírají se jen poptávané dveře

- při výstražném znamení před zavíráním dveří a během jejich zavírání nemá stisknutí tlačítka SOD žádný vliv

- zavření dveří se současným blokováním všech dveří provádí řidič jediným tlačítkem

- zavřením se dveře automaticky zablokují

- řidič má možnost uzavřít přední dveře samostatně

  - Osazení vozidla signálními tlačítky „STOP“

    - Umístění tlačítek STOP

- maximální výška umístění tlačítka: 150 cm nad podlahou (165 cm jen v případě, že na stejné tyči jsou ještě jiná tlačítka a odbavovací systém).

- minimální výška umístění tlačítka: 120 cm nad podlahou

- vždy nad tlačítkem SOD

- alespoň 1 tlačítko na tyči u každých dveří – nebo upřednostňujeme řešení: toto tlačítko u dveří může být integrováno s tlačítkem SOD, v tom případě toto tlačítko má vzhled tlačítka SOD, ale kromě funkcionalit tlačítka SOD (9.4.5) musí zajistit i funkcionality tlačítka STOP (9.5.3.) včetně zvukového znamení řidiči; detaily lze řešit po dohodě se zadavatelem

- další tlačítka STOP jsou umístěná na tyčích v uličce a musí být dostupná ve vzdálenosti nejvýše do 1,5 metru z každé sedačky, nedohodne-li se zadavatel s uchazečem jinak

- alespoň 1 tlačítko na plošině pro kočárky a vozíky

- tlačítka STOP musí být instalována tak, aby nemohlo dojít k jejich nechtěnému stisknutí sedícím cestujícím, např. ramenem nebo kolenem

    - Vzhled tlačítek STOP

- červené průsvitné tlačítko s podsvětlením a nápisem STOP, nápis STOP musí být v provedení s vystupujícím reliéfem (čitelnost pro nevidomé)

- žlutá krytka s červeně psaným svislým textem STOP na obou bočních stranách

- tlačítko se podsvětlí vždy po stisknutí STOP (vyjma otevřených dveří)

    - Umístění světelného panelu STOP v salonu pro cestující u kabiny řidiče a nade dveřmi

- panel signalizace STOP u kabiny řidiče určený pro zpětnou vazbu cestujícím v salonu vozidla musí být umístěn tak, aby byl viditelný ze všech míst k sezení ve vozidle; výhled na něj nesmí být zakryt například LCD panelem informačního systému

- doporučené umístění je vlevo na kabině řidiče

- Zobrazovač „STOP“ bude nad každými dveřmi zabudovaný a reaguje na stisk tlačítka SOD i STOP.

    - Funkcionalita STOP – signalizace řidiči

- světelná/zvuková odezva po stisknutí tlačítka STOP:

    - rozsvítí se tlačítko STOP, zároveň signál pro palubní počítač

    - rozsvítí se signalizace STOP na palubní desce řidiče

    - rozsvítí se světelný panel STOP do salonu pro cestující (u kabiny řidiče) a též světelná signalizace nade dveřmi

    - po prvním stisknutí zazní zvukový signál (krátké pípnutí) v kabině řidiče a též do salonu pro cestující, na další stisknuté kteréhokoli z tlačítek STOP už nereaguje až do zastavení v zastávce a odblokování dveří

- světelný panel STOP pro cestující musí být dostatečně velký, umístěný dostatečně vysoko a viditelný ze všech míst ve voze, barva při rozsvícení červená

- světelná signalizace STOP pro řidiče i v salonu pro cestující svítí od stisknutí tlačítka STOP až do zastavení vozidla v zastávce a odblokování dveří

- stisknutím tlačítka STOP umístěného na tyči u dveří za jízdy dochází též k předvolbě otevření dotyčných dveří, nedohodne-li se zadavatel s uchazečem jinak

- odblokováním nebo otevřením dveří světelná signalizace STOP zhasíná

  - Ostatní tlačítka pro cestující

    - tlačítko nouze – umístěno nade dveřmi, i při opakovaném stisknutí vždy dá zvukové znamení řidiči (přerušovaný signál); v zastávce dává zvukové znamení při stisku; při jízdě dává zvukové znamení až do zastavení v zastávce a odblokování dveří; zvukové znamení nouze musí být odlišné od ostatních

    - tlačítko kočárek (výstup s kočárkem) – uvnitř vozu umístěno v místech plošin vyhrazených pro kočárek, umístěno na boční stěně pod okny; rozsvítí symbol kočárku na palubní desce u řidiče a při prvním stisknutí vydá zvukový signál odlišný od znamení STOP a ostatních

    - tlačítko vozík uvnitř vozu (výstup s vozíkem) – umístěno v místech plošin vyhrazených pro vozík, umístěno na boční stěně pod okny; rozsvítí symbol vozíku na palubní desce u řidiče a při prvním stisknutí vydá zvukový signál odlišný od znamení STOP a ostatních, může být shodný se signálem tlačítka kočárku

    - tlačítko vozík vně vozu (nástup s vozíkem) – umístěno vedle dveří vyhrazených pro nástup s vozíkem, nejvýše 150 cm od země, přednostně pod tlačítkem SOD; rozsvítí symbol vozíku na palubní desce u řidiče a při prvním stisknutí vydá zvukový signál odlišný od znamení STOP a ostatních, může být shodný se signálem tlačítka kočárku

    - signál od tlačítka nouze/vozík/kočárek do palubního počítače je volitelný požadavek; detaily lze řešit po dohodě se zadavatelem

  - Odbavovací systém

    - Součástí dodávky vozidla bude dodávka kompletní kabeláže pro odbavovací systém vozidla včetně prvků (patek, konektorů) pro připojení koncových zařízení (komunikační centrála a vozidlový odbavovací terminál) v konfiguraci HW a SW kompatibilní s odbavovacím systémem užívaným v MHD v Plzni na bázi Plzeňské karty a bezkontaktních bankovních karet.

    - Funkční schéma zapojení si uchazeč zajistí u dodavatele odbavovacího systému a je povinen návrh řešení předem konzultovat se zadavatelem.

    - Koncová zařízení – komunikační centrála typ OCU10, držáky terminálů a držák komunikační centrály včetně antény a spojovacího materiálu (výrobce Mikroelektronika) jsou součástí dodávky. Dodavatel v rámci dodávky zajistí plnou kompatibilitu komunikační centrály OCU10 se stávajícím odbavovacím systémem zadavatele. Vozidlový odbavovací terminál PT02PZ dodá zadavatel. Vozidlový odbavovací terminál CVP dodá uchazeč.

    - V jednom vozidle je uvažována instalace odbavovacích terminálů v blízkosti každých dveří určených pro nástup a výstup (kromě předních dveří). Jedno místo v blízkosti předních dveří slouží jako rezerva pro eventuální doplnění.

    - Přídržné svislé tyče u všech dveří po obou stranách dveřního prostoru musí být řešeny tak, aby kromě tlačítek pro SOD a signalizace řidiči STOP bylo možno na tyto tyče nainstalovat vozidlový odbavovací terminál (typu PT) ve výši minimálně 100 cm od podlahy (vzdálenost spodní hrany zařízení od podlahy) a maximálně 150 cm (vzdálenost vrchní hrany zařízení od podlahy). Terminály PT se instalují ve vozidle vždy na pravé svislé tyči u všech dveří kromě předních z pohledu nastupujícího cestujícího.

    - Mezi plánovaným umístěním vozidlových odbavovacích terminálů a komunikační centrálou bude vedle napájení a sběrnice RS485 instalován také patch kabel (UTP, RJ-45) v provedení dle specifikace dodavatele odbavovacího systému. Patch kabel bude veden od každého umístění odbavovacího terminálu do skříně elektroniky tak, aby jej bylo možno volitelně připojit do zařízení umístěném v místě komunikační centrály nebo do switch palubního počítače).

    - Provést přípravu pro možnou dodatečnou instalaci čtyř časových označovačů v blízkosti každých dveří, tj. zavedení kabelu Ethernet a napájením 24V vedeného od svorkovnice palubní informatiky ve skříni elektroniky. Předpokládaná velikost označovače je cca šířka 15 cm x výška 34 cm x hloubka 12 cm. Označovač by se měl instalovat ve všech částech vozidla ve stejné výšce, montážní výška (vzdálenost středu označovače od podlahy) může být zvolena v rozmezí 90 až 130 cm. Tlačítka SOD a STOP musí být nainstalována tak, aby umožnila snadnou dodatečnou montáž označovačů dle této specifikace. Příprava pro označovače bude provedena u všech dveří vždy na levé svislé tyči z pohledu nastupujícího cestujícího a dále na svislé tyči naproti 2. dveřím v uličce směrem blíže ke kabině řidiče. Výběr tyče pro přípravu instalace označovače naproti 2. dveřím musí být konzultován na základě výkresu přesného řešení interiéru vozidla se zadavatelem.

    - Uchazeč v rámci dodávky vozidla provede montáž odbavovacího systému včetně držáků, antén, konektorů zařízení a kabeláže. Časový harmonogram montáží v závislosti na předávání komponentů od zadavatele upřesní zadavatel v rámci jednotlivých dodávek vozidel.

    - Provedené přípravy kabeláže předá uchazeč při dodávce vozidla formou výkresu interiéru vozidla tak, aby bylo patrné vedení v přídržných tyčích a místa ukončení kabeláže.

  - Elektronické záznamové zařízení (tachograf)

    - Záznamové zařízení zaznamenávající minimálně 2 poslední dny běžného provozu včetně tzv. havarijní smyčky s jemnějším záznamem hodnotpro posledních 1600 m dráhy vozidla. Plně uživatelsky konfigurované, plně kompatibilní se zařízením a softwarem používaným k tomuto účelu v PMDP. Kompletní záznam tachografu bude možné vyčítat pomocí Wi-Fi sítě Dynamického dispečinku přes palubní počítač. Po radiové síti PMDP bude možné vyčítat kolizní smyčku. Konečné připojení zaznamenávaných signálů, celkové osazení a propojení s palubním počítačem podléhá schválení zadavatele.

    - Kamerový systém se záznamem - Plzně je instalován kamerový systém dle specifikace v bodu 2.1.9..  Ve voze je dále umístěno WiFi zařízení a GSM modem. Data se nahrávají na záznamové zařízení a po zaplnění se data automaticky přepisují novými záznamy. Požaduje se zachování plné kompatibility se stávajícím systémem MKS v Plzni po stránce technologického i programového vybavení. Jmenovitě upozorňujeme na nutnost použití technologie plně kompatibilní se stávající instalovanou technologií výrobce Bosch, bez zhoršení a omezení kteréhokoliv parametru přenosu dat a videosignálu a zachování plné funkčnosti kamerového systému.

  - Obecné technické požadavky na dodané komponenty informačního a odbavovacího systému

    - Řízení palubním počítačem (EPIS 4.0A). Dokladování způsobu garance kompatibility.

    - Připojení k vozidlové sběrnici IBIS a dále dle specifikace pro jednotlivé komponenty.

    - Rozhranní pro servis dat RS LAN/485/232, případně dle specifikace konkrétní zakázky.

    - Napájení systému z vozidlové palubní sítě o jmenovitém napětí 24V DC, pracovní rozsah provozního napětí 21,6 až 30 V.

    - Odolnost proti přepětí - dlouhodobá 33 V po dobu 1 h, krátkodobá 48 V po dobu 1 min (zařízení nemusí po dobu trvání krátkodobého rušení plnit funkci, po odeznění je plně funkční).

    - Neobvyklé jevy v napájení nebo ve vstupních a výstupních bodech nesmějí způsobit destrukci zařízení, mohou způsobit pouze odpojení zařízení od napájení nebo odpojení periferie, s možností servisního návratu do provozuschopného stavu.

    - Elektromagnetická kompatibilita (odolnost proti elektromagnetickému rušení, elektrostatickému výboji, úroveň vyzařování) dle ČSN 30 40 11 a ČSN EN 50 121-3-2.

    - Korektní funkce přístroje musí být zajištěna dle ČSN 30 40 02, ČSN 34 1510, ČSN EN 50 155, v rozsahu teplot –30 až + 65 °C.

    - Dlouhodobé působení extrémních teplot nesmí způsobit nevratné změny zařízení ani porušit uložená data.

    - Odolnost proti dlouhodobému působení vysoké relativní vlhkosti a prašnosti.

    - Odolnost proti vibracím v rozsahu frekvence 10 – 500 Hz při max. amplitudě 0,5 mm a 5 g ve směru podélného pohybu (ČSN 34 1510), odolnost proti chvění v rozsahu frekvence 50 Hz při amplitudě 0,5 mm a 5 g po dobu 8 hodin (ČSN EN 50 155), odolnost proti rázům při 10 g (ČSN 30 40 02).

    - Jednoduchá a rychlá montáž a demontáž zařízení.