Příloha č. 4

Skladba konstrukcí a vrstev zelené střechy vozovna Slovany

Střešní plášť objektů VST - Vegetační střecha

- předpěstovaný rozchodníkový koberec 30 mm

- extenzivní substrát ref. DEK (tl. 30-50 mm) 50 mm

- substrátové desky ref. Isover Flora (ʎ=0,037 W/m.K) 50 mm

- separační-filtrační geotextílie 120 g/m2 1

- drenážní vrstva Envidrain SD 200 HS 23 mm

- izolační-ochranná geotextílie 300 g/m2 ref. Filtek 300 1

- fólie PVC-P k přitížení do veget. střech ref. Dekplan 77 1,5 mm

- ochranná geotextílie 300 g/m2 ref. Filtek 300 1

- desky z minerální vlny horní ref. Isover S (ʎ=0,039 W/m.K) 120 mm

- desky z minerální vlny spodní ref. Isover T (ʎ=0,038 W/m.K) 100 mm

- desky z minerální vlny spodní ref. Isover T (ʎ=0,038 W/m.K) 100 mm

- roznášecí deska OSB P+D 25 mm

- samolepící parozábrana z asf. modifik. pásu s Al vložkou a s nízkou požární zátěží ref. DACO-KSD-R

- asf. nátěr podkladu (vodou ředitelná emulze) ref. Dekprimer

- trapézový plech TR 85/280/0,88 85 mm

- ocelová konstrukce ve spádu 3% Σ 587,9 mm

Střešní plášť objektů ODT - Vegetační střecha

- předpěstovaný rozchodníkový koberec Sedum Topmat/ S5 30 mm

- extenzivní substrát tl. 30 po zhutnění 25% -Florcom střešní substrát extensivní SSE 30 mm

- substrátové desky ref. Isover Flora (ʎ=0,037 W/m.K) 50 mm

- nopová folie SD 800/SD 200 HS s integrovanou geotextilii * 27/16 mm

- izolační-ochranná geotextílie 300 g/m2 3 mm

- fólie PVC-P k přitížení do veget. střech Logicroof V-GR vodorovná, V-RP svislá 1,5 mm

- desky z min. vlny horní Rockwool Hardrock (ʎ=0,040 W/m.K), F-800 N 60 mm

- desky z min. vlny spodní Rockwool Roofrock 40 (ʎ=0,038 W/m.K) F- 400 N 180 mm

- roznášecí deska OSB P+D 25 mm

- samolepící parozábrana z asf. modifik. pásu s Al krycí vrstvou 0,3 mm

- a s nízkou požární zátěží Axter VAP INV

- trapézový plech 150 mm

- ocelová konstrukce ve spádu 3% Σ 547-558 mm

Střešní plášť objektů OUT - Vegetační střecha

- předpěstovaný rozchodníkový koberec 30 mm

- extenzivní substrát tl. 30 po zhutnění 25% -Florcom střešní substrát extensivní

- SSE 30 mm

- substrátové desky ref. Isover Flora (ʎ=0,037 W/m.K) 50 mm

- nopová folie SD 800/SD 200 HS s integrovanou geotextilii * 27/16 mm

- izolační-ochranná geotextílie 300 g/m2 3 mm

- fólie PVC-P k přitížení do veget. střech Logicroof V-GR vodorovná, V-RP svislá 1,5 mm

- desky z min. vlny horní Rockwool Hardrock (ʎ=0,040 W/m.K), F-800 N 60 mm

- desky z min. vlny spodní Rockwool Roofrock 40 (ʎ=0,038 W/m.K) F- 400 N 80 mm

- desky z min. vlny spodní Rockwool Roofrock 40 (ʎ=0,038 W/m.K) F- 400 N 180 mm

- roznášecí deska OSB P+D 25 mm

- samolepící parozábrana z asf. modifik. pásu s Al krycí vrstvou 0,3 mm

- a s nízkou požární zátěží Axter VAP INV

- trapézový plech 85 mm

- ocelová konstrukce ve spádu 3% Σ 546,8 mm

Střešní plášť objektů PAB - Vegetační střecha

- předpěstovaný rozchodníkový koberec Sedum Topmat/ S5 30 mm

- extenzivní substrát tl. 30 po zhutnění 25% -Florcom střešní substrát extensivní SSE 30 mm

- substrátové desky ref. Isover Flora (ʎ=0,037 W/m.K) 50 mm

- nopová folie SD 800/SD 200 HS s integrovanou geotextilii 27/16 mm

- izolační-ochranná geotextílie 300 g/m2 3 mm

- fólie PVC-P k přitížení do veget. střech Logicroof V-GR vodorovná, V-RP svislá 1,5 mm

- ochranná geotextílie vlies 120 g/m2 ref. NN 1 mm

- tepel.izol desky EPS 200 S 80 mm

- tepel.izol spádové klíny EPS 100 S (ve spádu 3%) (20-250) 250 mm

- tepel.izol desky EPS 100 S 120 mm

- systém mechanického kotvení tepelné izolace

- pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnicí, vzduchotěsnicí a provizorní hydroizolační vrstva ref. RADONELAST 4 mm

- penetrační emulze ref. ALP (320-570) 569,5 mm