Příloha č. 1

Seznam úkonů

- Karoserie, rám

- odstrojení a demontáž dveří, oken, ostění, stropu, osvětlení, el. Instalace, demontáž podlahy

- rozebrání karoserie na jednotlivé panely (levá + pravá bočnice, přední, zadní čelo, střecha)

- pomocný rám – demontáž motoru, převodovky, náprav, řízení, topení, centrálního mazání, chladiče

- opískování jednotlivých částí, jejich kontrola, oprava případně výměna, doplnění chybějících částí, olakování a příprava na montáž

- kompletace dílů rámu a karoserie

- (ošetření dutin proti korozi)

- k bočnímu oplechování použít pásy po celé délce vozu v jednom kuse

- Dveře

- celková oprava, opískování kovových částí, nové gumy, výměna poškrábaných skel

- vyčištění, repase, promazání a seřízení dveřních pohonů

- oprava, příp. výměna všech kloubů, táhel, ložisek dveří a mechanizmů

- doplnění středních a zadních dveří

- doplnění chybějících částí

- celková oprava krytů dveřních mechanismů, dodání chybějících

- Nápravy

- celková oprava přední a zadní nápravy, diferenciálu a reduktorů

- oprava případně výměna nového středového pera s uložením

- nové silenblokové vložky vodících tyčí

- nové DC klouby

- kloubový hřídel – nové kříže a vyvážení

- Brzdy

- celková oprava brzd včetně rozvodů, dodání nových lan k válcům ruční brzdy

- Pérování

- dodání nových vlnovců, tlumičů pérování, ventilků pérování a dorazů pérování

- Řízení

- celková oprava řízení a ostatních komponentů (např. sloupek řízení, hydraulický

pohon, hydročerpadlo apod.)

- Kola a pneumatiky

- oprava disků + povrchové úprava, dodání nových pneumatik M+S

- Nové rozvody vzduchu v původním provedení s doplněním chybějících komponentů, nové vzduchojemy

- Rozvod chlazení, chladič, topení a naftové topení

- repase servočerpada a servopohonu čerpadla chlazení, oprava, příp. doplnění částí soustavy chlazení a topeních, vyčištění chladiče případně nový, vyčištění případně dodání nového radiátoru topení, repase ventilátoru topení. Potrubí chlazení nové a nové gumové (silikonové) spojky.

- Interiér vozu

- strop

  - celková oprava střešní ventilace

  - kontrola, příp. výměna stropních desek

  - kontrola, vyčištění příp. výměna tepelných izolací

  - doplnění osvětlení

- podlaha

- výroba nové podlahy v původním provedení

- výroba nových krytů a vík

- podlahová krytina v původním provedení

- sedačky cestujících a řidiče

- dodání originálních sedadel, případně výroba, uspořádání sedadel

odpovídající městskému provedení

- obklad bočních stěn

- demontáž, oprava, příp. nové obložení v původním provedení

- zadržovací tyče, madla dveří

- celková oprava, příp. doplnění, opískování, potažení madel

- vnitřní hliníkové lišty a okopové plechy

- všude nové hliníkové lišty a plechy, (příp. repasované a přeleštěné)

- nápisy a popisky uvnitř vozidla

- výroba a instalace nových v provedení dle originálu

- repase výrobních štítků a loga výrobce

- kabina řidiče

- uvedení přístrojové desky do původního stavu včetně popisek a ovladačů

    - opískování kovových částí panelu řidiče a plechů, oprava, nátěr

    - demontáž, kontrola a oprava všech spínačů a ovládacích prvků

    - dodání plastových dílů, slunečních clon řidiče, zpětných zrcátek, volantu

s klaksonem apod.

- Okna

- repase

- nové gumy a těsnění v původním provedení

- doplnění scházejících oken a úchytů částí okna

- Výfukové potrubí

- celková oprava

- Lak (vnější i vnitřní)

- provedení dle barevného schéma

- antikorozní nátěr spodku a dutin

- Elektroinstalace

- kabeláž vozu - kompletní výměna za novou v původním provedení

- Vnější osvětlení vozu

- vyměnit za nové v původním provedení, příp. doplnění scházejících

- Baterie

- dodat nové

- Motor

- repase nebo kontrola, přetěsnění, CO vstřikovacího čerpadla a vstřiků

- Kardanový hřídel včetně uložení

- repase, dodání nových GC kloubů

- Převodovka – dodání repasované – repasované výměníky

- Palivová nádrž

- celková oprava, nové rozvody palivového potrubí

- Vnější lišty

- celková oprava, případně výměna, doplnění

- Stírací souprava, vnější zrcátka

- celková oprava, doplnění

Po skončení opravy musí vozidlo splňovat všechny podmínky provozu na

komunikacích ČR, mít platné Emise, STK a odpovídat původnímu vozidlu provozovanému 
u DP Plzeň. Výše uvedené bude odsouhlaseno konzultantem z PMDP a.s.