- Kompletní odstrojení vozu

- Demontáž všech agregátů

- Demontáž výbavy střechy (odporník, sběrače)

- Demontáž elektrovýzbroje a elektrovýstroje

- Vysklení vozu

- Demontáž vnitřního vybavení a stanoviště řidiče (sedadla, madla, obložení stěn, obložení stropu atd..)

- Demontáž podlahy

- Demontáž dveřních systémů

- Demontáž vzduchového rozvodu a všech jeho komponentů

- Demontáž hydraulického rozvodu a všech jeho komponentů

- Kompletní demontáž kabeláží 24V a 600V

- Demontáž náprav a vedení náprav

- Trolejbus se odstrojí na holý skelet

- Otryskání celého skeletu a střechy a nástřik do základního nástřiku dle technologického postupu při tryskání skeletu

- Kompletní oprava celého skeletu, střechy a přístrojových skříní, výměna všech korozí zasažených dílů skeletu.

- Nové oplechování karoserie za použití materiálů a technologií poplatných době výroby. Všechna víka přístrojových skříní nová (kromě předního laminátového, to opravit, nové jen v případě že bude neopravitelné).

- Po opravě nástřik celého skeletu antikorozní základovou barvou

- Kompletní oprava pochozích střešních lávek

- Otryskání rámů

- Nástřik práškovou barvou

- Osazení nové voděodolné překližky TL 16mm

- Potažení dielektrickou gumou

- Přední náprava – generální oprava přední nápravy

- Přelisování silentbloků vodících tyčí (vadné tyče vyměnit)

- Výměna svislých čepů

- Výměna otočných čepů

- Výměna nebo přenýtování brzdových čelistí

- Nové brzdové bubny (možno přesoustružení stávajících za dodržení největšího průměru)

- Všechna ložiska nová

- Zadní náprava – generální oprava zadní nápravy

- Přelisování silentbloků vodících tyčí (vadné tyče vyměnit)

- Výměna ložisek

- Výměna guffer

- Výměna odvzdušňováku

- Kontrola poloos, kontrola stavu ozubení, popř. výměna

- Kontrola diferenciálu (výměna všech poškozených ozubených kol, výměna všech ložisek, popř. nové soukolí talíř/hruška)

- Výměna oleje

- Brzdy vzduchový rozvod

- Výměna všech komponentů vzduchového rozvodu a brzdové soustavy za nové

- Výměna předloh brzdových pák

- Výměna kompresoru

- Tlaková zkouška vzduchojemů (popř. výměna)

- Výměna odkalovacích ventilů vzduchového rozvodu a protimrazové pumpy

- Kloubový hřídel – výměna za nový (nebo repasovaný)

- Pérování

- Výměna tlumičů za nové

- Výměna všech vlnovců pérování

- Výměna všech ventilků pérování

- Řízení

- Výměna sloupku řízení za nový nebo repasovaný

- Výměna páky řízení, výměna všech čepů spojovacích tyčí (popř. výměna poškozených spojovacích tyčí)

- Výměna čerpadla řízení

- Výměna všech trubek hydraulického rozvodu

- Výměna hydraulického oleje

- Sběrací souprava – GO sběrací soupravy

- Kompletní rozebrání celé sběrací soupravy

- Otryskání základového rámu

- Nástřik základového rámu

- Výměna všech isolátorů

- Výměna silentbloků rámu

- Výměna ložisek točnice

- Kontrola popř., výměna napínacích pružin

- Kontrola, opravy popřípadě výměna horních částí sběračů

- Výměna smykačů

- GO navijáků (výměna obou pružin, výměna hřídelky, výměna kluzných pouzder, nové provazy)

- Interiér vozu

- Položení nové podlahy z voděodolné překližky tl. 16mm

- Položení nové podlahové krytiny z dialektrické gumy

- Oprava a nástřik rámů sedadel

- Oprava sedáků a opěráků (v původním provedení koženky)

- Oprava madel (popřípadě výměna) a oprava povrchu (do původního provedení)

- Kontrola oken (výměna poškozených) a výměna všech těsnících prvků (zasklívací gumy a posuv a těsnění šoupaček)

- Výplně boků a stropu nové s použitím původního dekoru

- Obložení boků a stropu zkontrolovat, vyčistit, poškozené vyměnit za stejný materiál a dekor

- Nové lišty a bužírky vnitřního lištování obložení

- Exteriér vozu

- Nástřik vozu do původního barevného provedení, podrobněji k barevnému schéma na konci tohoto dokumentu

- Nové lištování vnějšku karoserie, včetně bužírek

- Nové (nebo zrenovované) rámy zpětných zrcátek v původním provedení

- Nová zpětná zrcátka

- Celková oprava stírací soustavy

- Osvětlení

- Kompletně všechny komponenty vnitřního a vnějšího osvětlení nové (odpovídající původnímu provedení)

- Elektroinstalace 24V

- Demontáž, kontrola stavu, provedení potřebných oprav

- Stanoviště řidiče – pulty uvést do původního stavu

- Montáž ovládání vyhybek (4 kanálové + Vetra)

- Kontrola, oprava a zprovoznění ML3

- Výměna baterií za gelové a osazení mechanického odpojovače baterií

- Elektroinstalace 600V

- Demontáž, kontrola stavu, provedení potřebných oprav (všechny komponenty - VPD, stykače, přepojovač polarity, tlumivka, kondenzátorová baterie, brzdový odporník atd.)

- Pomocné pohony a díly výzbroje

- Demontáž, kontrola stavu, provedení potřebných oprav

- Kontrola a repase kompletního topného systému (topné spirály a ventilátory nové)

- Trakční motor

- Kontrola stavu, provedení případných potřebných oprav

- Výměna ložisek

- Nové sedadlo řidiče nebo kompletně repasované

- Oživení vozu

- Prohlídky

- Provedení technicko-bezpečnostní zkoušky drážního vozidla

- Provedení revize elektrického zařízení

- Provedení technické prohlídky a zkoušky ZTU elektrického

- Provedení revize UTZ tlakového

- Provedení změny v PZ DV – převod trolejbusu jako historické vozidlo

Ad15) Exterier vozu – barevné provedení

Ilustrační obrázek

Zdroj: http://modely.pardubickamhd.cz/nabidka/foto/dpmp-14tr-311.jpg

Čísla barev RAL:

Béžová – RAL 1015

Červená – RAL 3020

Vínová – RAL 3005

Černá – RAL 9005

Šedá – RAL 7035

Přesné barevné rozvržení bude před aplikací nástřiku konzultováno se zadavatelem.

Povinnosti Uchazeče při provádění rekonstrukce:

- během rekonstrukce nevyhazovat a uchovávat originální díly a komponenty

- z průběhu prací průběžně zhotovovat fotodokumentaci

- všude, zejména pak na viditelných místech se vyvarovat používání křížových šroubů a vrutů, samojistících teflonových matic a historicky neodpovídajících spojovacích materiálů a technologií