Technická specifikace

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks jeřábu na automobilovém podvozku s výsuvným teleskopickým výložníkem o nosnosti 14 tun.

Jeřábová nástavba

- Jeřábová nástavba odpovídající ČSN EN 13000

- Minimální nosnost výložníku                                                                            14 tun

- Délka zasunutého výložníku max.                                                               7 600 mm

- Délka vysunutého výložníku min.                                                             16 700 mm

- Nosnost v poloměru 8 m a vodorovně položeným výložníkem min.          1 400 kg

- Teleskopický výložník třídílný

- Kladnice min. 14 t

- Úložné prostory na úvazky a nářadí - plast/Alu

- Bezpečnostní zařízení proti přetížení s funkcí indikace váhy zavěšeného břemene

- Indikátor vysokého napětí

- Hydraulika s proporcionálními ovladači funkcí, ovládání joystickem

- Možnost ovládání otáček motoru z kabiny jeřábníka

- Nezávislé přídavné topení v kabině jeřábníka

- Klimatizace v kabině jeřábníka

- Výstražný zábleskový oranžový maják s vysokou svítivostí na jeřábnické kabině

- Hliníkové plošiny nástavby

- 1 ks Alu úložného boxu dle možností podvozku a nástavby

- Čelní okno kabiny jeřábníka se stěračem

- Střešní okno kabiny jeřábníka výklopné se stěračem

- Posuvné dveře kabiny jeřábníka

- Zpětné zrcátko v kabině jeřábníka

- Odpružení sedadla

- Barva nástavby dle požadavku objednatele odstín oranžová RAL 2011

- 4 ks podkladových desek pod opěry

- Přídavné světlo na osvětlení pracovního prostoru před výložníkem, včetně ochranného krytu

Podvozek

- Hrazda vpředu pro uchycení kladnice v transportní poloze

- Automobilový podvozek typu 4x2

- Automatická převodovka

- Celková hmotnost vozidla max. 21 t

- Výkon motoru min. 200 kW

- Odpružení – listová péra

- Přední náprava max.zatížení                                                                       8 000 kg

- Zadní náprava max.povolené zatížení                                                      13 000 kg

- Celková délka max.                                                                                    8 600 mm

- Celková výška max.                                                                                   4 000 mm

- Výstražné oranžové majáky s vysokou svítivostí

- Závěs pro přívěs o průměru 50 mm, včetně montáže

- Vlečná tyč

- Barva oranžová RAL 2011

- Vozidlo musí plnit emisní normu EURO 6

- Vozidlo musí být vybaveno pneumatikami s označením M+S na obou nápravách

- Kabina řidiče s klimatizací

- Tónovaná skla

- Zařízení pro nepřímé vidění – zadní kamera pro couvání s barevným monitorem se zorným/snímacím úhlem 150 stupňů a viditelností min 5 m za konec vozidla

- Přední zrcátko třídy VI. pro nepřímý výhled řidiče

- Nezávislé přídavné topení

- Výfuk vyveden svisle za kabinou vozidla s klapkou

- Povinná výbava

- Aretace zadní nápravy

Další požadavky

Dodavatel zajistí vydání průkazu způsobilosti UTZ zdvihacího zařízení - silničního výložníkového jeřábu dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 100/1995 v platném znění.

Za účelem prokázání splnění kvalifikačního předpokladu uchazeči předloží seznam významných obdobných dodávek realizovaných v posledních třech letech, ve kterém uvedou rozsah zakázky (počet dodaných přestaveb nebo nových jeřábových nástaveb), dobu plnění (data dodání jednotlivých přestaveb nebo nových jeřábových nástaveb), subjekt, kterému byly jednotlivé přestavby nebo nové jeřábové nástavby dodány.

Dokumentace

- technická dokumentace, technické podmínky

- prohlášení o shodě

- přesný návod k obsluze v českém jazyce na konkrétně dodaný typ zařízení

- technický průkaz

- návod na údržbu,

- pokyny k pravidelným servisním prohlídkám (včetně předmětu servisní prohlídky)

- průkaz způsobilosti UTZ zdvihacího zařízení - silničního výložníkového jeřábu dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 100/1995 v platném znění.

Prodávající je povinen doklady v tomto odstavci uvedené dodat nejpozději spolu s předmětem prodeje; kupující není povinen převzít předmět prodeje bez dodání těchto dokladů.

Záruční podmínky

24 měsíců na kompletní dodávku