Technická specifikace dvoucestný posunovací manipulátor

- Technické parametry zařízení

- Délka (bez spřáhla)					min. 1500 mm, max. 3150 mm

- Výška						min. 1000 mm, max. 2500 mm

- Šířka							max. 2500 mm

- Hmotnost 						max. 7000 kg

- Maximální zatížení betonových podlah		plošné 750 kg/m2, bodové 650 kg/m2

- Hmotnost taženého / sunutého břemena		min. 70 tun

- Provozní hlučnost					max. 80 dB(A)

- Provedení						bez kabiny

- Vykolejení s připojeným břemenem			ANO

- Podvozky						dva nezávislé (kolejový + silniční)

- Kola silniční						vhodná pro bezhlučný provoz po betonu

- Kola železniční					vhodná pro kolejovou síť PMDP

- Pohon						min. dvoustupňový, elektricky ovládaný

- Možnost otáčení na místě				ano

- Ovládání						elektrické / nouzově manuální

- Elektrické připojení					400V / 50Hz / 16A

- Elektrické připojení					24V / 60 A DC

- Kapacita baterie					min. 600 Ah

- Počet poháněných kol 				min. 2

- Spřáhlo - typ hlavy 					tzv. pražského typu

  - Délka spřáhla bude zvolena pro tažení či sunutí vozidel Zadavatele tak, aby nedošlo ke kontaktu s obložením čela vozu ani v nejmenším oblouku.

  - Výška osy hlavy od TK					525 mm

  - Alternativní připojení pro tažení / sunutí podvozků	ano

Ostatní požadavky (musí být součástí kompletní dodávky):

  - Zařízení musí být elektrické, schopno samostatného pohybu na baterie ovladatelné dálkovým ovládáním, případně pákami na zařízení či nouzově manuálně.

  - Zařízení musí být uzpůsobeno provozu v kolejové síti vozovny PMDP:

    - Jízdní obrys tramvajových kol ZK-PL-0 (příloha)

    - Rozkolí kolejových kol – 1385 +0/-2 mm

    - Rozchod kolejí – 1435 mm

    - Kolejnice NT1 R10 (příloha) a místně osazené výhybky

    - Směrové oblouky kružnicové bez přechodnic s minimálním obloukem R=20 m. Koleje v halách údržby vodorovné, koleje v hale odstavu do spádu 0,25%, koleje ostatní do cca 2%.

  - Zařízení musí být vybaveno:

    - Bezpečnostními prvky zamezujícími nárazu.

    - Akustická signalizace zahájení pohybu

    - Osvětlení / výstražné světlo – LED provedení

    - Přípojné místo (pro spřáhlo i tažnou tyč na podvozky) – na obou stranách zařízení nebo na čepu v otočné variantě

    - STOP tlačítko na každé straně manipulátoruVyměnitelná akumulátorová sada pro vlastní pohon s nabíječkou, případně napájecí kabel

    - Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení

- Popis umístění

Manipulátor bude používaný ve vozovně PMDP Slovany, obvykle v samostatné části haly (OUT) podúrovňového soustruhu. Jedná se o průjezdnou ocelovou halu délky 84m, šířky 8m, výšky 5,5m. Viz  přiložený půdorysný výkres haly. Pro tažení vozidel či podvozků pak i v celém areálu vozovny. V přílohách této specifikace jsou výkresy povoleného zatížení haly, a také půdorysný výkres se zanesenými sklony ve vozovně Zadavatele.