Provozně technické parametry na nákup minibusů pro přepravu imobilních cestujících pro PMDP, a.s.

Nabídnutý minibus musí splňovat všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále v městské hromadné dopravě osob platné na území České republiky ke dni dodávky.

1.	Technické podmínky

Obecné

-	Životnost odpovídající minimálně 5 let v městském provozu. Uchazeč v nabídce uvede dobu životnosti.

1.2	Karoserie

-	Maximální šířka karoserie 2100 mm

-	Obsaditelnost až 16 sedících osob a  až 2 osoby na invalidním vozíku (možnost umístění 2 ks invalidních elektrických vozíků vedle sebe a co neblíže k nakládací plošině, včetně jejich bezpečného zajištění).

-	Měnitelný poměr míst: sezení + řidič /invalidní vozík – 14+1/0, 9+1/2

-	Elektricky ovládané dveře pro nástup a výstup cestujících v pravé přední části vozu vybavené elektricky výsuvným schodem.

-	Dvoukřídlé zadní dveře pro nástup osoby na invalidním vozíku.

-	Elektrická nebo elektrohydraulická plošina pro nástup osoby na invalidním vozíku v zadní části vozidla.

-	Prosklená část pro cestující

-	Tónovaná skla

-	Životnost laku nejméně 5 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči.

1.3	Podvozek a agregáty

-	Všechny agregáty musí být uspořádány tak, aby umožnily bezproblémový přístup ke všem místům, na kterých se provádí plánovaná údržba nebo běžné úpravy. Diagnostické přípojky na dobře přístupných (bez demontáže jakékoliv součásti) a dostatečně chráněných místech. (Diagnostika, předepsané denní kontroly agregátů, kontroly  a doplňování provozních kapalin).

-	Výkon chladící soustavy musí být dostatečný za všech klimatických podmínek, které se mohou vyskytnout v regionu města Plzně (dostatečným výkonem se rozumí výkon umožňující jízdu bez provozních omezení).

-	Požadavky na pohon – dieselový motor, hybridní nebo plně elektrický pohon. Uchazeč uvede dostupné varianty pohonu pro vozidlo.

-	Výkon pohonné jednotky minimálně 100 kW. Spalovací motor splňující platné emisní limity

- 	Dojezd elektro verze min. 200 km s použitím topení nebo klimatizace, větrání a předepsaného osvětlení vozidla za jakýchkoliv provozních a klimatických podmínek po dobu 5 let

-	Krytí horkých částí výfukového potrubí, popř. turbodmychadla tak, aby při náhodném úniku paliva nebo oleje kdekoliv v motorovém prostoru nemohlo dojít k požáru vozu.

-	Převodovka automatická / manuální – uchazeč uvede obě možnosti

-	Možnost mytí motoru a ostatních agregátů a podvozku vozu s výjimkou elektropříslušenství vysokotlakými mycími stroji (WAP) studenou i teplou vodou.

-	Mlhové přední světlomety

-	Kontrola tlaku v pneumatikách

-	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

-	Elektricky ovládaná zpětná zrcátka s vyhříváním s možností elektrického sklopení

-	Celoroční pneumatiky v provedení umožňující provoz v zimním období

-	Akumulátory s dostatečnou kapacitou pro zajištění funkčnosti provozovaných elektronických zařízení (plošina pro nástup cestujících na invalidním vozíku)

-	Uzamykatelná palivová nádrž o objemu min. 60 l.

-	Garantovaná životnost baterie 5 let při dodržení garantovaného dojezdu.

-	Dobíjení standardem CCS-2 ze standardní třífázové zásuvky 3x400V AC

-	Všechny provozní náplně (paliva, maziva, chladicí kapaliny) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením

1.4	Interiér / elektrická výbava

-	Vyhřívané sedadlo řidiče s vysokým opěradlem a integrovaným tříbodovým pasem.

-	Akustická signalizace hlavních světel při vypnutí klíčku.

-	Seřiditelný cyklovač stěračů.

-	Čalounění stěn a stropu

-	Osvětlení celého prostoru pro cestující ovládané z místa řidiče

-	Osvětlení všech nástupních míst

-	Sedadla pro cestující: 16 sedadel vybavených bezpečnostními pásy. Textilní čalounění odolné proti poškození cestujícími, snadná údržba. Všechna sedadla v prostoru pro cestující vyjímatelná bez zásahu do karoserie vozidla.

- 	Podlahová krytina v protiskluzovém provedení.

-	Upevňovací prvky pro ukotvení šesti invalidních vozíků v případě vyjmutých sedadel pro cestující.

-	Automatická klimatizační jednotka pro řidiče i pro prostor cestujících

-	Nezávislé topení pro prostor cestujících

-	Otevřená kabina řidiče. Kabina a čelní sklo musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů z interiéru minibusu v čelním skle.

-	Radiopřijímač

- 	2x zásuvka 12V

-	Příprava pro montáž radiostanice dopravce

-	Couvací kamera

-	Tachograf

-	Senzor světel, stěračů

- 	Hlídání mrtvého úhlu zobrazené na nebo v okolí zpětného zrcátka (BLIS)

1.5	Servis

-	Záruka 4 roky nebo 150 000 km, podle toho, co nastane dříve

-	Servis vozidla dostupný do 50 km od místa provozu

1.6	Ostatní

- minibus bude dodán s plnými provozními náplněmi včetně plné nádrže paliva a všemi doklady potřebnými pro provoz vozidla

Součástí nabídky musí být:

-	návod k obsluze nabízeného minibusu