Příloha č. 1: Technická specifikace „Rekonstrukce vleku JELCZ PO-1E“

Seznam úkonů

Převezení vleku do prostor zhotovitele a zpět do vozovny Plzeň – Karlov, Borská č. p. 2964.

- Kompletní odstrojení vozu, podvozku a opískování

- celková kontrola a oprava rámu, příčníků a nosných částí

- celková oprava opláštění karosérie, výměna zkorodovaných a deformovaných částí

- výroba střešní ventilace, výroba prostoru pro rezervu, scházející části doplnit do podoby původního vozidla

- vnější oplechování celistvými dílci plechu

- Nápravy, demontáž a montáž

- celková oprava přední nápravy s propojovacím tažným mechanismem, dorazy, kulové čepy

- celková oprava zadní nápravy, dorazy

- Oprava brzd

- repase bubnů případně výměna + brzdové obložení, brzdové válce

- Vzduchová soustava

- oprava případně výroba vzduchového rozvodu se všemi komponenty (vzduchojemy ad.)

- Odpružení, rozebrání a kompletace

- oprava případně výměna listových per a tlumičů

- Kola a pneumatiky

- repase disků kol, povrchové úprava, dodání nových pneumatik rozměru 8.25 X 20 7ks a vložky a duše

- Dveře

- celková oprava, opískování kovových částí, nové gumy, výměna poškrábaných skel

- oprava, příp. výměna, promazání dveřních mechanismů, všech kloubů, táhel, ložisek dveří

- doplnění chybějících částí

- oprava zámku

- Strop

- celková oprava střešní ventilace včetně mechanismu

- kontrola, příp. výměna stropních desek

- demontáž, kontrola a montáž původního repasovaného osvětlení, doplnění scházejících

- Okna

- repase, případně výměna

- oprava mechanismů posuvného otevírání oken

- nové gumy a těsnění v původním provedení

- Sedačky cestujících

- oprava rámů sedadel (případně doplnění), nalakování a přečalounění sedaček (přečalounění v barvě shodné s tažným vozidlem Škoda 706 RTO PMDP)

- Lak (vnější i vnitřní)

- „polomáčené“ lakování karoserie, horní část béžová (ČSN 6050 krémová světlá = RAL 1014 slonová kost), spodní část červená (ČSN červeň rumělková světlá 8140 = RAL 2002 krvavě oranžová); definice barev v RAL je přibližná, mezi uvedenými barvami ČSN není v RAL přesný nástupce

- antikorozní nátěr spodku vozu

- Kabeláž vozu

- kompletní výměna za novou v původním provedení

- Vnější osvětlení vozu

- vyměnit za nové v původním provedení, příp. doplnění scházejících, včetně osvětlení prostoru RZ

- doplnění odrazek

- Vnitřní osvětlení

- celková oprava, případně doplnění do původního provedení

- Baterie

- dodání 2ks baterií 12V

- Topení

- rekonstrukce prostoru pro nezávislé topení

- dodání naftového topení

- Podlaha

- výroba nové dřevěné podlahy v původním provedení

- výroba nových krytů a vík

- podlahová krytina v původním provedení

- Horní ložná plocha – zavazadelníky

- repase rámu zavadelníků

- repase výpletu, případně nový výplet

- Vnější lišty, okapnice

- celková oprava, případně výměna

- Všude nové ozdobné vnitřní hliníkové lišty (případně repasované přeleštěné)

- Zadržovací tyče, madla dveří, doplnění

- celková oprava, opískování, nástřik (nepoužívat současnou technologii práškovou barvou)

- Okopové plechy (krycí hliníkové plechy) v celém voze včetně

- výroba nových v původním provedení, případné doplnění

- Boční stěny vnitřku skříně

- demontáž, oprava, příp. nové obložení v původním provedení (ve shodě s tažným vozidlem Škoda 706 RTO PMDP)

- Přípojné zařízení

- celková oprava

- průměr čepu ve shodě k připojení provedení (ve shodě s tažným vozidlem Škoda 706 RTO PMDP)

- Nápisy a popisky uvnitř vozidla

- repase výrobního štítku

- repase loga výrobce, případně výroba a instalace nového dle originálu

Po skončení opravy musí vozidlo splňovat všechny podmínky provozu na komunikacích ČR  a být odsouhlaseno garantem PMDP a.s., s nímž budou rovněž průběžně konzultovány všechny zásahy do díla.