Technická specifikace celkové obnovy historického vozu Křižík & Brožík ev. č. 18

- Pojezd a trakční výzbroj

  - vyvázání vozu

  - měření na podvozku - kontrola celkové geometrie a vůlí

  - trakční motory

- vyvázání trakčních motorů

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize motorů

- výroba nových pastorků motorů

  - nápravy včetně uložení a podvozkového rámu

- vyvázání náprav

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize náprav, v případě závažných závad vyrobit nápravy nové

- nedestruktivní zkouška náprav a hvězdic kol (rentgen + povrchová zkouška), v případě závažných závad vyrobit hvězdice nové

- komisionální posouzení stavu obručí kol včetně vyhodnocení profilu a jízdní plochy, v případě potřeby výměna obručí kol při zachování původního jízdního profilu (válcový), podléhá schválení zadavatele

- nedestruktivní zkouška ozubených kol náprav (rentgen + povrchová zkouška), v případě závažných závad vyrobit ozubená kola náprav nová

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize skříní nápravových ložisek

- odstranění případných velkých nebo nestejných vůlí skříní vůči rozsochám rámu podvozku

- případná oprava nebo výroba mazacího mechanismu nápravových ložisek

- vylití pánvic kluzného uložení náprav

- prokázání existence či neexistence nápisů na poklopech nápravových ložisek

- případná výroba nových poklopů s nápisy

- kontrola rámu podvozku a zjištění prasklin

- kontrola všech pružin, v případě zjištění závad výroba nových

- lakování podvozku (ruční nátěry)

  - mechanické zdržové brzdy

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize mechanické zdržové brzdy

- vyrobit nové brzdové zdrže včetně jedné kompletní náhradní sady

- vyvložkování závěsného systému zdrží

  - ochranné rámy

- vyřešit konstrukci původního provedení zavěšení ochranného rámu amerického typu (při první renovaci nebylo provedeno správně)

- najít prameny a zpracovat výrobní dokumentaci pro toto zavěšení

- poškozené dřevěné části současného ochranného rámu vyměnit

  - odporníky

- demontáž odporníků

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize se zaměřením na vodivost spojení jednotlivých článků

- odrezení článků litinového odporníku a po smontování zajistit trvalé galvanické propojení (nelze jen tlakem)

  - kontroléry

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize kontrolerů

- obnova izolačních nátěrů kontrolerů

- oprava nebo novovýroba vadných součástí kontrolerů včetně výroby náhradní sady všech použitých komponent palců

  - pojistky

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize hlavní pojistky včetně připojení, uzpůsobení skříňky pro použití soudobého typu pojistky

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize pojistek osvětlení včetně přívodů

  - celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize osvětlení, patic a připojení všech svítidel

  - celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize odpojovačů

  - tyčový sběrač

- celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků, tzv. revize tyčového sběrače

- výroba nové sběrací trubkové lišty včetně jedné náhradní

úprava + případné doplnění nového aretačního háku ve středové poloze pro možnost otočení sběrače ve stažené poloze na opačnou stranu

  - zásobníky ručních pískovačů

- nalezení pramenů k vypracování výrobní dokumentace pro původní provedení zásobníků písku ručních pískovačů

- výroba zásobníků původního provedení

  - kompletace pojezdu a trakční výzbroje

- Vozová skříň

  - bezpečné uložení skříně na pomocnou (pojízdnou) konstrukci

  - celková kontrola + odstranění zjištěných závad a nedostatků

  - střecha a nástřešek

- provést důkladnou revizi potahu střechy a odstranit důvod zatékání

- výroba a instalace původních leptaných skel do výklopných okének větracího nástřešku včetně dodávky náhradních kusů pro každý použitý typ a rozměr

- zvolit jeden ze dvou dochovaných vzorů prokazatelně užitých na tramvajích v Plzni

- najít, zdokumentovat a doplnit ozdobné prolisované pásky původně instalované na obvodu nástřešku

- výroba replik těchto pásků z kovového materiálu a jejich instalace (při první renovaci nebylo realizováno)

- výměna stropních tapet v salonu s použitím dochovaných vzorů

  - přesklení všech oken skříně s použitím kaleného skla včetně náhradního kusu

  - zásobníky ručních pískovačů

- výroba zásobníků původního provedení vč. násypky ve vozové skříni

  - vozová skříň

- čistění povrchu všech dřevěných součástí poškozených povětrností

- vyplnění prasklin na hlavních podélnících vozové skříně a následné přelakování

- oprava drobných vad laku vozové skříně, včetně ozdobného linkování

- oprava linek je nutná výhradně ručně bez použití nálepek nebo šablon

- výroba smaltovaných nápisových tabulek prokazatelně instalovaných na vazníku nástupních plošin

- smaltované tabulky musí být vyrobeny postupem umožňujícím »vystupování« písma z plochy

- lakování poškozených ploch s přírodním povrchem výhradně olejovo-syntetickým bezbarvým lakem

- při opravách laku vozové skříně používat kvalitní syntetické barvy a ruční natírání

- obnova kožených madel v původním provedení včetně dodávky náhradní sady obou použitých typů

  - kompletace vozové skříně

- Doprava vozidla a jeho agregátů

- manipulace s vozidlem bez zvedání jeřábem

- přeprava na kolejovém podvalu včetně přípravy (demontáž ochranných rámů)

- zajištění nákladu pro přepravu za nepřízně počasí = důkladné zakrytí, případně operativní změna termínu přepravy

- Revize, TBZ, zkušební jízdy

  - výchozí revize el. výzbroje

  - statické funkční zkoušky všech agregátů

  - dynamické zkoušky na zkušební trati zhotovitele

  - dynamické jízdní zkoušky na standardní trati se zaměřením na elektrodynamickou brzdu

  - vykonání TBZ na zkušební trati zhotovitele před závěrečnou přepravou do Plzně

- Zpracování závěrečné zprávy

  - finální přejímka vozidla včetně jízdních a brzdových zkoušek proběhne po přepravě do areálu zadavatele

- napěťový regulátor

- výroba vstupního regulátoru napětí pro zajištění stabilního přívodu napájení vozidla v úrovni 550 V, pro kterou bylo původně konstruováno

- rozsah vstupního jmenovitého napětí 600 – 750 V DC

- zařazení do vstupního obvodu od sběrače proudu včetně instalace do vozidla do místa podléhajícího schválení zadavatele

- Zmapování dostupné dokumentace

- Zpracování nové výrobní dokumentace