Technická specifikace užitkového skříňového vozidla

Předmětem dodávky jsou 2 ks nového užitkového skříňového vozidla kategorie N1

- Celková hmotnost do 3,5 t

- Emisní norma splňující min. EURO 6

- Pohonná jednotka – zážehový (benzín) motor s výkonem 72 – 100 kW

- Manuální převodovka

- Délka vozidla 4200 - 4500 mm

- Barva vozidla – červená RAL 3000 nebo 3001 nebo 3002

- Barva interiéru – tmavá/černá

Výbava vozidla

- Boční dveře vpravo

- Dálkové ovládání centrálního zamykání s funkcí samostatného uzavření nákladového prostoru

- Výškově a podélně nastavitelný volant

- Nastavitelné sedadlo řidiče

- Zadní parkovací asistent

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

- Čelní a boční airbag řidiče a minimálně čelní airbag spolujezdce

- Autorádio

- Klimatizace přímo z výroby

- ABS

- ASR

- ESP

- Výškově stavitelné bezpečnostní opěrky hlavy na všech sedadlech

- Denní jízdní osvětlení

- Zadní dveře závěsné dělené a prosklené

- 2 oranžové LED majáky s vysokou svítivostí (1 na začátku a 1 na konci vozidla) a dvojitým zábleskem, voděodolné

- Multifunkční volant pro obsluhu mobilního telefonu a rádia

- Telefonní rozhraní

Nákladový prostor

- Osvětlení nákladového prostoru vpravo a nahoře, min. 2 ks

- oka pro uchycení nákladu 4 ks

- Rovná, popř. vyrovnávací vloženáPota podlaha nákladového prostoru s protiskluzovým plastovým povrchem, odolná proti úderu, síla podlahy min. 9 mm

- Výška spodní hrany vstupu do nákladového prostoru v rovině s podlahou

- Pevná, plná a prosklená dělící přepážka od nákladového prostoru

- Plné boční dveře vpravo

- Zásuvka 12V v nákladovém prostoru

- Zásuvky 230V v nákladovém prostoru napájené ze systému vozidla pro měnič napětí, včetně měniče napětí min. 2 kW

Příslušenství

- Autolékárnička

- Tažné lano

- Výstražný trojúhelník

- Zvedák vozu

- Klíč na kola

- Výstražná vesta

- Rezervní kolo ocelové plnohodnotné

- Sada náhradních žárovek a pojistek

- Gumové koberce v kabině vozidla

- Potahy sedadel

- Sada zimních pneumatik s plechovým diskem

- Hasicí přístroj

- Potahy sedadel (nemusí být originál)

Dokumentace

- Technický průkaz

- Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

Součástí dodávky je záruka na kompletní vozidlo minimálně 2 roky