Technická specifikace pro interní zakázku na dodávku

tachografů se synchronizovaným videozáznamem z havarijní kamery (dále jen Zařízení)

- Způsob zpracování odpovědi na zadávací podmínky

Dodavatel je povinen použít pro odpověď formulář zadávacích podmínek technické specifikace 
a odpovědět na všechny body zadávacích podmínek v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Dodavatel je povinen uvést v příloze č.1 odpovědi (ano-ne) a dále v příloze č. 1A uvést požadované hodnoty.

Zadavatel uveřejnil Přílohu č. 1 a Přílohu č.1A zadávací dokumentace na profilu zadavatele  https://zakazky.pmdp.cz/ též ve formátu MS WORD a Excel. Dodavatel vypracuje odpověď na zadávací podmínky s použitím těchto dokumentů. Součástí nabídky bude odpověď na zadávací podmínky v elektronické formě (flashdisk USB).

Všechny požadavky v zadávacích podmínkách jsou povinné. Níže uvedené technické požadavky jsou minimálními technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Uvede-li dodavatel v rámci formuláře přílohy č.1 odpověď NE nebo nebudou-li hodnoty zadané ve formuláři
č. 1A splňovat zadávací podmínky,  nebude  jím  nabízený   předmět   plnění   splňovat   minimální   technické  požadavky   zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a dodavatel bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

2. Technické podmínky

2.1. Obecné technické podmínky

| 2.1.1. | Životnost Zařízení |
| --- | --- |
| Garantovaná provozní spolehlivost zařízení je 25 let v městském provozu. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.2. | Záruční doba Zařízení |
| --- | --- |
| Zařízení má záruční dobu v délce 4 roky. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.3. | Vlastnosti Zařízení |
| --- | --- |
| Zařízení vyhovuje normám a je schváleno pro provoz v drážních vozidlech všech typů uvedených v příloze včetně odsouhlasených TP Drážním úřadem. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.4. | Zajištění Zařízení proti neoprávněnému použití a vyčtení dat |
| --- | --- |
| Zajištění Zařízení proti neoprávněnému použití nebo neoprávněné manipulaci s daty nepovolaným osobám. Způsob vyčítání dat: - Krátká (kolizní) smyčka – vyčtení záznamu na vozidle pomocí flash disku. Vložením flash disku do záznamové jednotky se automaticky uloží záznam tachografu spojený s kamerovým záznamem. - Dlouhá smyčka – vyčtení záznamu pomocí SW kompatibilním se současně používaným a NTB připojeným k záznamové jednotce přes UTP kabel. Záznam musí být v běžném video formátu např. avi, mp4 |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.5. | Přední kamera synchronizovaná s tachografem vozidla |
| --- | --- |
| Kamerový systém s rozlišením Full HD (1920x1080, horizontální úhel záběru min. 110 st. vertikální úhel záběru min. 80 st., certifikace dle EN 50 155, snímkovací frekvence min. 15 fps) na sledování prostoru před vozidlem (umístěná tak, že zorné pole kamery pokrývá plně funkční plocha stěrače čelního okna) zapojený do systému elektronického záznamového zařízení (tachografu); záznam kamerového systému časově synchronizovaný se záznamem jízdy v tachografu včetně zobrazení času na videozáznamu. Záznam formou smyčky délky minimálně 168 hodin. Uchazeč uvede délku videozáznamu do přílohy č. 1A. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.6. | Elektronické záznamové zařízení (tachograf) |
| --- | --- |
| Záznamové zařízení zaznamenávající minimálně 168 hodin běžného provozu včetně tzv. havarijní smyčky s jemnějším záznamem hodnot pro posledních 1600 m dráhy vozidla. Plně uživatelsky konfigurované, plně kompatibilní se zařízením a softwarem používaným k tomuto účelu v PMDP. Kompletní záznam tachografu bude možné vyčítat pomocí Wi-Fi sítě Dynamického dispečinku přes palubní počítač. Po radiové síti PMDP bude možné vyčítat kolizní smyčku. Konečné připojení zaznamenávaných signálů, celkové osazení a propojení s palubním počítačem podléhá schválení zadavatele. Uchazeč uvede délku záznamu tachografu do přílohy č. 1A. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.7. | Nabídková cena Zařízení |
| --- | --- |
| Nabídková cena obsahuje všechny náklady spojené s demontáží původního zařízení a montáží nového Zařízení včetně zajištění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ a předání podkladů k založení do dokumentace drážního vozidla a náklady na multilicenci SW pro min. 20 PC. Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH za dodávku všech Zařízení pro vozidla dle přílohy ZD do přílohy č. 1A. |  |
| Odpověď | NE |

| 2.1.8. | SW pro zobrazení záznamu z tachografu se synchronizovaným videozáznamem |
| --- | --- |
| SW pro zobrazení záznamu z tachografu se synchronizovaným videozáznamem umožňuje uložení uživatelem vybrané části záznamu. |  |
| Odpověď | NE |