Požadavky na „Automatický systém mazání kolejových oblouků“ s dálkovým dohledem.

Automatický systém mazání kolejových oblouků (dále jen mazací zařízení), musí splňovat podmínky pro snížení valivého tření, valivého odporu, zmírnění bočního opotřebení pojízdné plochy kolejnic, hlučnosti a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti při průjezdu tramvajových souprav oblouky TT.

- Mazací zařízení musí být použitelné pro všechny typy žlábkových kolejnic: NT1, MP3, MP3A, TV65, S180 používané v tramvajové dopravě v Plzni, variantně řešení mazání pojízdné hrany kolejnic, příruby a možnosti přimazávání pojízdné plochy. (12 mazacích míst na každé mazané kolejnici-6ks na pojízdné hraně hlav kolejnic a 6ks na přírubách kolejnic).

- Vzhledem k různým variantám použití musí být řešeno umístění mazací stanice jak na sloupech, tak i na úrovni terénu (např. chodníku), tak i zabudováním do země v úrovni terénu (toto řešení musí zaručovat funkčnost zařízení i v případě špatných klimatických podmínek).

- Mazací zařízení musí být funkční za všech klimatických podmínek (+50 až -20 st. Celsia).

- Spínání mazacího zařízení musí být zajištěno přes bezkontaktní snímač (čidlo, smyčku), umístěný v prostoru TT, příp. přímo u kolejnice.

- Mazací zařízení musí mít možnost pracovat jak v impulsovém, tak i v časovém režimu.

- Spínání mazacího zařízení musí být elektronické s možností jeho vzdáleného vypnutí, zapnutí a zapnutí ve zvýšeném režimu mazání (přenastavení režimu mazání).

- Mazací zařízení musí být vybaveno hardwarem a softwarem umožňujícím vzdálený monitoring minimálního stavu maziva, změny tlaku na výstupu z čerpací jednotky a přítomnosti napětí 24V DC. SIM kartu s datovým tarifem svého smluvního mobilního operátora dodá PMDP a.s. Počítač a software pro vzdálené ovládání systému mazníku dodá dodavatel mazníku. Po dobu záruky má PMDP a.s. nárok na bezplatné aktualizace software pro vzdálené ovládání systému mazníku a na kvalitnější hadware dodaného počítače. Při nízké hladině maziva bude odeslána z mazníku upozorňující SMS na mobilní telefon.

- Všechny zásahy do kolejnic (vývrty pro mazací trysky, čidla apod.), musí být provedeny vrtáním.

- PMDP, a.s. požaduje dokladovat, že zásahy typu vývrty pro mazací trysky neohrožují změnou napjatosti v kolejnici její nosnost.

- Je nutné pro nanášení mazacího média do místa styku kola tramvaje s kolejnicí používat výlučně systém mazacích trysek umístěných ve vývrtech v hlavách a přírubách kolejnic, s roztečí trysek daných pro každý jednotlivý případ.

- Zemní skříně (ocelové kryty mazacích trysek) v případě instalace do pojízdných ploch musí mít zvýšenou nosnost a musí být ke kolejnicím připevněny šrouby.

- Mazací zařízení musí být napájeno bezpečným napětím max. 24V DC, a to buď měničem z trakčního vedení 600V DC, nebo ze sítě 230V AC.

- Mazací zařízení musí mít ochranu proti přepětí.

- Mazací zařízení musí být dodáváno s průkazem UTZ, včetně revizí a protokolu právnické osoby.

- Minimální velikost zásobníku mazacího média musí být 6 l, maximální 10 l.

- Mazací médium – plastické mazivo musí splňovat všechny tyto požadavky:

- Bezpečnostní list plastického maziva zpracovaný dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, REACH.

- Každá dodávka plastického maziva musí být doložena protokolem dle 
ISO/IEC 17025.

- Musí odpovídat podmínkám pro dané použití.

- PMDP, a.s. požaduje servis do 24hodin po nahlášení poruchy.

- PMDP, a.s. požaduje předložit reference z jiných realizací mazacího zařízení při dodržení výše uvedených a popsaných požadavků viz Příloha č. 5 ZD.