Příloha č. 1

Technická specifikace:

pro dodávku 1 ks montážního vozidla s vysokozdvižnou nůžkovou pracovní plošinou pro práce na trolejovém vedení pod napětím do 1000 V s kolejovým adaptérem se závislým pohonem.

- Technické údaje podvozku

- celková hmotnost vozidla s nástavbou: minimálně 16 t

- celková délka vozidla s nástavbou: 7 350 – 8350 mm

- celková šířka vozidla s nástavbou: 2 400 - 2450 mm

- celková výška vozidla s nástavbou: max. 3600 mm

MOTOR, PŘEVODOVKA, NÁPRAVY

- výkon min 180 kW, šestiválcové provedení

- automatická převodovka

- plní emisní normu minimálně EURO 6

- elektronický regulátor volnoběžných otáček

- spouštění za studena do -25 °C

- chladicí kapalina: nemrznoucí min - 25°C

- posilovač řízení

- odpovídající pomocný pohon pro dlouhodobé používání (více než 2 hod) kolejového adapteru

i plošiny

- horní sání motoru (v úrovni střechy)

- uzávěrka diferenciálu

- integrovaný hydraulický posilovač řízení s proměnlivým poměrem

KABINA

- z pozinkovaného plechu, ošetřeného kataforézou

- dvojkabina, v červené barvě, min. 6 míst, 4 dveře, otevírání dveří v úhlu 90°

- centrální zamykání

- hydraulické sklápění kabiny

- deflektory proti znečištění

- celý nárazník a zpětná zrcátka v černé barvě

- 2 vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka

- 2 širokoúhlá zrcátka

- obrubníkové zrcátko

- zpětná zrcátka pro odpovídající pro šířku nástavby 2400mm (zúžené rámy)

- čelní zrcátko

- tónované vrstvené čelní sklo a tónovaná okna

- originální potahy sedadel

- sloupek řízení se seřizováním sklonu a výšky

- držák pro mobilní telefony

- vzduchová přípojka v kabině (v oblasti přístrojové desky)

- pneumaticky odpružené sedadlo řidiče s bezpečnostními tříbodovými pásy a integrovanou opěrkou

hlavy

- ostatní sedadla s bezpečnostními tříbodovými pásy a integrovanými opěrkami hlavy

- loketní opěrka sedadla řidiče

- elektricky ovládaná okna

- klimatizace

- digitální tachograf

- počítadlo motohodin

- autorádio s BLUE TOOTH, ovládání na volantu

- příprava pro vysílačku (RDST)

- příprava pro radiotelefon (Intercom)

- elektrická zásuvka pro příslušenství 12 V + 24 V

- protiskluzové schůdky s osvětlením prostoru pro nastupování

- naftové nezávislé topení

- dveře s průhledovým oknem ve spodní části na straně spolujezdce

- úložné boxy zavíratelné nad čelním oknem, boční posuvná sluneční clona na straně řidiče

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- napětí 24V zajištěné 2 akumulátory

- hlavní venkovní odpojovač baterií

- pojistková skříň pro velké vedení proudu ve schránce na akumulátory

- systém imobilizéru ovládaný ovladačem v klíči

- dálkové ovládání centrálního zamykání dveří

- poziční osvětlení

PODVOZEK, pneumatiky

- odnímatelné vlečné oko vpředu

- zesílené pérování přední a zadní nápravy

- koncový příčník rámu s tažným zařízením nad 3,5t

- závěs pro přívěs čep 40 mm

- ochrana proti podjetí vpředu

- zadní ochrana proti podjetí s integrovanými světly namontovaná na podvozku

- elektropneumatická brzdová soustava, se dvěma nezávislými okruhy, řízená elektronicky (EBS)

- kotoučové brzdy na všech kolech

- elektronické řízení výroby vzduchu prostřednictvím APM

- vysoušeč vzduchu s vložkou, optimalizované pro preventivní údržbu

- dvouválcový vzduchový kompresor

- systém proti zablokování kol (ABS)

- kontrola stability a systém ochrany proti převrácení ESC

- protiskluzový systém kol ASR

- asistent nouzového brzdění

NÁDRŽ

- nádrž na PMH z nekorodujícího materiálu a s uzamykatelným plastovým uzávěrem - předehřev paliva

- nádrž na AdBlue z nekorodujícího materiálu a s uzamykatelným plastovým

uzávěrem

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zakládací klíny

- rezervní kolo

- hydraulický zvedák

- sada nářadí

- výstražný trojúhelník, sada povinné výbavy + hasící přístroj

- sada žárovek a pojistek

- Specifikace nůžkové montážní plošiny

  - Parametry plošiny

- jednoduchý nůžkový mechanismus (systém)

- maximální průjezdní výška 3 600 mm

- minimální výška zdvihu 5 400 mm
- minimální boční dosah 3 200 mm bez použití podpěr
- nosnost 400 kg bez použití podpěr
- rozměr pracovní plochy 3 700 x 1 400 mm
- výška skládacího zábradlí 1 100 mm
- izolace plošiny pro práci pod napětím do 1000V
- odizolovaná plošinka nad kabinou vozidla

- otáčení plošiny neomezeno
- přístup po izolovaném dřevěném žebříku na plošinu v každé poloze
- ovládání pohybů plošiny ze dvou stanovišť (horní přímo z plošiny, dolní ze země z ovládací skříňky

u rozvaděčů hydrauliky )
- zapínání ovládání plošiny z kabiny řidiče - ovládání zdvihu a pojezdu kolejového adaptéru z kabiny

řidiče
- signalizace mezi řidičem a pracovníky na plošině
- výstražné osvětlení plošiny spínané zdvihem plošiny

- světelná rampa výstražná přední a zadní

- světelná rampa osvětlovací přední

- dva majáky s krytem na kabině a maják na zádi – xenonové s dvojitým zábleskem  a s velmi vysokou

svítivostí

- bezkontaktní snímání poloh plošiny

- uzamykatelné boxy na materiál rozdělené na tři díly

- osvětlení boxů na materiál

- sklonoměr

- elektropohon hydrauliky

- měnič napětí 24/230 V (2000 - 3000 W)				    
- elektrocentrála v uzamykatelné schránce pod plošinou před zadní nápravou na pravé straně vozidla

- svěrák s osvětlením pracoviště a plnou odkládací plochou

- zvýšený okraj (cca 100 mm) po obvodu celé plošiny zabraňující spadávání převáženého materiálu

- ochranný rám pro tažení troleje

- uzavíratelný tubus pro uložení trolejového drátu

- dvě konzole vzadu pro zavěšení ocelových lan

  - Parametry kolejového adapteru

Kolejový adaptér se závislým pohonem s nákolky pro jízdu na tramvajové dráze 1435 mm schválené pro provoz v Plzni (profil kola bude předán vítěznému uchazeči na vyžádání). Kolejový adaptér musí být umístěný mezi nápravy podvozku vozidla. Kolejový adaptér musí mít provedeny chodové a brzdné zkoušky, zkoušky svislých kolových sil, osvědčení o schválení typu drážního vozidla a musí být schválen pro práci na kolejových tratích MHD.

- minimální poloměr oblouku 20 m
- max. převýšení kolejí při požadované nosnosti 150 mm 
- max. spád pro práci 70‰.
- max. rychlost vpřed i vzad 20 km/hod.
- ovládání kolejového adaptéru z palubní desky vozidla

- adaptér musí odpovídat nosnosti daného vozidla

  - Další podmínky

Nová vysokozdvižná pracovní plošina namontovaná na vozidle musí být odsouhlasena výrobcem vozidla.

Vozidlo je specifikováno a dodáváno tak, aby vyhovovalo všem podmínkám pro nástavbu plošiny. Použití tohoto vozidla pro plošinu s kolejovým adaptérem musí být odsouhlaseno výrobcem.

Vozidlo musí být předáno po provedení všech předepsaných zkoušek.

Dodavatel na základě Plné moci zajistí přihlášení dostavby vozidla (pojízdné pohyblivé pracovní plošiny určené pro činnost na trakčním vedení) na dopravním inspektorátu a vydání průkazů způsobilosti UTZ zdvihacího zařízení, elektro a drážního vozidla dle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách. Součástí dokumentace musí být protokol o montážní zkoušce, zápis o provedené napěťové zkoušce a revizi zdvihacího zařízení.

Další doklady: technický průkaz vozidla, návod k obsluze vozidla, servisní knížka, návod k digitálnímu tachografu, návod k obsluze montážní plošiny a kolejového adaptéru, hydraulické a elektrické schéma, prohlášení o shodě,