Technická specifikace

Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je 1 ks návěsového tahače low deck s klanicovým návěsem. Při spřažení do soupravy je požadováno dodržení zákonem povolené maximální celkové délky, výšky a hmotnosti jízdní soupravy.

Požadovaná technická specifikace tahače

- Podvozek low deck

- Splňující emisní normu EURO 6

- Objem motoru cca 12 - 13 litrů

- Převodovka automatická

- Kabina denní

- Konfigurace náprav 4x2

- Maximální výška do 4 metrů

- Snížené vzduchové pérování přední nápravy

- Pérování zadní nápravy – měchy

- Displej zatížení náprav

- Zadní náprava – dvojitá montáž pneu

- Typ točny - pevná

- Asistent pro rozjezd do kopce

- ESP, ABS

- Zakrytí zadního konce rámu

- Výškově i podélně nastavitelný volant

- Zadní okno v kabině

- Širokoúhlé zrcátko u řidiče i spolujezdce

- Přední pohledové zrcátko

- Zpětná zrcátka elektricky nastavitelná

- Centrální zamykání

- Nastavitelné sedadlo řidiče

- Počet míst 1+2

- Nezávislé přídavné topení

- Rádio

- Automatická klimatizace

- Osvětlení točny

- Funkce denního svícení

- Výstražné majáky (oranžové) na střeše s vysokou svítivostí – pevná montáž

- Vnější barva modrá

- Akustický výstražný signál při couvání

- Digitální tachograf

Požadovaná technická specifikace návěsu

- Ocelová konstrukce rámu

- Min. nosnost 24 t

- Výměnný 2palcový královský čep

- Vyztužená nakládací plocha

- Rovná nakládací plocha v délce cca 12 m

- Zajištění nákladu klanicemi, výška klanic cca 1000 mm

- 6 párů klanic přibližně rovnoměrně podélně rozmístěné, celkový počet klanic 12 ks

- Kotevní kapsy pro klanice v 1. řadě (přibližně v místě točnice) – 1 ks na každé straně na okraji nákladové plochy

- Kotevní kapsy pro ostatní klanice - příčníky kotevních kapes v celé šířce návěsu (5 ks příčníků)

- Držák demontovaných klanic u čelní desky

- Mechanické ocelové opěry

- 3 nápravy, 6 ks kol

- Vzduchový brzdový systém

- Vzduchové odpružení náprav

- Speciální zvedací náprava na 1. nápravě

- Přední stěna návěsu ocelová s výškou 1700 – 2000 mm

- Ochrana přední stěny

- Otvor/okno ve výšce zadního okna návěsového tahače

- Vzadu profil na zaháknutí nájezdových ramp

- 2 ks vysouvacích výstražných tabulí pro transporty s nadměrnou šířkou do 3 500 mm

- Zakládací klíny

- 2 ks pracovní LED světlomety

- 2 ks oranžové majáky s vysokou svítivostí – pevná montáž

- 1 ks oranžový maják přenosný

- Zásuvka pro možnost zapojení majáku v zadní části

- Kamera pro bezpečné couvání na zadní části

- Hliníkový výstupní žebřík

- Rezervní plnohodnotné kolo

- Držák na rezervní kolo

- 2 ks schránek na nářadí (umístnění dle technických možností vozidla)

- Plastová vodní nádrž cca 30 l s plnícím otvorem a odtokovým kohoutem,

- Barva modrá identická s barvou návěsového tahače pro všechny viditelné lakované části

- Barva rámu (spodní část) tmavá

- Bez bočních stěn, zadní stěny a plachty

Dokumentace

- Technická dokumentace

- Návod k obsluze v českém jazyce na konkrétně dodané typy zařízení

- Technický průkaz vozidla

- Technický průkaz nebo technické osvědčení samostatného technického celku

- Součástí dodávky je protokolární předání předmětu zakázky zákazníkovi, včetně zaškolení obsluhy, potvrzení protokolu o zaškolení a provedení praktické ukázky