Technická specifikace komunálního vozidla

- Vymezení předmětu zakázky

Dodávka 1 ks nového univerzálního komunálního vozidla/stroje s možností silničního provozu a v provedení, které umožňuje snadnou a rychlou montáž, pohon a ovládání nástaveb pro zimní a letní údržbu chodníků, komunikací a zeleně,  včetně všech specifikovaných kompatibilních nástaveb.

- Minimální požadovaná technická specifikace

  - Univerzální nosič nářadí (základní vozidlo/stroj)

- Celková šíře 1100-1400 mm (z důvodu údržby chodníků)

- Výška do 2000 mm + sklopný maják, nebo celková výška do 2150 mm včetně majáku

- Délka nosiče bez nástaveb 3300 – 3800 mm

- Celková hmotnost do 3,5 t

- Světlost min. 170 mm

- Motor čtyřválcový turbodiesel, min. výkon 40 HP

- Pohon 4x4 s možností uzávěrky diferenciálu přední i zadní nápravy

- Natáčení vpravo a vlevo

- Natáčení v ose stroje o min. 10 stupňů na každou stranu, z důvodu najíždění na obrubníky vysoké 25 cm

- Možnost hydrostatického pojezdu

- Pojezdová rychlost 30-50 km/hod

- Vyhřívání kabiny

- Klimatizace

- Min. samostatně odpružená kabina

- Odpružené sedadlo řidiče

- Přední vývodová hřídel

- Tříbodový závěs vpředu

- Rychloupínací koncovky pro přídavná zařízení

- Ovládání okruhů hydrauliky pomocí jedné multifunkční páky z kabiny vozidla

- Výstražné světelné zařízení LED, sklopné, oranžové barvy s vysokou svítivostí

- Rádio

- Výstražný trojúhelník

- Výstražná vesta

- Sada žárovek

- Hever

- Klíč na kola

- Autolékárnička

- Plnohodnotné rezervní kolo – nemusí být součástí vozidla

- Potahy

- Gumové koberce

- Hasicí přístroj

  - Sypací nástavba s automatickým dávkováním

- Min. objem sypače 400 l

- Nerez provedení rozmetadla

- Určené pro posypový materiál sůl, písek, kamenná drť frakce 4/8 mm

- Elektronické ovládání regulace sypače uvnitř kabiny řidiče v závislosti na rychlosti pojezdu

- Možnost nouzového ručního provozu sypače

- Odstavné nohy

  - Šípová radlice

- Pracovní záběr v rozmezí 1100-1300 mm

- Natáčení pracovní plochy vpravo i vlevo

- Natáčení obou polovin pracovní plochy až do tvaru „V“

- Stavitelná geometrie s odpruženým břitem

- Ovládání obou polovin radlice z kabiny řidiče

  - Zametací adaptér na letní zametání

- Pracovní záběr v rozmezí 1100-1300mm

- Zásobník na smetky - nerez provedení, min. objem 600 l

- Možnost výsypu do výše min. 1500 mm

- Nádrž na vodu o objemu min. 200l

- Hadice pro ruční vysávání rohů, délka min. 2500 mm se systémem zabraňujícím usazování zameteného materiálu

- Skrápění – nejméně 4 trysky

- Čelně nesené přimetací kartáče

- Ovládání z kabiny řidiče

- Regulace přítlaku u každého kartáče samostatně, natáčení ve všech směrech

- Odstavné nohy

  - Čelní zametací válcový kartáč

- Pracovní záběr v rozmezí 1100-1300 mm

- Výškově nastavitelný

- Hydraulické stranové nastavení

- Kartáč pro zimní údržbu

- Kartáč pro letní údržbu

- Pohon od hydrauliky nosiče nářadí

  - Vysokotlaké a nízkotlaké mytí

- Agregát pro vysokotlaké mytí s tlakem min. 20 barů a průtokem min. 115 litrů/min.

- Možnost provozu nízkotlaké mycí lišty pomocí tohoto agregátu

- Nízkotlaká mycí lišta s délkou v rozmezí 1100-1300 mm a min. 6 ks trysek

- Samonavíjecí hadice s pistolí, délka cca 10 m

- Skrápěcí lišta

- Nádrž na vodu min. o objemu 450 litrů

- Tato nástavba musí umožňovat souběžné umístění na vozidle:

- Vysokotlaké mytí + zametací kartáč (zimní nebo letní) + skrápěcí lišta

- Vysokotlaké mytí + nízkotlaká mycí lišta

- Odstavné nohy

  - Sekačka se sběrem

- Rotační třínožová sekačka o záběru v rozmezí 1200-1500 mm

- Zásobník na trávu o objemu  min. 800 litrů

- Výsyp hydraulicky do výšky min. 1500 mm

- Nastavitelná výška sečení cca 30 mm – 120 mm

- Možnost sběru do kontejneru i výhozu trávy

- Součástí dodávky musí být:

- technická dokumentace

- návody k obsluze v českém jazyce

- technický průkaz

- technické osvědčení samostatného technického celku pro nástavby

- prohlášení o shodě

- záruční podmínky – délka a rozsah

- servisní intervaly

- předávací protokol včetně zaškolení obsluhy kupujícího